ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аммиачную селитру для буровзрывных работ

- Общие данные

- Заказчик - ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК)

- Селитра аммиачная пористая ГОСТ 2-2013г

- Селитра аммиачная непористая ГОСТ 2-2013г класс А.

- Доставка DAP Балыкчи ,в биг бегах по 800- 1000кг

Примерное потребление

2000тонн в месяц пористой селитры

1000тонн в месяц. непористой селитры

Основные требования для пористой АС (низкой плотности), предназначенную в качестве сырья для производства ANFO, указаны в таблице №1.

Таблица №1    Технические характеристики

| №п | Наименование показателя | норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранулы белого или слегка желтоватого цвета | Шероховатая матовая поверхность гранул, отсутствие селитренной пыли. |
| 2 | Массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на NH4NO3 в сухом веществе, не менее | 98,5% |
| 3 | Массовая доля воды, не более: | 0,3% |
| 4 | Водородный показатель pH 10% -ного раствора | 5 – 6 % |
| 5 | Впитывающая способность по отношению к дизельному топливу, не менее | 10% |
| 6 | Удерживающая способность по отношению к дизельному топливу, не менее | 5,5% |
| 7 | Насыпная плотность, не более | 0,77 г/см³ |
| 8 | Содержание гранул размером 1-2 мм, не менее Содержание мелкой фракции менее 1мм, не более | 85% 2% |
| 9 | Рассыпчатость, не менее | 100% |
| 10 | Скорость детонации смесей ANFO, не менее | 3600 м/с |
| 11 | Упаковка в биг-бег, не менее | 1 тонн |

Основные требования для непористой АС, предназначенную в качестве сырья для производства ЭВВ, указаны в таблице №2.

Таблица №2    Технические характеристики

| №п | Наименование показателя | норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранулы белого цвета | Без механических и органических примесей. Без парафина. Допускаются только агенты, препятствующие слеживанию, или неорганические агенты, препятствующие слеживанию. Отсутствие селитренной пыли. |
|  | Массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, минимум | 34,4% |
|  | Массовая доля добавок нитрата магния в пересчете на MgO (Мы принимаем только MgO в качестве добавки, CaO не может быть приемлемым) | 0,3-0,4% |
| 3 | Массовая доля воды, не более: | 0,3% |
|  | Насыпная плотность, г/см³ | 0,95 - 1,05 |
|  | Температура разложения, выше | 190 °С |
| 4 | Впитывающая способность по отношению к дизельному топливу, не менее | 3 % |
| 6 | Водородный показатель pH 10% -ного раствора | 5 -6 % |
| 7 | Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, не менее массовая доля гранул размером менее 1 не более | 95% 3% |
| 8 | Рассыпчатость, не менее | 100% |
| 9 | Упаковка в биг-бег, не менее | 1 тонн |