«УТВЕРЖДАЮ»

Директор отдела ИТ ЗАО «КГК»

__________________Бердикеев А.

«______» _____________  2022  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование и строительство резервной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от Жети-Огузского района (с.Тамга, с. Барскоон) до рудника Кумтор, Иссык-Кульской области, Жети-Огузского района

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место обследования | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район (с.Тамга, с.Барсоон) - золоторудное месторождение Кумтор. |
| 2 | Заказчик проекта | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Разработчик проекта | Назначается заказчиком |
| 4 | Назначение объекта | Для отказоустойчивости связи на руднике Кумтор необходимо строительство резервного канала связи. |
| 5 | Требования к Подрядчику | - Наличие собственной инфраструктуры ВОЛС между г. Бишкек и Иссык-Кульской областью; - Наличие резервной ВОЛС между г.Бишкек, г.Балыкчы и далее до Жети-Огузского района; - Опыт по разработке проектов ВОЛС, монтажу ВОЛС по ЛЭП, и предоставлению технической поддержки крупным компаниям (не менее 3 успешных внедрений и предоставления технической поддержки); - Опытные специалисты по монтажу и обслуживанию ВОЛС, с допусками работ на высоте и на линиях электропередач. Наличие соответствующей квалификации, подтвержденной документом об образовании; - Наличие опыта и оборудования для тестирования линий; - Наличие оборудования для монтажа оптического кабеля. |
| 6 | Разрешительные документы | Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет получать все разрешительные и иные документы и подписывать от своего имени любые договоры, которые могут быть необходимы для выполнения работ. |
| 7 | Оплата работ | Оплата работ в рамках договора, с учетом всех налогов и таможенных пошлин, а также стоимости доставки до места установки Заказчика. |
| 8 | Материалы для работы | Основные материалы и инструменты предоставляются Подрядчиком. |
| 9 | Способ прокладки ВОК: | Выбор способа прокладки определяется на стадии проектно-изыскательских работ и утверждается Заказчиком. Предпочтительный способ прокладки – Подвеска волоконно-оптического кабеля (ВОК) на стальные опоры линии электропередачи от с.Тамга до перевала Соок (35 км от рудника), далее по альтернативному маршруту от существующей линий электропередачи, на которой уже закреплен волоконно-оптический кабель. |
| 10 | Требования к выполняемым работам | Работы выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами Кыргызской Республики. - Проектные работы выполнить с учетом вечной мерзлоты, ветровой нагрузки и высокогорных условий в соответствии со СНиП и правилами ПУЭ в электроустановках. - Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованием ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. - При прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам зданий (исключая участки подвеса на опорах воздушных линий связи) ВОК должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами с заполнением не более 40% от общего объема. - Обеспечить раздельный ввод ВОК с кабелями электроснабжения и других коммуникаций. Обеспечить герметизацию вводного канала материалом, согласованным с Заказчиком. При этом герметизирующий материал не должен поддерживать горение и иметь сертификат пожарной безопасности. - Ввод ВОК в контейнеры пунктов переприема (базовых станций) определить на этапе проектирования. Ввод кабелей осуществлять в двух кабельных вводов в контейнер, с прокладкой ОК в разных трубах по внешней стене контейнера. От контейнеров пунктов переприема ВОК прокладывать двумя разными направлениями. - На опорах ВЛ при установке муфт должны быть нанесены постоянные знаки на высоте 2,5-3,0м от земли: - условные обозначения ВОЛС; - номер соединительной муфты и номер опоры. - При подвеске ВОК по ЛЭП, необходимо применить гасители вибрации проводов. - После проведения изыскательских работ и обследования трассы прокладки ВОК, представить ситуационный план на утверждение Заказчику. - Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованием ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. |
| 11 | Рабочая длина волны: | 1310 нм, 1550 нм. |
| 12 | Требования к используемому кабелю | Тип кабеля: - при прокладке на ЛЭП - волоконно-оптический, диэлектрический в соответствии с проектными решениями. - при прокладке в грунте – волоконно-оптический бронированный в соответствии с проектными решениями. |
|  |  | Емкость кабеля – 24 ОВ. |
|  |  | Тип оптического волокна: - 24 одномодовых волокон, с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1.31 и 1.55 мкм (G.652Д) - Значение Диаметра Модового Поля (MFD) оптических волокон не должно отличаться от нормируемого значения на ±2,0%. - Предусмотреть технологический запас ВОК (минимум 15 метров), выкладку которого произвести у муфт (с двух сторон) |
| 13 | Требования к оконечному оборудованию | - Тип оптических кроссов и стоек – FC/FC |
|  |  | - На пунктах переприема и на обоих концах линии предусмотреть установку оптических кроссов, количество портов должно соответствовать количеству волокон. |
|  |  | - Тип разъема – FC. |
| 14 | Требования на линию ВОЛС | - Километрическое затухание для длины волны 1,31 мкм – не более 0,4 дБ/км. |
|  |  | - Километрическое затухание для длины волны 1,55 мкм – не более 0,25 дБ/км. |
|  |  | - Затухание на сварках для длины волны 1,31 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,2 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,05дБ. |
|  |  | - Затухание на сварках для длины волны 1,55 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,15 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,05дБ. |
| 15 | Состав и содержание проекта | Проект должен включать следующие разделы: - Общая пояснительная записка - Генеральный план - Раздел техники безопасности - Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР Предоставление проектной документации - 2 экземпляра и две полных электронных версии в формате (Acrobat Adobe - *.pdf ) предоставляется ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 16 | Требования по предоставлению исполнительной документации | Предоставить: Рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в электронном виде (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов) в двух направлениях и протоколы тестерных измерений на тех же длинах волн. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления. В случае, если установочные параметры прибора при измерениях всего элементарного кабельного участка не позволяют оценить (проанализировать) вводные муфты, то необходимо представить дополнительные измерения только вводных муфт (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов) |
| 17 | Документация, предоставляемая Подрядчиком | - План производства работ; - Список лиц участвующих в работах; - Список спец автотехники; - Журнал производства работ; - Акт выполненных работ; - Проектно-сметная документация; - Результаты тестирования; - Гарантийные обязательства по выполненным работам (согласовываются между сторонами на стадии заключения договора). - Техническая поддержка (подписывается SLA между сторонами). |
| 18 | Техническая поддержка/Доступность канала связи | - Предоставить услугу, с доступностью SLA не менее 99.6 %. - Предоставить доступ к ресурсу (web, PRTG или др.), отображающему загруженность и работоспособность VPNL2 канала, для сверки фактического SLA на ежемесячной основе. |
| 19 | Требования к разработке природоохранных мер | В соответствии с действующими СНиП. |
| 20 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими СНиП. |

Документы, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе:

- Описание опыта компании

- Регистрационные документы компании

- Рекомендации от предыдущих клиентов за последние три года

- Сертификаты сотрудников

- Отсутствие исполнительных производств, арестованного имущества

- Отсутствие задолженности по налогам и сборам

- Наличие сертификатов качества на материалы