КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ          КЫРГЫЗСКАЯ     РЕСПУБЛИКА

АЧЫК  АКЦИОНЕРДИК  КООМУ ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОМПРОЕКТ

### Лицензия Госагентства по архитектуре и строительству

### при Правительстве КР  КРЦ-1-2 №02753

МОДЕРНИЗАЦИЯ  СКЛАДА ГСМ 1400м3

НА   РУДНИКЕ  «КУМТОР»

Рабочий проект

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

С – 7186(21/01) – ООС

Главный инженер проекта					Ю.Я.Леухин

Специалист эколог						О.И.Элеманов

БИШКЕК – 2021г.

Оглавление

Общая часть	3

Краткая характеристика климатических условий	8

Сейсмичность	9

Почвенный покров	9

Естественные водные потоки	10

Водоснабжение и канализация	10

Отопление и вентиляция.	10

Воздействие на окружающую среду	10

Мероприятия по охране окружающей среды	14

Список литературы	16

Приложение 1	17

Приложение 2	21

Заявление об экологических  последствиях……………………………………  на 5 листах

# Общая часть

Рудник Кумтор расположен на территории высокогорной части Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области  на высоте 3600-4500м. в пределах междуречья ручья Чон-Сарытор, реки Кумтор, озера Петрова. Ближайшая железнодорожная станция г.Балыкчы (229 км).

Ситуационная схема с расположением рудника Кумтор приводится на рисунке 1.

Основанием  для разработки «Рабочего проекта» объекта «Модеринизация склада ГСМ 1400м3 на руднике «Кумтор» послужили следующие документы:

- Техническое задание ЗАО «Кумтор Голд Компани» на разработку проектной документации от 22 января 2021г.

- Архитектурно-планировочные  условия.

- Инженерно-технические условия.

Настоящий проект предусматривает реконструкцию существующего  склада ГСМ 1400м3  дизельного топлива с установкой дополнительной горизонтальной емкости с бензином для заправки вспомогательного и легкового транспорта.

Также в проекте предусмотрено утепление и  нагрев  дизельного топлива в двух существующих резервуарах  по 700м3, согласно технического решения от ОсОО «Термобалт-К».

В состав существующего склада ГСМ входят следующие сооружения:

- резервуарный парк емкостью 1400м3 (2 вертикальных резервуара по 700м3);

- насосная приема топлива (бетонная площадка  под навесом);

- насосная выдачи топлива (бетонная площадка под навесом);

- топливозаправочный островок для дизтоплива (2шт.);

- устройство слива дизтоплива;

- операторная, щитовая;

- система  технологических трубопроводов дизельного топлива.

После модеринизации  в состав существующего склада ГСМ входят следующие дополнительные сооружения:

- резервуар горизонтальный емк.75м3 (для бензина, имеется в наличии);

-  насосная приема бензина (бетонная площадка под навесом);

- узел слива бензина (на одну автоцистерну);

- топливозаправочная площадка на два поста (для бензина и дизельного топлива);

- система технологических трубопроводов бензина и дизельного топлива;

- операторная (контейнер 10 фут.).

Предусматривается применение существующего оборудования и резервуара хранения.

Общая расчетная вместимость  склада ГСМ после модеринизации составляет 1475м3.

Расположение дополнительного оборудования на площадке выполнено с учетом технологических  связей, пожарной безопасности и санитарных разрывов  между зданиями и сооружениями, рельефа местности и зонирования территории.

Характеристика  участка

Сооружения склада ГСМ расположены на территории фабрики месторождения "Кумтор". Площадка находится на средней отметке 3916м над уровнем моря.

Золотоизвлекательная фабрика расположена вдали от железной дороги. Учитывая существующие транспортные связи и технологию производства, для грузоперевозок используется автомобильный транспорт.

Доставка нефтепродуктов на склады осуществляется автотранспортом (автоцистернами) с железнодорожной станции г.Балыкчи, расположенной на перевалочной базе Кумтор Голд Компани.

Склад нефтепродуктов общей ёмкостью 1475м3 (проектная ёмкость склада после модеринизации) расположен на расстоянии 900м по прямой к западу от фабрики и с северо-западной стороны от временных мастерских по ремонту тяжёлой техники в 50 метрах.

Склад предназначен для приема, временного хранения и отпуска нефтепродуктов и бесперебойного обеспечения топливом автотранспортных средств золотоизвлекательной фабрики и относится к IIIв категории.

Существующий  склад ГСМ

Площадка склада ГСМ разделена на зоны:

1 - зона складирования ГСМ;

2 - зона приёма и отпуска ГСМ;

3 - зона инженерного обеспечения.

Зона складирования включает в себя реконструируемый резервуарный парк ёмкостью 1400м3.

В зону приёма и отпуска входят: операторная, насосная приёма дизеля, насосная станция выдачи дизтоплива, площадки слива и заправки, ТРК дизтоплива грузовых автомобилей (2 шт.).

Зона инженерного обеспечения включает в себя контейнер для хранения резервуара раствора пенообразователя ёмкостью 2.4м3 (переносной), ёмкости для приёма дождевых стоков (3шт.), существующая трансформаторная подстанция, электрическая комната.

Подъезд к колонкам и другим зданиям и сооружениям выполнен из условия обеспечения технологических связей на территории и противопожарного подъезда с проектируемой автодороги.

В качестве первичных средств пожаротушения предусмотрены: пожарные ящики с песком вместимостью 0.5м³ и 1.0м³, лопаты; асбестовое полотно или войлок размером 2х2м; огнетушители. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка с помощью лопаты и исключить попадание в него осадков.

Существующий склад ГСМ предназначен для приема, хранения и отпуска дизельного топлива в топливные баки грузового автотранспорта (карьерные самосвалы) рудника "Кумтор".

Модернизация   склада   ГСМ  1400м3

Проектная документация на реконструкцию склада ГСМ 1400м3 на руднике "Кумтор" выполнена в соответствии со СНИП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий", СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти нефтепродуктов. Противопожарные нормы", СН КР 21-02:2018 "Автозаправочные станции. Противопожарные нормы" утверждённые приказом №16-нпа от 12.11.2018 г.

Проектом предусматривается расширение резервуарного парка хранения дизтоплива с установкой горизонтального резервуара емк.75м³ (для бензина), насосной приема бензина (бетонная площадка под навесом), узла слива бензина (на одну автоцистерну), топливозаправочной площадкой на два поста (для бензина и дизельного топлива), системы технологических трубопроводов бензина и дизельного топлива, операторной (контейнер 10 фут.).

Перед реконструкцией склада ГСМ предусмотрены демонтажные работы юго-восточной стороны обвалования резервуарного парка, перенос металлической лестницы через обвалование.

Проектом модернизации в соответствии с заданием на проектирование предусматривается размещение на площадке существующего склада зданий и сооружений для приема и хранения   неэтилированного бензина и отпуска бензина и дизельного топлива.

Дополнительно в резервуарном парке устанавливается   горизонтальный стальной резервуар емк.75м3. Резервуар устанавливаются на грунтовую подушку из гравийно-галечниковой смеси, по которой уложен гидроизоляционный слой.

Проектируемый резервуар целиком в проектном положении при заглушенных люках и патрубках должен быть испытан на прочность и плотность гидравлическим способом в соответствии требованиями «Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту».  Трубопроводы по окончании монтажа следует промыть водой и продуть воздухом.   Вода после промывки трубопроводов должна быть  полностью слита и вывезена на очистные сооружение для очистки  промышленных стоков.

Фундамент под резервуар, вновь проектируемый монолитный железобетонный.

Насосная приёма бензина, пост раздачи бензина на одну ТРК и пост раздачи дизтоплива на две ТРКП (навесы) запроектированы в легких металлических конструкциях, с покрытием из профилированного настила. Стойки навеса приняты из гнутых замкнутых квадратных профилей, балки и связи из прокатного профиля. Сопряжение стоек с фундаментами – шарнирное. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается вертикальными связями по колоннам. Фундаменты навесов - монолитные ж/б плиты.

Операторная запроектирована из 10-ти футового высокого морского контейнера, утепленного внутри. Фундаменты операторной приняты из монолитных   ж/б фундаментов.

Вертикальная планировка решена выборочно, с учетом технологии и неподтопляемости сооружений.

Для защиты откосов от размыва предусмотрен земляной вал высотой не менее 0.4м, а также водоотводная канава для отвода паводковых вод со сбросом в пониженные места рельефа.

Загрязненные стоки в зоне склада нефтепродуктов, с площадок слива и заправки собираются в ёмкости для приёма дождевых стоков с дальнейшим вывозом автотранспортом.

Система проездов выполнена с доступностью для пожарных машин к зданиям и сооружениям из условия обеспечения технологических связей на территории. Проезды выполнены из гравийно-песчаной смеси. Площадки слива нефтепродуктов и заправки предусмотрено выполнить бетонными.

Тушение пожара на складе ГСМ предусматривается с использованием передвижной пожарной техники. Все сооружения склада оснащаются первичными средствами пожаротушения.

В качестве первичных средств пожаротушения предусмотрены: пожарные ящики с песком вместимостью 0.5м³ и 1.0м³, лопаты; асбестовое полотно или войлок размером 2х2м; огнетушители. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка с помощью лопаты и исключить попадание в него осадков.

Хранение запаса пенообразователя предусматривается в специальном мобильном контейнере.

Размещение коммуникаций инженерного обеспечения выполнено в соответствии с действующей нормативной документацией и по отдельно выполненным проектам. Технологические трубопроводы дизтоплива проложены надземно на низких опорах. Электрические кабели проложены на опорах.

Более  подробные данные по проекту даны в соответствующих  разделах данного проекта.

# Краткая характеристика климатических условий

Климатическая характеристика района приводится по данным метеостанции «Тянь-Шань» 3635,1 м над уровнем моря, а также инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ОАО «КыргызГИИЗ» в 2013 году.

Климатический район - I

Климатический подрайон	- IА

Климатические данные в районе строительства следующие:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -21.5 | -19.7 | -13.6 | -6.2 | -0.8 | 2.1 | 4.4 | 4.2 | -0.1 | -6.1 | -14.4 |  |

| 1 | Средняя температура наружного воздуха, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | XII |
| -21,5 |  | -19,7 | -13,6 | -6,2 | -0,8 | 2,1 | 4,4 | 4,2 | -0,1 | -6,1 | -14.4 |  | -19,0 |
| 2 | Средняя годовая температура воздуха, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7.6 |  |
| 3 | Абсолютный минимум температуры воздуха, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -49 (январь 1936) |  |
| 4 | Абсолютный максимум температуры воздуха, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 (август 1979) |  |
| 5 | Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 (июль) |  |
| 6 | Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31 |  |
| 7 | Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30 |  |
| 8 | Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -33 |  |
| 9 | Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32 |  |
| 10 | Средняя температура наиболее холодного периода (вентиляционная), tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -24 |  |
| 11 | Продолжительность периода со средней суточной температурой  0º С, дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |
| 12 | Средняя температура периода со среднесуточной температурой  0º С, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12 |  |
| 13 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |  |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, tº C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 15 | Средняя относительная влажность наружного воздуха в 15 часов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наиболее холодного месяца года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |
|  | наиболее жаркого месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 16 | Годовая сумма осадков, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 |  |
| 17 | Среднее количество осадков за ноябрь – март, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| 18 | Среднее количество осадков за апрель – октябрь, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |  |
| 19 | Количество жидких осадков за год, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| 20 | Среднее максимальное суточное количество осадков, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
| 21 | Скорость ветра на высоте 10м над поверхностью земли, м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  |
| 22 | Средняя скорость ветра за отопительный период обеспеченностью 80%, м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 23 | Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |
| 24 | Минимальная из средних скоростей за июль, м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |
| 25 | Преобладающее направление ветра за июнь – август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |
| 26 | Нормативная глубина сезонного оттаивания грунтов под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |
| 27 | Вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли (среднее значение снеговых максимумов запаса воды), кгс/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
| 28 | Гололедная стенка, возможная 1 раз в 25 лет, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |

# Сейсмичность

Согласно СНиП КР 20-02:2004, исходный бал сейсмичности участка работ составляет – 8 баллов по грунтовым и гидрогеологическим условиям.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – I и II, грунты многолетнемерзлые, а также – сезоннооттаивающие (согласно СНиП КР 20-02:2004).

# Почвенный покров

Почвы в долине Кумтор образовались в суровых климатических условиях и в присутствии близко к поверхности вечной мерзлоты, поэтому они маломощные и бедны по структуре.

В данной местности распространены горные луговые субальпийские и горные луговые альпийские почвы. Высота большинства видов растений менее 8 см. Поверхность представляет собой так называемые «каменные поля», покрыта утопленными и утопленными наполовину в грунт несколько уплощенными валунами имеющими размер от 1 до 2м в поперечнике и находящимися на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. На поверхности отмечается скудная растительность в виде кругов лишайника. Грунты с поверхности перекрыты тонким (0,1 – 0,2 м) почвенно-растительным слоем (травяно-моховым), с включением щебня и глыб.

# Естественные водные потоки

Здешние реки питаются естественными осадками, а также талыми водами, образующими за счет таяния ледников, при этом потоки, формируемые осадками (в виде снега и дождя), в целом, составляют 80% всех естественных водных потоков.

В условиях вечной мерзлоты движение подземных вод сильно затруднено.

В результате таяния ледников в долинах образуются ручьи, которые, сливаясь, создают реку Кумтор, которая является одним из притоков реки Нарын.

Талые воды из ледника Петрова вначале поступают в озеро Петрова, образовавшееся из-за отступления ледника и образования естественной моренной дамбы (морена представляет собой каменистые отложения, остающиеся после таяния ледника).

Озеро Петрова является главным источником воды для производственных нужд рудника.

Река Нарын имеет множество притоков, и поэтому, когда она достигает ближайшего города Нарын, расположенного в 230км от «Кумтор», объем реки Кумтор в общем водном потоке реки Нарын составляет всего лишь около 2%.

Наибольшая часть воды (97%), забираемой из озера Петрова, используется для переработки руды на золотоизвлекательной фабрике. При этом, однако, значительные объемы воды (порядка 5 млн. кубометров в год) используется на фабрике повторно, что снижает забор воды из озера Петрова для удовлетворения производственных нужд. Остальные 3% - это вода, используемая для хозяйственно-бытовых целей в жилом лагере предприятия.

# Водоснабжение и канализация

Водоснабжение и канализация не предусмотрено

# Отопление и вентиляция.

Отопление и вентиляция не предусмотрено

# Воздействие на окружающую среду

При проведении строительных работ основными источниками загрязнения окружающей среды являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от производства монтажных и земляных  работ,  а также при работе автотранспорта и техники.

При эксплуатации основными источниками загрязнения окружающей среды  является Склад нефтепродуктов общей ёмкостью 1475м3 (выбросы углеводородов при наливе и хранении дизельного топлива, бензина и топливозаправочный островок )

Общая расчетная вместимость склада ГСМ после модеринизации составляет 1475м³.

Годовой грузооборот склада ГСМ:

дизельное топливо -124400 м³/год *0,85 т/м3 = 105 740 тонн

бензин - 552 м³/год * 0,76 т/м3 = 419,52 тонн

Оценка воздействия на почвенный покров

При проведении  строительных работ воздействие может быть оказано при:

- земляных работах: выемки грунта, насыпи, отсыпке грунта, планировке;

- от сварочных и покрасочных работ работ;

- работе строительной техники.

Заправку автомашин и механизмов предусматривается производить на АЗС предприятия "Кумтор Голд Компани". Разлив топлива и масел на почвенный покров и в водные объекты запрещается.

Загрязнение почвенного покрова можно предотвратить при соблюдении требований природоохранного законодательства, требований безопасности и правил эксплуатации техники и автотранспорта, и санитарной безопасности.

Для предотвращения загрязнения почв проектом предусматривается проведение комплекса мер по их защите.

Отходы образованные в процессе проведения строительно-монтажных работ собираются раздельно и вывозится на полигон отходов для дальнейшей переработки и утилизации. Проживание и прием пищи осуществляется на существующем вахтовом поселке.

В целом при проведении строительных работ воздействие на почвенный покров прогнозируется как воздействие низкой значимости.

Подземные воды

Резервуар и операторная устанавливаются на грунтовую подушку из гравийно-галечниковой смеси, по которой уложен гидроизоляционный слой.

При проведении работ сбросов сточных вод  в водные объкты не предусматривается, рабочий персонал будет проживать и  принимать пищу в существующем вахтовом поселке

Растительный и животный мир

В районе рудника Кумтор наблюдаются 13 основных территорий обитания растительности: ледники, высокогорные пастбища,  расположенные в высокогорье, альпийский пояс, снежный пояс, прибрежные места обитания, водно-болотные сообщества,  водные экосистемы. Состав флоры рудника Кумтор составляет около 180 видов, а с учетом прилегающих участков 208 видов высших растений, относящихся к 33 семействам. На территории рудника отмечается 18 видов млекопитающих.

Ниже приводятся основные виды млекопитающих, зарегистрированных на территории Кумтор.

| Общее название | Научное название | Признание сохранения |
| --- | --- | --- |
| снежный барс | Uncia uncial | Красная книга КР /IUCN/CITES |
| манул | Felis manul | Красная книга KP/IUCN |
| волк | Canis lupus | CITES |
| лисица | Vulpes vulpes | CITES |
| бурый медведь | Ursus arctos | Красная книга КР /IUCN/CJTES |
| каменная куница | Martes foina |  |
| горная ласка | Mustela altaica |  |
| ласка | Mustela nivalis |  |
| горностай | Mustela ermine |  |
| хорек | Mustela eversmanni |  |
| козерог | Capra iYBx (sibirica ) | CITES |
| архар | Ovis ammon | Красная книга KP/IUCN |
| серый сурок | Marmota baibacina | CITES |
| Тянь-Шаньская полевка | Sicista tianschanica |  |
| узкоголовая полевка | Microtus gregalis |  |
| заяц | Lepus capensis |  |
| пищуха | Ochotona roylei |  |

Загрязнение воздушной среды

В Приложении 1приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при ведении строительных работ при модеринизации существующего склада ГСМ

Общий объем выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при проведении строительных работ и с двигателей строительного, автотранспортного оборудования при проведении строительных работ составит 0,499385 т/год.

Таблица 1. Выбросы  при проведении строительно-монтажных работ

| Наименование ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ, т/год |
| --- | --- |
| Сварочный аэрозоль | 0,0017 |
| Оксиды марганца | 0,0002 |
| Фтористый водород | 0,000005 |
| Уайт-спирит | 0,0225 |
| Ксилол | 0,0225 |
| Оксид углерода | 0,1833 |
| Углеводороды предельные | 0,0741 |
| Диоксид азота | 0,1287 |
| Серы диоксид | 0,0078 |
| Сажа | 0,03588 |
| Пыль неорганическая с содержанием оксида кремния (20-70%), | 0,0227 |
| Итого: | 0,499385 |

В Приложении 2  приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации склада ГСМ.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации склада ГСМ представлен в таблице 2.

Таблица 1. Выбросы  при эксплуатации

| Наименование ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ, г/сек | Выбросы загрязняющих веществ, т/год |
| --- | --- | --- |
| Бензин | 0,03436 | 0,69533 |
| Углеводороды | 0,00023 | 0,00412 |
| Всего | 0,03459 | 0,69945 |

Воздействие на атмосферный воздух при проведении строительных работ будет малой значимости, с целью их уменьшения проектом предусматриваются меры.

Характеристика источников образования шума

В период выполнения монтажных работ источниками непостоянного шума являются работающие двигатели строительной и дорожной техники.

Уровень звука на строительной площадке ожидается при работе строительной техники, подвозе стройматериалов и т. д.

В соответствии со СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для широкополосного непостоянного во времени уровня шума эквивалентная величина уровня звука на рабочих местах (автосамосвалы, бульдозеры) равна 70 дБА.

В связи с тем, что рудник находится на высокогорье и далеко от населенного пункта и площадка вахтового поселка планируется на высоте 3666 над уровнем моря, расчет уровня звука (L) от строительной техники не проведен.

Применение средств шумозащиты не предусматривается. Техника работает только с 8 до 20 часов, в ночное время работы не ведутся.

По итогам проведенной оценки воздействия на окружающую среду модернизация существующего склада ГСМ можно считать, что воздействие будет незначительным, тем не менее, проектом предусматривается проведение ряда природоохранных мер.

# Мероприятия по охране окружающей среды

Загрязнение окружающей среды при производстве работ, а тем более разного рода физических воздействий, имеют временный характер и продолжаются только в период проведения строительных работ при модернизации существующего склада ГСМ. Независимо от того, что настоящий проект считается проектом с незначительным негативным воздействием на окружающую среду, проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на воздушную среду.

При проведении строительных работ выполняются следующие мероприятия с целью ослабления воздействия на качество воздуха.

С целью уменьшения выбросов пыли в атмосферный воздух от производства монтажных предусматривается регулярное орошение технической водой площадки и полотна дороги Сведение к минимуму образования пыли и загрязнение выбросами газов отработанного топлива предусматривается посредством выполнения следующих мер:

- использования эффективных разбрызгивателей воды в ходе производства и доставки сыпучих материалов (грунт, песчано-гравийная смесь) и для орошения хранящихся сыпучих материалов в сухую и ветреную погоду;

- при перевозке сыпучих материалов в кузовах автомобилей, материал не нагружается выше бортов автомобиля и;

- строительный транспорт и автомашины будут содержаться в исправном рабочем состоянии;

- все строительные машины и механизмы, автотранспортные средства будут работать с исправными двигателями, отрегулированными на минимальный выброс выхлопных газов;

-	периодическое проведение пылеподавления, т.е орошение  участка строительства водой в процессе земляных работ;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов.

Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на поверхностные и грунтовые воды.

При выполнении работ проектом выполняются следующие требования для ослабления воздействия на поверхностные и грунтовые воды:

- запрещение сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа;

- предотвращение загрязнения почв горюче смазочными материалами:

- технологическое обслуживание оборудования будет производиться на специализированной площадке рудника Кумтор.

Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на почву

Предотвращается загрязнения почв горюче-смазочными материалами, запрещаются сливы любых загрязняющих веществ  на земную поверхность.

Отходы образованные в процессе проведения строительно-монтажных работ собираются раздельно и вывозится на полигон отходов для дальнейшей переработки и утилизации. Образованные ТБО размещаются на контейнерной площадке и по мере заполнения   вывозятся на полигон ТБО  рудника Кумтор.

Мероприятия по ослаблению негативного влияния на флору и фауну

В той и иной степени негативное влияние на флору и фауну ослабляется всеми вышеописанными мероприятиями.

Кроме этого, особо запрещается охота на диких животных. Категорически запрещается разводить костры.

# Список литературы

1.Рабочие проекты «Модеринизация склада ГСМ 1400м3 на руднике «Кумтор»

2.Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды»

3.Закон Кыргызской Республики «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»

4.Пособие к СНИП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», Москва, 2000.

5.Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986

6.Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Союзстромэкология, 1989.

7.Сборник нормативных правовых актов Кыргызской Республики по охране окружающей среды, Бишкек, 2009.

8.Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники, НИИАТ,1999

# Приложение 1

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении строительных работ

Расчет выбросов при проведении покрасочных работ.		Таблица 3

Расчет выбросов при проведении сварочных работ.			Таблица 4

| Загрязняющие вещества: | удельное выделение, г/кг | выделение загрязняющего вещества, т/год |
| --- | --- | --- |
| Используемая методика расчета | Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Л., Гидрометеоиздат, 1986г. |  |
| Количество использованных электродов, кг |  | 120 кг. – Э-42А |
| Сварочный аэрозоль | 14,4 | 0,0017 |
| Оксиды марганца | 1,95 | 0,0002 |
| Фтористый водород | 0,4 | 0,000005 |

| Используемая методика расчета | Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений) С - Петербург, 1997г. |  |
| --- | --- | --- |
| Краска ПФ-115, кг | 100 |  |
| Загрязняющие вещества | удельное выделение, %; (доля летучей части 45%) | выделение загрязняющего вещества, т |
| Уайт-спирит | 50 | 0,0225 |
| Ксилол | 50 | 0,0225 |

Расчет выбросов  при проведении земляных работ

Выемка гравийно-песчаной смеси бульдозером

Вынимаемый грунт: 3000 м3 плотностью 1950кг/м3

3000 м3х1950кг/м3=5 850 000 кг = 5 850 т

| Основная формула: q=K1 х К2 х К3хК4хК5хК7хВ′хG,m |  |
| --- | --- |
| K1-весовая доля пылевой фракции в материале | 0,04 |
| К2- доля пыли, переходящая в аэрозоль | 0,02 |
| К3- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия | 1,0 |
| К4- коэффициент, учитывающий местные условия | 1,0 |
| К5- коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,01 |
| К7- коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 |
| В′- коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,4 |
| G- суммарное количество перерабатываемого материала, т | 5850 |
| Гидропылеподавление, % | 70 |
| Выбросы, т | 0,0045 |

Автотранспортные работы.  Транспортировка гравийно-песчаной смеси

| Основная формула: Q=C1 х C2 х C3хC6хC7 хNхLхq1х10-6,m |  |
| --- | --- |
| C1-коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта | 1,3 |
| С2- коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения автотранспорта | 3,5 |
| С3 – коэффициент, учитывающий состояние дорог | 1,0 |
| С6- коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала | 0,6 |
| С7- коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимый в атмосферу | 0,01 |
| N – число ходов (туда и обратно) всего транспорта за период строительства | 325 |
| L- средняя протяженность одной ходки, км | 4,0 |
| q- пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г | 1450 |
| Гидропылеподавление, % | 70 |
| Выбросы, т | 0,0154 |

Планировка территории гравийно-песчаной смесью

Объем грунта: 3000 м3 песчано-гравийной смеси плотностью 1950 кг/м3,

значит, 3000 м3х1950кг/м3=5 850 000 кг = 5 850 т ПГС

| Основная формула: q=K1 х К2 х К3хК4хК5хК7хВ′хG,m |  |
| --- | --- |
| K1-весовая доля пылевой фракции в материале | 0,02 |
| К2- доля пыли, переходящая в аэрозоль | 0,04 |
| К3- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия | 1,0 |
| К4- коэффициент, учитывающий местные условия | 1,0 |
| К5- коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,01 |
| К7- коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 |
| В′- коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,4 |
| G- суммарное количество перерабатываемого материала, т | 5 850 |
| Гидропылеподавление, % | 70 |
| Выбросы, т | 0,0028 |

Итого количество пыли неорганической составило: 0,0227т

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, выбрасываемых с отработанными газами двигателей оборудования и транспорта

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей внутреннего сгорания.

Общий расход ГСМ составляет  3,9  тонн в год.

При ведении строительных работ используются дорожно-строительные машины и механизмы с дизельными двигателями внутреннего сгорания, которые являются источниками выбросами в атмосферу загрязняющих веществ.

При сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания, работающих на дизельном топливе, в приземный слой атмосферы выбрасываются оксид углерода, диоксиды серы и азота, углеводороды, сажа.

Расчет приводится по "Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов" с использованием коэффициентов эмиссии.

Количество вредных веществ определяются по формуле:

Мi= Kx* Q , т/год;

где: Кi- удельный показатель выделения ингредиента Х на 1 тонну израсходованного топлива, (коэффициент эмиссии) т/т;

Q- масса расходуемого топлива, т/год.

Расчет выбросов приведен в таблице 5

Выбросы от автотранспорта.								Таблица 5

| Наименование загрязняющего вещества | Коэфф. эмиссии для дизел. ДВС (Кi) | Расход дизельного топлива т/год | Выбросы ЗВ для дизел. ДВС (Мi) т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 0,047 | 3,9 | 0,1833 |
| Углеводороды предельные | 0,019 |  | 0,0741 |
| Диоксид азота | 0,033 |  | 0,1287 |
| Серы диоксид | 0,002 |  | 0,0078 |
| Сажа | 0,0092 |  | 0,03588 |
| Итого: |  |  | 0,42978 |

# Приложение 2

Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов приведены в таблице 6

Таблица 6 – Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при хранении жидкости

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника |  |  |  |  | 1 |
| Технологический процесс |  |  |  |  | хранение жидкости |
| Тип жидкости |  |  |  |  | многокомпонентная |
| Наименование жидкости |  |  |  |  | Бензин |
| Химическая формула жидкости |  |  |  |  | - |
| Плотность жидкости (кг/м3) |  |  |  |  | 750 |
| tнк, температура начала кипения (оС) |  |  |  |  | 35 |
| tкк, температура конца кипения (оС) |  |  |  |  | 215 |
| Константы Антуана |  |  | А |  | - |
|  |  |  | В |  | - |
|  |  |  | С |  | - |
| Vжр, объем жидкости, наливаемой в резервуар в течение года (м3/год) |  |  |  |  | 552,0 |
| tах, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -12,0 |
| tат, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 2 |
| tжхр, средняя температура жидкости в резервуаре за шесть холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| tжтр, средняя температура жидкости в резервуаре за шесть тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| Vр, объём резервуара (м3) |  |  |  |  | 75 |
| Тип резервуара |  |  |  |  | Наземный |
| Окраска резервуара |  |  |  |  | Черная |
| Обогреваемость резервуара |  |  |  |  | Обогреваемый |
| Режим эксплуатации резервуара |  |  |  |  | Мерник |
| Оснащённость резервуара |  |  |  |  | Оборудован дыхательным клапаном, обеспечивающим изб. давл. 19,6 гПа |
| η, коэффициент эффективности газоулавливающего устройства резервуара (доли единицы) |  |  |  |  | 0 |
| Годовое время хранения жидкости (час/год) |  |  |  |  | 8760 |
| Климатическая зона |  |  |  |  | Южная |
| Результаты расчёта |  |  |  |  |  |
| tэкв, эквивалентная температура начала кипения жидкости (°С) |  |  |  |  | 55,45 |
| Мn, молекулярная масса паров жидкости |  |  |  |  | 66 |
| PS(38), давление насыщенных паров жидкости при температуре 38С (гПа) |  |  |  |  | 569 |
| К1т, коэффициент за шесть наиболее теплых месяцев |  |  |  |  | - |
| K1х, коэффициент за шесть наиболее холодных месяцев |  |  |  |  | - |
| K2т, коэффициент за шесть наиболее теплых месяцев |  |  |  |  | - |
| K2х, коэффициент за шесть наиболее холодных месяцев |  |  |  |  | - |
| K3т, коэффициент за шесть наиболее теплых месяцев |  |  |  |  | - |
| K3х, коэффициент за шесть наиболее холодных месяцев |  |  |  |  | - |
| K4, коэффициент |  |  |  |  | - |
| K5т, поправочный коэффициент для теплого времени года |  |  |  |  | 0,231 |
| K5х, поправочный коэффициент для холодного времени года |  |  |  |  | 0,231 |
| K6, поправочный коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и годовой оборачиваемости резервуаров |  |  |  |  | 4,41 |
| K7, поправочный коэффициент, зависящий от технической оснащенности и режима эксплуатации |  |  |  |  | 1 |
| tгхр, температура газового пространства в резервуаре за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| tгтр, температура газового пространства в резервуаре за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| n, годовая оборачиваемость резервуара |  |  |  |  | 5,6 |
| Количество выбросов (г/с и т/год) |  |  |  |  |  |
| Загрязняющие вещества |  | Процентное содержание, % |  | Количество выбросов |  |
| Код | Наименование |  |  | г/с | т/год |
| 2704 | Бензин | 100 |  | 0,022 | 0,694 |

Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при наливе нефтепродуктов приведены в таблице 7

Таблица 7 – Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при наливе жидкости

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника |  |  |  |  | 2 |  |
| Технологический процесс |  |  |  |  | налив жидкости |  |
| Тип жидкости |  |  |  |  | многокомпонентная |  |
| Наименование жидкости |  |  |  |  | Бензин |  |
| Химическая формула жидкости |  |  |  |  | - |  |
| Плотность жидкости (кг/м3) |  |  |  |  | 750 |  |
| tнк, температура начала кипения (оС) |  |  |  |  | 35 |  |
| tкк, температура конца кипения (оС) |  |  |  |  | 215 |  |
| Константы Антуана |  |  | А |  | - |  |
|  |  |  | В |  | - |  |
|  |  |  | С |  | - |  |
| Vжцн, годовой объём наливаемой жидкости (м3/год) |  |  |  |  | 552,0 |  |
| tах, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -12 |  |
| tат, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 2 |  |
| tжх, среднее арифметическое значение температуры жидкости в резервуаре за шесть холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |  |
| tжт, среднее арифметическое значение температуры жидкости в резервуаре за шесть тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |  |
| Тип резервуара |  |  |  |  | Наземный |  |
| Окраска резервуара |  |  |  |  | Черная |  |
| η, коэффициент эффективности газоулавливающего устройства резервуара (доли единицы) |  |  |  |  | 0 |  |
| Способ налива |  |  |  |  | Сверху |  |
| Годовое время хранения жидкости (час/год) |  |  |  |  | 8760 |  |
| Климатическая зона |  |  |  |  | Южная |  |
| Результаты расчёта |  |  |  |  |  |  |
| tэкв, эквивалентная температура начала кипения жидкости (°С) |  |  |  |  | 55,45 |  |
| Мn, молекулярная масса паров жидкости |  |  |  |  | 66 |  |
| PS(38), давление насыщенных паров жидкости при температуре 38С (гПа) |  |  |  |  | 569 |  |
| K4, коэффициент |  |  |  |  | 1 |  |
| K5т, поправочный коэффициент для теплого времени года |  |  |  |  | 0,221 |  |
| K5х, поправочный коэффициент для холодного времени года |  |  |  |  | 0,16 |  |
| K8, коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и климатической зоны |  |  |  |  | 2,1 |  |
| tгхцн, температура газового пространства при наливе за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -4,0 |  |
| tгтцн, температура газового пространства при наливе за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Количество выбросов (г/с и т/год) |  |  |  |  |  |  |
| Загрязняющие вещества |  | Процентное содержание, % |  | Количество выбросов |  |  |
| Код | Наименование |  |  | г/с |  | т/год |
| 2704 | Бензин | 100 |  | 0,012 |  | 0,00094 |

Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при сливе нефтепродуктов приведены в таблице 8

Таблица 8 – Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при сливе жидкости

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника |  |  |  |  | 3 |
| Технологический процесс |  |  |  |  | слив жидкости |
| Тип жидкости |  |  |  |  | многокомпонентная |
| Наименование жидкости |  |  |  |  | Бензин |
| Химическая формула жидкости |  |  |  |  | - |
| Плотность жидкости (кг/м3) |  |  |  |  | 750 |
| tнк, температура начала кипения (оС) |  |  |  |  | 35 |
| tкк, температура конца кипения (оС) |  |  |  |  | 215 |
| Константы Антуана |  |  | А |  | - |
|  |  |  | В |  | - |
|  |  |  | С |  | - |
| Vжцн, годовой объём сливаемой из цистерн (судов) жидкости (м3/год) |  |  |  |  | 552,0 |
| tах, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -12 |
| tат, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 2 |
| Годовое время слива жидкости (час/год) |  |  |  |  | 300 |
| Климатическая зона |  |  |  |  | Южная |
| Результаты расчёта |  |  |  |  |  |
| tэкв, эквивалентная температура начала кипения жидкости (°С) |  |  |  |  | 55,45 |
| Мn, молекулярная масса паров жидкости |  |  |  |  | 66 |
| PS(38), давление насыщенных паров жидкости при температуре 38С (гПа) |  |  |  |  | 569 |
| K5т, поправочный коэффициент для теплого времени года |  |  |  |  | 0,213 |
| K5х, поправочный коэффициент для холодного времени года |  |  |  |  | 0,107 |
| tгхцн, температура газового пространства при сливе за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -12 |
| tгтцн, температура газового пространства при сливе за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 2 |
| Количество выбросов (г/с и т/год) |  |  |  |  |  |
| Загрязняющие вещества |  | Процентное содержание, % |  | Количество выбросов |  |
| Код | Наименование |  |  | г/с | т/год |
| 2704 | Бензин | 100 |  | 0,00036 | 0,00039 |

Сводная таблица выбросов

| ист.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество |  | Выброс |  |
| Код | Наименование | г/с | т/год |
| 2704 | Бензин | 0,022 | 0,694 |

| ист.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество |  | Выброс |  |
| Код | Наименование | г/с | т/год |
| 2704 | Бензин | 0,012 | 0,00094 |

| ист.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество |  | Выброс |  |
| Код | Наименование | г/с | т/год |
| 2704 | Бензин | 0,00036 | 0,00039 |

Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов приведены в таблице 9

Таблица 9 – Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при хранении жидкости

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника |  |  |  |  | 4 |
| Технологический процесс |  |  |  |  | хранение жидкости |
| Тип жидкости |  |  |  |  | многокомпонентная |
| Наименование жидкости |  |  |  |  | Дизельное топливо |
| Химическая формула жидкости |  |  |  |  | - |
| Плотность жидкости (кг/м3) |  |  |  |  | 850 |
| tнк, температура начала кипения (оС) |  |  |  |  | 280 |
| tкк, температура конца кипения (оС) |  |  |  |  | 360 |
| Константы Антуана |  |  | А |  | - |
|  |  |  | В |  | - |
|  |  |  | С |  | - |
| Vжр, объем жидкости, наливаемой в резервуар в течение года (м3/год) |  |  |  |  | 124400 |
| tах, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -12,0 |
| tат, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 2 |
| tжхр, средняя температура жидкости в резервуаре за шесть холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| tжтр, средняя температура жидкости в резервуаре за шесть тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| Vр, объём резервуара (м3) |  |  |  |  | 1400 |
| Тип резервуара |  |  |  |  | Наземный |
| Окраска резервуара |  |  |  |  | Черная |
| Обогреваемость резервуара |  |  |  |  | Обогреваемый |
| Режим эксплуатации резервуара |  |  |  |  | Мерник |
| Оснащённость резервуара |  |  |  |  | Оборудован дыхательным клапаном, обеспечивающим изб. давл. 19,6 гПа |
| η, коэффициент эффективности газоулавливающего устройства резервуара (доли единицы) |  |  |  |  | 0 |
| Годовое время хранения жидкости (час/год) |  |  |  |  | 8760 |
| Климатическая зона |  |  |  |  | Южная |
| Результаты расчёта |  |  |  |  |  |
| tэкв, эквивалентная температура начала кипения жидкости (°С) |  |  |  |  | 289,09 |
| Мn, молекулярная масса паров жидкости |  |  |  |  | 220 |
| PS(38), давление насыщенных паров жидкости при температуре 38С (гПа) |  |  |  |  | 0,0086 |
| К1т, коэффициент за шесть наиболее теплых месяцев |  |  |  |  | - |
| K1х, коэффициент за шесть наиболее холодных месяцев |  |  |  |  | - |
| K2т, коэффициент за шесть наиболее теплых месяцев |  |  |  |  | - |
| K2х, коэффициент за шесть наиболее холодных месяцев |  |  |  |  | - |
| K3т, коэффициент за шесть наиболее теплых месяцев |  |  |  |  | - |
| K3х, коэффициент за шесть наиболее холодных месяцев |  |  |  |  | - |
| K4, коэффициент |  |  |  |  | - |
| K5т, поправочный коэффициент для теплого времени года |  |  |  |  | 0,211 |
| K5х, поправочный коэффициент для холодного времени года |  |  |  |  | 0,211 |
| K6, поправочный коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и годовой оборачиваемости резервуаров |  |  |  |  | 1,21 |
| K7, поправочный коэффициент, зависящий от технической оснащенности и режима эксплуатации |  |  |  |  | 1 |
| tгхр, температура газового пространства в резервуаре за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| tгтр, температура газового пространства в резервуаре за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| n, годовая оборачиваемость резервуара |  |  |  |  | 91,5 |
| Количество выбросов (г/с и т/год) |  |  |  |  |  |
| Загрязняющие вещества |  | Процентное содержание, % |  | Количество выбросов |  |
| Код | Наименование |  |  | г/с | т/год |
| 2754 | Углеводороды | 100 |  | 8,3E-5 | 0,003 |

Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при наливе нефтепродуктов приведены в таблице 10

Таблица 10 – Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при наливе жидкости

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника |  |  |  |  | 5 |
| Технологический процесс |  |  |  |  | налив жидкости |
| Тип жидкости |  |  |  |  | многокомпонентная |
| Наименование жидкости |  |  |  |  | Дизельное топливо |
| Химическая формула жидкости |  |  |  |  | - |
| Плотность жидкости (кг/м3) |  |  |  |  | 850 |
| tнк, температура начала кипения (оС) |  |  |  |  | 280 |
| tкк, температура конца кипения (оС) |  |  |  |  | 360 |
| Константы Антуана |  |  | А |  | - |
|  |  |  | В |  | - |
|  |  |  | С |  | - |
| Vжцн, годовой объём наливаемой жидкости (м3/год) |  |  |  |  | 124400 |
| tах, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -12 |
| tат, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 2 |
| tжх, среднее арифметическое значение температуры жидкости в резервуаре за шесть холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| tжт, среднее арифметическое значение температуры жидкости в резервуаре за шесть тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 4 |
| Тип резервуара |  |  |  |  | Наземный |
| Окраска резервуара |  |  |  |  | Черная |
| η, коэффициент эффективности газоулавливающего устройства резервуара (доли единицы) |  |  |  |  | 0 |
| Способ налива |  |  |  |  | Сверху |
| Годовое время хранения жидкости (час/год) |  |  |  |  | 8760 |
| Климатическая зона |  |  |  |  | Южная |
| Результаты расчёта |  |  |  |  |  |
| tэкв, эквивалентная температура начала кипения жидкости (°С) |  |  |  |  | 289,09 |
| Мn, молекулярная масса паров жидкости |  |  |  |  | 220 |
| PS(38), давление насыщенных паров жидкости при температуре 38С (гПа) |  |  |  |  | 0,0086 |
| K4, коэффициент |  |  |  |  | 1 |
| K5т, поправочный коэффициент для теплого времени года |  |  |  |  | 0,211 |
| K5х, поправочный коэффициент для холодного времени года |  |  |  |  | 0,211 |
| K8, коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и климатической зоны |  |  |  |  | 1,75 |
| tгхцн, температура газового пространства при наливе за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -4,000 |
| tгтцн, температура газового пространства при наливе за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 3,000 |
| Количество выбросов (г/с и т/год) |  |  |  |  |  |
| Загрязняющие вещества |  | Процентное содержание, % |  | Количество выбросов |  |
| Код | Наименование |  |  | г/с | т/год |
| 2754 | Углеводороды | 100 |  | 0,00014 | 0,001 |

Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при сливе нефтепродуктов приведены в таблице 11

Таблица 11 – Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов при сливе жидкости

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника |  |  |  |  | 6 |
| Технологический процесс |  |  |  |  | Слив жидкости |
| Тип жидкости |  |  |  |  | многокомпонентная |
| Наименование жидкости |  |  |  |  | Дизельное топливо |
| Химическая формула жидкости |  |  |  |  | - |
| Плотность жидкости (кг/м3) |  |  |  |  | 850 |
| tнк, температура начала кипения (оС) |  |  |  |  | 280 |
| tкк, температура конца кипения (оС) |  |  |  |  | 360 |
| Константы Антуана |  |  | А |  | - |
|  |  |  | В |  | - |
|  |  |  | С |  | - |
| Vжцн, годовой объём сливаемой из цистерн (судов) жидкости (м3/год) |  |  |  |  | 124400 |
| tах, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -12 |
| tат, среднее арифметическое значение температуры атмосферного воздуха за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 2 |
| Годовое время слива жидкости (час/год) |  |  |  |  | 4929,6 |
| Климатическая зона |  |  |  |  | Южная |
| Результаты расчёта |  |  |  |  |  |
| tэкв, эквивалентная температура начала кипения жидкости (°С) |  |  |  |  | 289,09 |
| Мn, молекулярная масса паров жидкости |  |  |  |  | 220 |
| PS(38), давление насыщенных паров жидкости при температуре 38С (гПа) |  |  |  |  | 0,0086 |
| K5т, поправочный коэффициент для теплого времени года |  |  |  |  | 0,211 |
| K5х, поправочный коэффициент для холодного времени года |  |  |  |  | 0,211 |
| tгхцн, температура газового пространства при сливе за шесть наиболее холодных месяцев года (°С) |  |  |  |  | -12 |
| tгтцн, температура газового пространства при сливе за шесть наиболее тёплых месяцев года (°С) |  |  |  |  | 2 |
| Количество выбросов (г/с и т/год) |  |  |  |  |  |
| Загрязняющие вещества |  | Процентное содержание, % |  | Количество выбросов |  |
| Код | Наименование |  |  | г/с | т/год |
| 2754 | Углеводороды | 100 |  | 6,9E-6 | 0,00012 |

Сводная таблица выбросов

| ист.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество |  | Выброс |  |
| Код | Наименование | г/с | т/год |
| 2754 | Углеводороды | 8,3E-5 | 0,003 |

| ист.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество |  | Выброс |  |
| Код | Наименование | г/с | т/год |
| 2754 | Углеводороды | 0,00014 | 0,001 |

| ист.6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество |  | Выброс |  |
| Код | Наименование | г/с | т/год |
| 2754 | Углеводороды | 6,9E-6 | 0,00012 |