Техническое задание на приобретение рентгеновской установки для досмотра багажа и ручной клади.

| № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики: | Система досмотра с одним источником рентгеновского излучения, монитор и мышь включены. Входной и выходной столы/каретки Выходной плоский стол длиной 0,6 м входит в комплект Входной плоский стол длиной 0,6 м опционально. Размер туннеля: 500 мм (Ш) × 300 мм (В) Размеры: 1586 мм × 760 мм × 1160 мм (Д x Ш x В) Производительность Линейное разрешение: стандартное 38AWG, типичное 40AWG Проникновение: стальная панель стандартное 6 мм, типичное 8 мм Пространственное разрешение: 1,0 мм (по горизонтали и вертикали) Рентгеновский генератор: 80 кВ, регулируемый, 0,6 мА Охлаждение рентгеновского излучения/Работа Период Масляное охлаждение/Непрерывное Стандарт безопасности пленки: ASA/ISO1600 Скорость утечки излучения: <1 мкГр/ч, 50 мм от листа устройства Конвейер Высота конвейера: 672 мм Скорость 0,2 м/с Система мониторинга Тип сенсора: 1/2,7-дюймовый CMOS с прогрессивной разверткой Камера: 2 канала Сжатие видео: Стандартное H.265 / H.264 / MJPEG Макс. размер изображения: 1920×1080 Частота кадров: 50 Гц: 25 кадров/с (1920×1080, 1536×864, 1280×720) Срок хранения: ≥30 дней Интеллектуальная Функции Способ входа: отпечаток пальца/пароль Размер экрана: 21,5", одинарный, 1920×1080 Общие Потребляемая мощность: <0,5 кВА Питание: 220 В переменного тока (±10%), 50±3 Гц Рабочая влажность: от 10% до 90% (нет (конденсация) Рабочая Температура: от 0℃ до 45℃ Вес нетто: 300 кг (включая выходной плоский стол, брутто: 360 кг) Источник бесперебойного питания — желательно. Интерфейс на русском языке |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Головной офис КГК Бишкек |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 2-3 месяца |
| 4. | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | 1. Подтверждение конфигурации оборудования; 2. Поставка оборудования; 3. Проверка соответствия поставки техническому заданию; 4. Приёмка по акту; 5. Передача гарантийных и технических документов. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | • Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации; • Наличие сертификата соответствия ТС/ЕАЭС (или другой, подтверждающий безопасность). • Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы. • Установка и ввод в эксплуатацию: силами поставщика. • Обучение персонала: обязательно, с подтверждением. |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | • Приемка производится на основании акта приемки-передачи; • Подписание акта после проверки технических характеристик и соответствия заявленным параметрам. |
| 7. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | • Передача акта выполненных работ; • Инструкции пользователя (на русском или английском); • Сертификаты, гарантийные талоны. |
| 8. | Гарантийные обязательства | Гарантия: не менее 12 месяцев со дня поставки. В течение гарантийного срока поставщик обязан устранить неисправности за свой счет в том числе замену оборудования. Срок на устранения неполадки: не более 1 месяца; Срок на замену оборудования: не более 2 месяцев |
| 9. | Обслуживание | При появлении неисправностей или поломок, иметь возможность на сервис и выездного обслуживание в кратчайшие сроки. |