Приложение №3

к Положению организации и осуществлению закупок ЗАО «Кумтор Голд Компани»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку крупногабаритных шин.

для Рудника

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место расположения | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3. | Цель закупки | Предметом технического задания является приобретение крупно габаритных шин для самосвалов САТ 785С/789С/D и вспомогательной техники грейдера, колесные бульдозера и фронтальные погрузчики. |
| 4. | Общие требования / Нормы и стандарты | - Поставляемые шины должны быть новыми, не бывшими в употребление. Тип – радиальные, порезоустойчевые Назначение – для карьерной, тяжелой техники. Область применения, на скальных, горных дорогах на высоте свыше 4000м. над уровнем моря. - Шины должны соответствовать требованиям стандартов качества, технических спецификаций по производительности и показателям безопасности. |
| 5. | Технические характеристики | 1.Размер: 23,5R25 G-4 29,5R29 G-4 35/65R33 L-5 50/65R51 L-5 27.00R49 E-4 33.00R51 E-4 42/90R57 E-4 40.00R57 E-4 2.По классификации-TRA (E-4, G-4, L-5). 3.Рисунок протектора-(VRPS, VREV, VSDT, VSDL) Шины должны быть адаптированы для эксплуатации на горно-скалистой местности, средний срок службы / наработка шин должна быть не менее 12000 мото часов. Предпочтение отдается проверенным шинам Бриджстоун, которые имеют отличные показатели качества и экономической эффективности при эксплуатации на руднике Кумтор. Другие шины могут быть рассмотрены только для тестовых целей в малых количествах. Массовый закуп моделей шин других производителей требует предварительного тестирования, проверки и подтверждения экономической эффективности и пригодности эксплуатации на руднике. |
| 6. | Требования к восстановлению и ремонту | Шина должна иметь цельнометаллический радиальный каркас. Приоритетные производители: Мишелин, Бриджстоун, Гудиер. |
| 7. | Объемы поставок | Лот №; Вид техники; Размер; На заказ. Лот 1; CAT 785C; 33.00R51; 42. Лот2; CAT 789C; 42/90R57; 210. Лот 3; CAT 789D; 40.00R57; 24. Лот 4; CAT 16M; 23.5R25; 16. Лот 5; CAT 24M; 29.R29; 16. Лот 6; CAT 834; 35/65R33; 12. Лот 7; CAT 993; 50/65R51; 5. Лот 8; CAT 777; 27.00R49; 6. |
| 8. | Условия оплаты и сроки поставки | - Условия оплаты: По согласованию с заказчиком - Доставка осуществляется производителем (поставщиком), до БПБ в установленные сроки заказчиком. - В случае невыполнения обязательств по срокам доставки, будут рассмотрены штрафные санкции согласно договорам. |
| 9. | Приемка | - Приемка производится на территории заказчика. - Все затраты за дополнительные работы, выявленные в ходе проверки, несет поставщик. |
| 10. | Гарантийный срок | - Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемые шины согласно условиям завода изготовителя. |
| 11. | Обучение и руководство | - Нет необходимости. |
| 12. | Критерии оценки качества | - В случае выявления повреждении или заводского брака, поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 13. | Конфиденциальность | - Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено. |

для ПР

|  | Основные требования | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место доставки | Иссык-Кульская область, перевалочная база рудника Кумтор г. Балыкчы (БПБ) или г. Бишкеке Ибраимова 24 склад «КГК». |
| 2 | Заказчик | 3AO «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Предмет закупки | Поставка новых автомобильных шин согласно плану потребления на 2026 года. |
| 4 | Назначение закупа | Техническое задание определяет порядок закупа и поставок новых автомобильных шин и шин спец техники согласно плану потребления на 2026 года. Размеры шин и технические параметры: Указаны в приложении №1. Таблица с моделями шин, размерами, количеством по месяцам и общим годовым объемом. |
| 5 | Общие требования | - Все поставляемые шины должны быть новыми, соответствовать техническим характеристикам, стандартам заводов-изготовителей и требованиям ГОСТ. - Каждая партия шин должна сопровождаться товарными накладными. - Сторона, осуществляющая продажу шин, обязана предоставить информацию о дате производства шин, а также указать, являются ли они оригинальными или эквивалентными, предварительно согласованными с Заказчиком. - Шины должны быть упакованы и транспортированы таким образом, чтобы исключить повреждения при перевозке. - Поставщик обязан обеспечить соблюдение сроков поставки согласно утверждённому графику. |
| 6 | Условия поставок | - Прием автошин осуществляется по предварительной договоренности с Заказчиком в удобное для сторон время. - Цена договора должна включать все расходы Исполнителя, в том числе расходы на перевозку (погрузку/разгрузку), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 7 | Требования к гарантии | Поставщик предоставляет следующие гарантийные обязательства: срок гарантии на поставляемый товар устанавливается в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев, гарантийный срок на поставленные шины начиная с даты ввода шин в эксплуатацию, подтверждённой соответствующим актом. При возникновении гарантийного случая Поставщик обязан заменить автошину ненадлежащего качества на другую автошину надлежащего качества или возместить стоимость автошины в течение 20 рабочих дней с момента выставления претензии. Обмен автошины осуществляется силами и средствами Поставщика; - нормы эксплуатационного пробега шин устанавливаются для каждого типоразмера и модели шины, а также каждой модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильного транспорта. |

| Лот № | Вид техники | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот 9 | CATERPILLAR R1700G LOADER | 26.5 X 25 36 (протектор с риснком) | 3 |
| Лот 10 | CATERPILLAR R1700G LOADER | 26.5 X 25 36 (гладкий протектор) | 3 |
| Лот 11 | SANDVIK MINING HAUL TRUCK EJC - 522 | 18.00 R25 | 5 |
| Лот12 | MINECAT MC 100E CABLE REELER | 14X17.5 (передние) | 2 |
| Лот 13 | MINECAT MC 100E CABLE REELER | 195l24 (задние) | 2 |