Приложение №3

к Положению организации и осуществлению закупок ЗАО «Кумтор Голд Компани»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку смазочных материалов в отдел техобслуживания грузопассажирского транспорта для эксплуатации в условиях рудника Кумтор.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, Балыкчинская перевалочная база (БПБ). |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3. | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу |
| 4. | Цель закупки | Приобретение смазочных материалов для эксплуатации на грузопассажирской технике в условиях высокогорного рудника Кумтор в Кыргызстане, включая низкие температуры и значительные перепады высот. |
| 5. | Виды моделей тяжелой техники: | - Седельные тягачи Mack: RD688S CV713, GU813E, CXU613E - Седельные тягачи Volvo: FM64T, FMX6 - Седельные тягачи КамАЗ: 6460–26001, 65806-002-68 - Спец техника Mack: CV713, GR64BX - Вахтовый Автобус КамАЗ: 43114-1061-15 / НЕФАЗ 4208 - Спец техника КамАЗ: 43118–10, 43118–46, 43118-1098-10 - Краны XCMG: QY25K-II, QY50KA, QY70K-I, QY25K5D5 - Вилочные погрузчики Heli: CPD30, CPCD50, CPCD100 - Вилочные погрузчики Hyundai: 25DT-7, 35D-9S, 50D-S9 - Телескопические погрузчики: XC6-3007V, MT-X 625H - Пикапы Тойота: HILUX TGN126L / KUN125, L/C HZJ79L - Пикапы УАЗ: ПАТРИОТ 23632-155-03 - Бортовой грузовик ИСУЗУ: NPS75H, NPS75L-K - Осветительные мачты: Noram/ Himoinsa/ MS6K-9/ PROMAC - Компрессоры: Alas Copco/ Sullair/ - Генераторы Aksa: ADP13A/ ADP17A/ ADP20A/ ADP50A - Генераторы Cat: D50/ D200P3/ DE200/ D125P1/ DE250/ DE220 - Генераторы ПСМ: АД60/ АД120/ АД250/ АД400 - Генераторы Lees: 68 kW/ 160 kW - Генераторы Aosif: 92 kW - Насосы Godwin: HL250M/ HL160M/ CD500M/ CD300M/ HL100M/ HL225M/ HL80M/ CD103M/ CD150M/ CD180M - Насосы ПСМ: 360/50, 1080/50, 240/140, 720/20,500/40 - Погружные насосы Flygt: 4.1 kW/ 5.6 kW/ 10 kW/ 13 kW/ 18 kW/ 37 kW/ 54 kW/ 90 kW - Сварочные аппараты Miller: BIG 40 C/ BIG BLUE 400 CX/ BIG BLUE 400X PRO/ BIG BLUE 600 Air Pac/ BIG BLUE 800 Air Pak - Сварочные аппараты McELROY: 1236/ 412 |
| 6. | Общие требования / Допуски и стандарты. | - 1. Требования к моторному маслу: 1.1 Вязкость: SAE 15W-40. Емкость: IBC (1000 л) Соответствовать Требованиям и Классификациям: API: CI-4, CH-4, Caterpillar: ECF-2. Cummins: CES 20078, CES 20077, CES 20076, одобрен в списке зарегистрированных масел по стандарту CES 20078. 1.2 Вязкость: SAE 5W-40. Емкость: IBC (1000 л) Тип: Синтетика, (Low SAPS) Соответствовать Требованиям и Классификациям: API: CK-4/CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / CH-4 SM / SL / SJ ACEA: E7, E9 Mack: EO-O Premium Plus, EOS-4.5, EOS-4 Cummins: CES 20081 Volvo: VDS-5, VDS-4 Caterpillar: ECF-3, ECF-2. - 2. Требования к трансмиссионному и редукторному маслу: Вязкость: SAE 75W90. Емкость: Бочка (208л). Тип: Синтетика. API: GL-4, GL-5, - 3. Требования к маслу автоматических коробок передач: Вязкость: ISO VG 32 Емкость: Бочка (208л). Dexron III ATF MD-3 Caterpillar TO-2 - 4. Требования к компрессорному маслу: Вязкость: ISO 32. Емкость: Бочка (208л). Тип: Синтетика, на основе полиальфаолефинов (PAO). DIN 51506 VD-L. - 5. Требования к гидравлическому маслу: Вязкость: ISO VG 46, VG32, SAE 10W. Емкость: IBC (1000 л) Вид: без цинковой гидравлической жидкости/Zinc Free, DIN 51524-2 HVL, DIN 51524-3 HVLP, - 6. Требования к антифризу: Антифриз OAT ( Organic Acid Technology): XLC (Extra Life Coolant), ELC (Extended Life Coolant): Емкость: IBC (1000 л). Тип: Концентрат. Примечание: Антифриз должен быть совместим с резиновыми, пластиковыми и металлическими компонентами системы охлаждения, чтобы предотвратить их повреждение. - 8. Пластичные Смазка: №1 NLGI: 1 и 2. Тип: Минеральное Температурный диапазон: -40°C до +160°C Тип Загустителя: Полимочевина. Другие тип загустителей, которые совместимы с полимочевиной. Присадки: противозадирные (EP). Отличная водостойкость и защита от коррозии Емкость: Бочка (Drum) Примечание: Смазка не должна разрушать резиновые или полиуретановые уплотнения, используемые в узлах оборудования. |
| 7. | Индивидуальные требования | - Качество и соответствие стандартам: - Поставляемые смазочные материалы должны соответствовать международным стандартам качества (например,ACEA,API, SAE, ISO). - Продукция должна быть сертифицирована по международным стандартам безопасности и экологическим требованиям. - Подтверждение качества продукции через предоставление паспортов качества на каждую партию. - Гарантия стабильности физико-химических свойств материалов в течение всего срока эксплуатации. - Техническая поддержка и консультации: - Поставщик должен предоставлять техническую консультацию по выбору оптимальных смазочных материалов, учитывая специфику работы грузопассажирской техники и климатические условия рудника. - Поставщик обязуется по письменному запросу Заказчика предоставить безопасный план перехода на новый смазочный материал, учитывающий риски смешивания различных типов масел, с целью предотвращения простоев техники. План должен учитывать специфику рабочих процессов отдела ГПТ и климатические условия рудника - Поставщик должен организовывать тренинги/ обучения для сотрудников отдела ГПТ на тему «Основы Смазочных Материалов» и «Программы анализа масел». - Технический аудит: приезд группы специалистов от завода компании поставщика для улучшения процессов «The Lube Management System» в отделе ГПТ, специалисты должны предоставлять отчеты по улучшению процесса технического обслуживание и также при возможности предлагать проекты по снижению затрат по потреблению смазочных материалов. - Поставщик должен поддерживать высокий уровень сервиса и оперативно решать все возникающие вопросы, связанные с поставками и качеством продукции. - Референсы и подтверждение надежности: - Поставщик должен предоставить референсы от других заказчиков, подтверждающие успешный опыт поставок аналогичных смазочных материалов. В референсах должны быть указаны примеры использования материалов, демонстрирующие отсутствие проблем с оборудованием, связанных с их качеством. |
| 8. | Гарантия и ответственность: | - При поставке смазочных материалов, не соответствующих требованиям, указанным в техническом задании, связанные с использованием некачественных смазочных материалов и если это приводит к простоям или выхода из строя основных узлов оборудования отдела ГПТ, ответственность за причиненный ущерб ложится на поставщика. - Поставщик должен предоставлять гарантию на свою продукцию с обязательством замены материалов в случае несоответствия техническим характеристикам или наличию дефектов. |
| 9. | Гарантийный срок | Согласно договору. |
| 10. | Порядок оплаты | Согласно договору. |
| 11. | Конфиденциальность | 1. Все полученные данные в ходе выполнения работы исполнителем являются собственностью заказчика и конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено. |
| 12. | Безопасность | Согласно договору. |

| Смазочные материалы для грузопассажирского транспорта для эксплуатации в условиях рудника Кумтор: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лот 1 | Масло 75W-90, тара бочка ёмкостью 208,00 л. | 13 936,00 литров |
| Лот 2 | Антифриз (концентрат), тара IBC емкостью 1000,00 л. | 14 000,00 литров |
| Лот 3 | Масло 5W40, тара IBC емкостью 1000,00 л. | 55 000,00 литров |
| Лот 4 | Масло для автоматических коробок передач ATF MD-3, тара бочка емкостью 208,00 л. | 2 080,00 литров |
| Лот 5 | Пластичная смазка, тара бочка емкостью 180 кг | 1 620,00 килограммов |
| Лот 6 | Масло 10W, тара IBC емкостью 1000,00 л. | 1 000,00 литров |
| Лот 7 | Масло 15W40, тара IBC емкостью 1000,00 л. | 1 000,00 литров |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку смазочных материалов в отдел техобслуживания для эксплуатации в условиях рудника Кумтор.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место поставки | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, Балыкчинская перевалочная база (БПБ). |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3. | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу |
| 4. | Цель закупки | Приобретение смазочных материалов для эксплуатации тяжелой техники в условиях высокогорного рудника Кумтор в Кыргызстане, включая низкие температуры и значительные перепады высот. |
| 5. | Виды моделей тяжелой техники: | - Самосвалы CAT: 785C, 789C и 789D. - Гусеничный Бульдозер CAT: D9R, D10R, D10T и D10T2. - Колесный Бульдозер CAT: 834H, 834K. - Колесный Погрузчик CAT: 966H, 988K, 992K и 993K. - Грейдер CAT: 16H, 16M, 16M3, 24M. - Буровые Sandvik: DI550, D55SP, DR460, DR410I. - Буровые: Epiroc D65. - Экскаваторы: Liebherr R9350, HITACHI EX3600-6LD, - Экскаваторы CAT: 374FL, M320D2, 330 и 374. |
| 6. | Общие требования / Допуски и стандарты. | - 1. Требования к моторному маслу: Вязкость: SAE 15W-40. Емкость: Любтейнер /ISO TANK Соответствовать Требованиям и Классификациям: API: CI-4, CH-4, Caterpillar: ECF-2. Cummins: CES 20078, CES 20077, CES 20076, одобрен в списке зарегистрированных масел по стандарту CES 20078. - 2. Требования к трансмиссионному и гидравлическому маслам: Вязкость: SAE 10W. Емкость: Любтейнер /ISO TANK. Допуск к применению для трансмиссий, главных передач и гидросистем. Соответствовать Требованиям и Классификациям: Caterpillar TO-4. - 3. Требования к гидравлическому маслу: Вязкость: ISO VG 46. Емкость: IBC (1000 л) Вид: без цинковой гидравлической жидкости/Zinc Free, Соответствовать Требованиям и Классификациям: DIN 51524-2 HVL, DIN 51524-3 HVLP, Без моющих присадок. - 4. Требования к редукторному маслу: Вязкость: SAE 50. Емкость: IBC (1000 л) Caterpillar FD-1 и TO-4. - 5. Требования к компрессорному маслу: Вязкость: ISO 32. Емкость: Бочка (208л). Тип: Синтетика, на основе полиальфаолефинов (PAO). DIN 51506 VD-L. - 5. Требования к трансмиссионному маслу: Вязкость: SAE 75W90. Емкость: Бочка (208л). Тип: Синтетика. API: GL-4, GL-5, MT-1. - 6. Требования к антифризу: Антифриз OAT ( Organic Acid Technology): XLC (Extra Life Coolant), ELC (Extended Life Coolant): Емкость: IBC (1000 л). Тип: Концентрат. Примечание: Антифриз должен быть совместим с резиновыми, пластиковыми и металлическими компонентами системы охлаждения, чтобы предотвратить их повреждение. - 7. Пластичные Смазка: №1 NLGI: 1 и 2. Тип: Минеральное Температурный диапазон: -40°C до +160°C Тип Загустителя: Полимочевина. Другие тип загустителей, которые совместимы с полимочевиной. Присадки: противозадирные (EP). Отличная водостойкость и защита от коррозии Емкость: Бочка (Drum) - 8. Пластичные Смазка: №2 NLGI: 2. Тип: Синтетика Температурный диапазон: -30°C до +160°C Тип Загустителя: Литий комплексы. Другие тип загустителей, которые совместимы с литием. Присадки: противозадирные (EP). Отличная водостойкость и защита от коррозии Емкость: Бочка (Drum). Примечание: Смазка не должна разрушать резиновые или полиуретановые уплотнения, используемые в узлах оборудования. |
|  | Индивидуальные требования | - Качество и соответствие стандартам: - Поставляемые смазочные материалы должны соответствовать международным стандартам качества (например, API, SAE, ISO). - Продукция должна быть сертифицирована по международным стандартам безопасности и экологическим требованиям. - Подтверждение качества продукции через предоставление паспортов качества на каждую партию. - Гарантия стабильности физико-химических свойств материалов в течение всего срока эксплуатации. - Техническая поддержка и консультации: - Поставщик должен предоставлять техническую консультацию по выбору оптимальных смазочных материалов, учитывая специфику работы тяжелой техники и климатические условия рудника. - Поставщик обязуется по письменному запросу Заказчика предоставить безопасный план перехода на новый смазочный материал, учитывающий риски смешивания различных типов масел, с целью предотвращения простоев техники. План должен учитывать специфику рабочих процессов отдела УТО и климатические условия рудника - Поставщик должен организовывать тренинги/ обучения для сотрудников отдела УТО на тему «Основы Смазочных Материалов» и «Программы анализа масел». - Технический аудит: приезд группы специалистов от завода компании поставщика для улучшения процессов «The Lube Management System» в отделе УТО, специалисты должны предоставлять отчеты по улучшению процесса технического обслуживание и также при возможности предлагать проекты по снижению затрат по потреблению смазочных материалов. - Поставщик должен поддерживать высокий уровень сервиса и оперативно решать все возникающие вопросы, связанные с поставками и качеством продукции. - Референсы и подтверждение надежности: - Поставщик должен предоставить референсы от других заказчиков, подтверждающие успешный опыт поставок аналогичных смазочных материалов. В референсах должны быть указаны примеры использования материалов, демонстрирующие отсутствие проблем с оборудованием, связанных с их качеством. - Особое внимание будет уделено информации о достигнутых максимальных интервалах замены масла и наработки компонентов при использовании предлагаемых смазочных материалов. - Желательно предоставить данные об улучшении показателей производительности оборудования и экономической эффективности на основании применения продукции поставщика, а также контакты ключевых клиентов для подтверждения данной информации. |
|  | Гарантия и ответственность: | - При поставке смазочных материалов, не соответствующих требованиям, указанным в техническом задании, связанные с использованием некачественных смазочных материалов и если это приводит к простоям или выхода из строя основных узлов тяжелой техники отдела УТО, ответственность за причиненный ущерб ложится на поставщика. - Поставщик должен предоставлять гарантию на свою продукцию с обязательством замены материалов в случае несоответствия техническим характеристикам или наличию дефектов. |
| 8. | Гарантийный срок | Согласно договору. |
| 9. | Порядок оплаты | Согласно договору. |
| 11. | Конфиденциальность | 1. Все полученные данные в ходе выполнения работы исполнителем являются собственностью заказчика и конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено. |
| 12. | Безопасность | Согласно договору. |

| Смазочные материалы в отдел техобслуживания для эксплуатации в условиях рудника Кумтор: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лот 8 | Моторное масло 15W40 (ISO TANK), тара любтейнер (ISO TANK) емкостью 21 500,00 | 13 любтейнер (ISO TANK) |
| Лот 9 | Гидравлическое маcло 10W (ISO TANK), тара любтейнер (ISO TANK) емкостью 21 500,00 | 12 любтейнер (ISO TANK) |
| Лот 10 | Трансмиссионное 75W-90, тара бочка емкостью 208,00 л. | 32 864,00 литров |
| Лот 11 | Антифриз (концентрат), тара IBC емкостью 1000,00 л., | 78 000,00 литров |
| Лот 12 | Смазочный материал - №1 Зимний Chevron Black Pearl-EP или аналог, тара бочка емкостью 180 кг | 27 720,00 килограммов |
| Лот 13 | Смазочный материал - №1 Chevron MULTIFAK EP 0 GREASE или аналог, тара бочка емкостью 180 кг | 7 740,00 килограммов |
| Лот 14 | Смазочный материал - №2 Летний TEXACO MOLYTEX EP или аналог, тара бочка емкостью 180 кг | 7 020,00 килограммов |
| Лот 15 | Гидровлическое масло, 10W, тара IBC емкостью 1000,00 л. | 130 000,00 литров |

Appendix №3

to the Procurement Organization and Implementation Policy of Kumtor Gold Company CJSC

TERMS OF REFERENCE

For the purchase of lubricants to the Cargo-Passenger Transport Maintenance Department for operation under the Kumtor mine conditions

| # | List of basic data and requirements | Basic data and requirements |
| --- | --- | --- |
| 1. | Place of delivery | Kyrgyz Republic, Balykchy town, Balykchy Marshalling Yard (BMY). |
| 2. | Customer | CJSC Kumtor Gold Company |
| 3. | Contractor | Will be determined as per the tender |
| 4. | Purpose of purchase | Purchase of lubricants for operation on Cargo-Passenger vehicles under the conditions of the Kumtor high-altitude mine in Kyrgyzstan, including low temperatures and significant elevation differences. |
| 5. | Types of heavy-duty machinery models: | - Mack tractor units: RD688S CV713, GU813E, CXU613E - Volvo tractor units: FM64T, FMX6 - KamAZ truck tractors: 6460-26001, 65806-002-68 - Mack Special Equipment: CV713, GR64BX - Crew bus KamAZ: 43114-1061-15 / NEFAZ 4208 - KamAZ special equipment: 43118-10, 43118-46, 43118-1098-10 - XCMG Cranes: QY25K-II, QY50KA, QY70K-I, QY25K5D5 - Heli forklifts: CPD30, CPCD50, CPCD100 - Hyundai forklifts: 25DT-7, 35D-9S, 50D-S9 - Telescopic Loaders (Telehandlers): XC6-3007V, MT-X 625H - Toyota Pickups: HILUX TGN126L / KUN125, L/C HZJ79L - UAZ pickups: PATRIOT 23632-155-03 - ISUZU Flatbed Truck: NPS75H, NPS75L-K - Lighting towers: Noram/ Himoinsa/ MS6K-9/ PROMAC - Compressors: Alas Copco/ Sullair/ - Aksa Generators: ADP13A/ ADP17A/ ADP20A/ ADP50A - Cat Generators: D50/ D200P3/ DE200/ D125P1/ DE250/ DE220 - PSM Generators: AD60/ AD120/ AD250/ AD400 - Lees generators: 68 kW/ 160 kW - Aosif generators: 92 kW - Godwin pumps: HL250M/ HL160M/ CD500M/ CD300M/ HL100M/ HL225M/ HL80M/ CD103M/ CD150M/ CD180M - PSM pumps: 360/50, 1080/50, 240/140, 720/20, 500/40 - Flygt submersible pumps: 4.1 kW/ 5.6 kW/ 10 kW/ 13 kW/ 18 kW/ 37 kW/ 54 kW/ 90 kW - Miller Welding Machines: BIG 40 C/ BIG BLUE 400 CX/ BIG BLUE 400X PRO/ BIG BLUE 600 Air Pac/ BIG BLUE 800 Air Pak - McELROY welding machines: 1236/ 412 |
| 6. | General requirements / Tolerances and standards | - 1. Engine oil requirements: 1.1 Viscosity: SAE 15W-40. Capacity: IBC (1000L) Meet Requirements and Classifications: API: CI-4, CH-4, Caterpillar: ECF-2. Cummins: CES 20078, CES 20077, CES 20076, approved in the list of registered oils under CES 20078. 1.2 Viscosity: SAE 5W-40. Capacity: IBC (1000L) Type: Synthetic, (Low SAPS) Meet Requirements and Classifications: API: CK-4/CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / CH-4 SM / SL / SJ ACEA: E7, E9 Mack: EO-O Premium Plus, EOS-4.5, EOS-4 Cummins: CES 20081 Volvo: VDS-5, VDS-4 Caterpillar: ECF-3, ECF-2. - 2. Transmission and gear oil requirements: Viscosity: SAE 75W90. Capacity: Barrel (208l). Type: Synthetics. API: GL-4, GL-5, - 3. Oil requirements for automatic transmissions: Viscosity: ISO VG 32 Capacity: Barrel (208l). Dexron III ATF MD-3 Caterpillar TO-2 - 4. Compressor oil requirements: Viscosity: ISO 32. Capacity: Barrel (208l). Type: Synthetics, based on polyalphaolefins (PAO). DIN 51506 VD-L. - 5. Hydraulic Oil Requirements: Viscosity: ISO VG 46, VG32, SAE 10W. Capacity: IBC (1000L) Type: Zinc Free/Zinc Free, DIN 51524-2 HVL, DIN 51524-3 HVLP, - 6. Antifreeze requirements: Antifreeze OAT (Organic Acid Technology): XLC (Extra Life Coolant), ELC (Extended Life Coolant): Capacity: IBC (1000L). Type: Concentrate. Note: Antifreeze must be compatible with the rubber, plastic, and metal components of the cooling system to prevent damage. - 8. Plastic lubricant: #1 NLGI: 1 and 2. Type: Mineral Temperature range: -40°C to +160°C Thickener type: polyurea. Other types of thickeners that are compatible with polyurea. Additives: EP Excellent water resistance and corrosion protection Capacity: Drum Note: The lubricant should not destroy the rubber or polyurethane seals used in the equipment components. |
| 7. | Individual requirements | - Quality and Compliance with standards: - Lubricants supplied must comply with international quality standards (e.g., ACEA, API, SAE, ISO). - Products must be certified according to international safety standards and environmental requirements. - Confirmation of product quality through the provision of quality certificates for each batch. - Guarantee of the stability of the physical and chemical properties of materials throughout the entire service life. - Technical support and consulting: - The Supplier must provide technical advice on the selection of optimal lubricants, considering the specifics of the operation of cargo and passenger vehicles and the climatic conditions of the mine. - The Supplier undertakes, upon written request of the Customer, to provide a safe plan for switching to a new lubricant, taking into account the risks of mixing different types of oils, in order to prevent equipment downtime. The plan should consider the specific workflows of the Cargo-Passenger Transport department (CPT) and the climatic conditions of mine. - The Supplier must provide training/education for the employees of the CPT department on the topic of “Lubricant Basics” and “Oil Analysis Programs.” - Technical audit: a team of specialists from the Supplier’s plant to improve the processes of “The Lube Management System” in the CPT department, the specialists should provide reports on the improvement of the maintenance process and, if possible, propose projects to reduce the cost of lubricant consumption. - The Supplier must maintain a high level of service and promptly resolve all issues related to supplies and product quality. - References and confirmation of reliability: - The Supplier must provide references from other customers confirming the successful experience of supplying similar lubricants. References should indicate examples of the use of materials that demonstrate the absence of problems with equipment related to their quality. |
| 8. | Warranty and liability: | - In case of supply of lubricants that do not meet the requirements specified in the Terms of Reference, related to the use of low-quality lubricants and if this leads to downtime or failure of the main components of the equipment of the CPT department, the responsibility for the damage caused falls on the Supplier. - The Supplier must provide a warranty for its products with the obligation to replace materials in case of non-compliance with technical characteristics or the presence of defects. |
| 9. | Warranty period | As per the contract. |
| 10. | Payment procedure | As per the contract. |
| 11. | Confidentiality | 1. All data obtained during the performance of work by the Contractor are the property of the Customer and confidential, disclosure to third parties is prohibited. |
| 12. | Security | As per the contract. |

| Lubricants to the Cargo-Passenger Transport Maintenance Department for operation under the Kumtor mine conditions: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Oil 75W-90, barrel container with a capacity of 208.00 liters. | 13,936.00 liters |
| Lot 2 | Antifreeze (concentrate), IBC containers with a capacity of 1000.00 liters. | 14,000.00 liters |
| Lot 3 | Oil 5W40, IBC container with a capacity of 1000.00 liters. | 55,000.00 liters |
| Lot 4 | Oil for automatic transmissions ATF MD-3, barrel container with a capacity of 208.00 liters. | 2,080.00 liters |
| Lot 5 | Grease, tare barrel with a capacity of 180 kg | 1,620.00 kilograms |
| Lot 6 | Oil 10W, IBC container with a capacity of 1000.00 liters. | 1,000.00 liters |
| Lot 7 | Oil 15W40, IBC container with a capacity of 1000.00 l. | 1,000.00 liters |

TERMS OF REFERENCE

for the purchase of lubricants for the maintenance department for operation in the conditions of the Kumtor mine.

| # | List of basic data and requirements | Basic data and requirements |
| --- | --- | --- |
| 1. | Place of delivery | Kyrgyz Republic, Balykchy town, Balykchy Marshalling Yard (BMY). |
| 2. | Customer | CJSC Kumtor Gold Company |
| 3. | Contractor | Will be determined as per the tender |
| 4. | Purpose of purchase | Purchase of lubricants for operation on Cargo-Passenger vehicles under the conditions of the Kumtor high-altitude mine in Kyrgyzstan, including low temperatures and significant elevation differences. |
| 5. | Types of heavy-duty machinery models: | - CAT dump trucks: 785C, 789C and 789D. - CAT Crawler Bulldozer: D9R, D10R, D10T and D10T2. - CAT Wheel Dozer: 834H, 834K. - CAT Wheel Loader: 966H, 988K, 992K and 993K. - CAT Grader: 16H, 16M, 16M3, 24M. - Sandvik Drilling Rigs: DI550, D55SP, DR460, DR410I. - Drilling rigs: Epiroc D65. - Excavators: Liebherr R9350, HITACHI EX3600-6LD, - CAT Excavators: 374FL, M320D2, 330 and 374. |
| 6. | General requirements / Tolerances and standards | - 1. Engine oil requirements: Viscosity: SAE 15W-40. Capacity: Lubtainer/ISO TANK Meet Requirements and Classifications: API: CI-4, CH-4, Caterpillar: ECF-2. Cummins: CES 20078, CES 20077, CES 20076, approved in the list of registered oils under CES 20078. - 2. Transmission and hydraulic oil requirements: Viscosity: SAE 10W. Capacity: Lubtainer/ISO TANK. Permit for use in transmissions, final drives, and hydraulic systems. Meet Requirements and Classifications: Caterpillar TO-4. - 3. Hydraulic Oil Requirements: Viscosity: ISO VG 46. Capacity: IBC (1000L) Type: Zinc Free/Zinc Free, Meet Requirements and Classifications: DIN 51524-2 HVL, DIN 51524-3 HVLP, No detergent additives. - 4. Requirements for gear oil: Viscosity: SAE 50. Capacity: IBC (1000L) Caterpillar FD-1 and TO-4. - 5. Compressor oil requirements: Viscosity: ISO 32. Capacity: Barrel (208l). Type: Synthetics, based on polyalphaolefins (PAO). DIN 51506 VD-L. - 5. Gear oil requirements: Viscosity: SAE 75W90. Capacity: Barrel (208l). Type: Synthetics. API: GL-4, GL-5, MT-1. - 6. Antifreeze requirements: Antifreeze OAT (Organic Acid Technology): XLC (Extra Life Coolant), ELC (Extended Life Coolant): Capacity: IBC (1000L). Type: Concentrate. Note: Antifreeze must be compatible with the rubber, plastic, and metal components of the cooling system to prevent damage. - 7. Plastic lubricant: #1 NLGI: 1 and 2. Type: Mineral Temperature range: -40°C to +160°C Thickener type: polyurea. Other types of thickeners that are compatible with polyurea. Additives: EP Excellent water resistance and corrosion protection Capacity: Drum - 8. Plastic lubricant: #2 NLGI: 2. Type: Synthetic Temperature range: -30°C to +160°C Thickener Type: Lithium Complexes. Other types of thickeners that are compatible with lithium. Additives: EP Excellent water resistance and corrosion protection Capacity: Drum. Note: The lubricant should not destroy the rubber or polyurethane seals used in the equipment components. |
|  | Individual requirements | - Quality and Compliance: - Lubricants supplied must comply with international quality standards (e.g., API, SAE, ISO). - Products must be certified according to international safety standards and environmental requirements. - Confirmation of product quality through the provision of quality certificates for each batch. - Guarantee of the stability of the physical and chemical properties of materials throughout the entire service life. - Technical support and consulting: - The Supplier should provide technical advice on the selection of the optimal lubricants, considering the specifics of the operation of heavy equipment and the climatic conditions of the mine. - The Supplier undertakes, upon written request of the Customer, to provide a safe plan for switching to a new lubricant, considering the risks of mixing different types of oils, in order to prevent equipment downtime. The plan should take into account the specifics of the work processes of Maintenance Department Management (MDM) and the climatic conditions of mine. - The Supplier should organize trainings/education for the employees of the MDM on the topic of “Lubricant Basics” and “Oil Analysis Programs.” - Technical audit: the arrival of a team of specialists from the Supplier’s plant to improve the processes of “The Lube Management System” in the MDM, specialists should provide reports on the improvement of the maintenance process and, if possible, propose projects to reduce the cost of lubricant consumption. - The Supplier must maintain a high level of service and promptly resolve all issues related to supplies and product quality. - References and confirmation of reliability: - The Supplier must provide references from other customers confirming the successful experience of supplying similar lubricants. References should indicate examples of the use of materials that demonstrate the absence of problems with equipment related to their quality. - Particular attention will be paid to information on the maximum oil change intervals and operating time of components achieved when using the lubricants offered. - It is desirable to provide data on the improvement of equipment performance and economic efficiency based on the use of the Supplier’s products, as well as the contacts of key customers to confirm this information. |
|  | Warranty and liability: | - In case of supply of lubricants that do not meet the requirements specified in the terms of reference, related to the use of low-quality lubricants and if this leads to downtime or failure of the main components of heavy equipment of the MDM, the responsibility for the damage caused falls on the Supplier. - The Supplier must provide a warranty for its products with the obligation to replace materials in case of non-compliance with technical characteristics or the presence of defects. |
| 8. | Warranty period | As per the contract. |
| 9. | Payment procedure | As per the contract. |
| 11. | Confidentiality | 1. All data obtained during the performance of work by the Contractor are the property of the Customer and confidential, disclosure to third parties is prohibited. |
| 12. | Security | As per the contract. |

| Lubricants for the maintenance department for operation in the conditions of the Kumtor mine: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lot 8 | Engine oil 15W40 (ISO TANK), container Lubtainer (ISO TANK) with a capacity of 21,500.00. | 13 Lover (ISO TANK) |
| Lot 9 | Hydraulic oil 10W (ISO TANK), container Lubtainer (ISO TANK) with a capacity of 21,500.00. | 12 Lover (ISO TANK) |
| Lot 10 | Transmission 75W-90, barrel container with a capacity of 208.00 liters. | 32,864.00 liters |
| Lot 11 | Antifreeze (concentrate), IBC containers with a capacity of 1000.00 liters. | 78,000.00 liters |
| Lot 12 | Lubricant - No1 Winter Chevron Black Pearl-EP or equivalent, 180 kg barrel container. | 27,720.00 kilograms |
| Lot 13 | Lubricant - No1 Chevron MULTIFAK EP 0 GREASE or equivalent, barrel container with a capacity of 180 kg. | 7,740.00 kilograms |
| Lot 14 | Lubricant - No2 Summer TEXACO MOLYTEX EP or equivalent, barrel container with a capacity of 180 kg. | 7,020.00 kilograms |
| Lot 15 | Hydraulic oil, 10W, IBC containers with a capacity of 1000.00 liters. | 130,000.00 liters |