МУФТА РАЗБОРНАЯ, 1", РЕЗЬБА NPT ВНУТРЕННЯЯ, КОВКИЙ ЧУГУН, ASME B16.39 КЛАСС 150

Описание

Разборная муфта предназначена для быстрого разъёма трубопроводных линий без демонтажа длинных участков труб. Обеспечивает удобство обслуживания, ревизии и замены оборудования. Соединение выполнено по стандарту NPT с внутренней резьбой.

Технические характеристики:

- Тип изделия: муфта разборная (union)

- Номинальный размер: 1"

- Тип резьбы: внутренняя резьба NPT (коническая), по ANSI/ASME B1.20.1

- Материал: ковкий чугун

- Стандарт изготовления: ASME B16.39

- Класс давления: Class 150

- Исполнение: трехкомпонентная конструкция (две резьбовые части + центрирующая/уплотнительная гайка)

- Назначение резьбы: внутренняя × внутренняя

- Форма: шестигранники под ключ для удобства монтажа

Фотоматериалы в качетсве примера