ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование здания склада с крановой установкой

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Местонахождение проектируемого объекта | Чуйская область, г. Токмок, Промзона, Завод по переработке шин |
| 2. | Заказчик | Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» |
| 3. | Подрядчик | Назначается заказчиком по результатам закупочных процедур |
| 4. | Наименование работ | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) заводского склада в соответствии с действующими нормами и правилами Кыргызской Республики (с прохождением всех необходимых согласований и экспертиз в госорганах), в объеме, необходимом для начала строительства объекта (далее – работы). |
| 5. | Особые условия к выполнению работ | - Разработка проекта должна производиться в соответствии с настоящим Техническим заданием, со строгим соблюдением строительных норм и правил Кыргызской Республики, правил техники безопасности и охраны труда, - Настоящее Техническое задание может быть уточнено, изменено и\или доработано с учетом предложений заказчика как на стадии согласования договора подряда, так и в процессе выполнения работ. |
| 6. | Требования к оформлению документов | - Заявка (коммерческое предложение) подрядчика должна быть достаточно подробной и содержать информацию о сроках работ и их стоимости. - В процессе выполнения работ подрядчик должным образом оформляет всю документацию, предусмотренную применимым законодательством. |
| 7. | Требования к методам производства и качеству работ. | - При создании рабочего проекта каждый раздел проекта должен удовлетворять соответствующим требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН). - Используемые материалы и оборудование, указанные в рабочем проекте, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. - Подрядчик несёт ответственность за: - Выполнение работ в установленные договором сроки; - Надлежащее качество работ; - Соблюдение всех строительных, проектных норм и правил при создании рабочего проекта; - Своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока (срок устранения недостатков или дефектов не может превышать трех рабочих дней). - Подрядчиком в обязательном порядке должны быть учтены все подземные комунникации, также все проектные решения в необходимых случаях должны быть согласованы со всеми компетентными органами и организациями. - Заказчик оставляет за собой право проведения контроля за ходом проектирования на всех этапах и привлечения дополнительных ресурсов, сил и средств за свой счет с целью своевременного и качественного обеспечения завершения работ в рамках заключенного договора подряда, с последующим вычетом стоимости работ, выполненных силами и за счет заказчика, из стоимости работ по договору подряда. |
| 8. | Требования к подрядчику и условия выполнения работ | - Наличие соответствующих лицензий и разрешений. Необходима лицензия на выполнение проектных работ. - Соблюдение требований для проектирования, предусмотренных в настоящем Техническом задании. - Опыт выполнения проектных работ не менее пяти лет. - Наличие сертифицированного руководителя проекта (проектировщика) со стажем работы в проектировании не менее пяти лет и реализацией минимум двух проектов по работам, аналогичных предусмотренным настоящим Техническим заданием по объему, назначению и типу конструкций. - Наличие профессиональных проектировщиков на право производства проектных работ. - Наличие геодезиста для разработки проектных отметок, в случае приобретения геодезических услуг производит оплату за счет собственных средств. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за соответствие проектных координатных и высотных отметок. - При разработке проекта учесть в обязательном порядке нормы и правила по технике безопасности. - Наличие соответствующей материально-технической базы, необходимой для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. - Транспортировка работников подрядчика до места контрольного обмера и определения ландшафтных отметок и обратно осуществляется силами и за счет подрядчика; - Работы должны производиться инструментом подрядчика. - Обеспечение проживанием и питанием работников/представителей подрядчика на месте выполнения работ осуществляет подрядчик; - Обеспечение топливом транспорта подрядчика осуществляет подрядчик; - Соблюдение правил промышленной и противопожарной безопасности персоналом подрядчика. - Смету рассчитать на основании рабочего проекта. При обнаружении ошибок и опечаток поставить в известность заказчика и согласовать исправления либо корректировки. - Предоставить сметные расчеты, составленные в ПК «РИК» согласно действующим базисным расценкам, утвержденным Госстроем КР, с применением соответствующих коэффициентов на момент подачи заявки (коммерческого предложения). - Неучтенные Подрядчиком объемы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ. - Любое изменение стоимости проектных работ в сторону увеличения должно быть согласовано Подрядчиком в письменном виде с Заказчиком. - Подрядчик обязуется не выполнять никакие предусматривающие дополнительную оплату работы без получения письменного предварительного согласия Заказчика. |
| 9. | Срок выполнения работ | Не более 90 (девяноста) календарных дней со дня заключения договора. |
| 10. | Условия оплаты | Предпочтительно по фактически выполненным работам за отчетный период. Возможна выплата аванса в размере до 10 % стоимости работ. |
| 11. | Документация, предоставляемая заказчиком | Заказчик предоставляет правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок. Также предоставляется план земельного участка, в котором указано место расположения склада. |
| 12. | Обязательное приложение к заявке участника закупочной процедуры | Согласно Инструкции по подготовке заявки участника закупочной процедуры |
| Основные технические параметры земельного участка |  |  |
| 13. | Описание участка | Территория Завода по переработки шин (г. Токмок, Промзона). Общий размер склада: 48 м × 54 м, 2 592 м2 (наружные параметры). Капитальные строения на месте проектируемого объекта отсутствуют. |
| Основные технические требования к проектируемому объекту |  |  |
| 14. | Основные конструктивные требования | Здание склада должно состоять из конструкций: - Фундамент монолитный ж/б, фундаментные балки ж/б. - Каркас металлический со связями, высоту рассчитать согласно требованиям ГОСТ и СНиП КР для складских помещений с крановой балкой (тельфер). - Стены, утепленные, из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, перегородки из сэндвич-панелей 100 мм, кровельное покрытие из сэндвич панелей, указать в чертежах водоотлив. - Окна, двери (внутренние) из металлопластиковых алюминиевых профилей. - Полы бетонные армированные, отмостка бетонная. - Ворота наружные утепленные. - В зоне по ремонту спецтехники предусмотреть смотровую яму для ремонта спецтехники. |
| 15 | Границы проектирования | Территория Заказчика (г. Токмок, Произона) |
| 16 | Требование к электроснабжению | Складские помещения должны быть хорошо освещены и иметь минимальное потребление электроэнергии согласно всем стандартам энергоэффективности, подключение электроэнергии произвести от электрощитовой Цеха №1. |
| 17 | Требование к водоснабжению и водоотведению | Водоотведение и водоснабжение должно соответствовать всем норма, правилам и ГОСТам и СНиП КР для складских помещений |
| 18 | Требования к проектным решениям | Проект здания склада должен предусматривать специализированные секторы: - Участок для хранения продукции и материалов Цеха №1 (шины, сырая резина, протекторы, клей и т. п.). с системами отопления, вентиляции и кондиционирования, так как данная продукция требует специфических условий хранения – температура должна быть в рамках от 18 Со до 20 Со. - Участок для хранения продукции и материалов Цеха №2 (резиновая крошка, плитка из резиновой крошки, праймер и т.п.). - Отдельный сектор для хранения хозяйственных товаров (инвентарь, спец. одежда и т.п.). - Зона для ремонта спецтехники. - Административное помещение. - Комната для переодевания (раздевалка). В обязательном порядке в складе должна быть предусмотрена кран-балка. Общая стилистика фасада должна соответствовать соседним зданиям завода. |
| 19 | Требования к наружным сетям | Предусмотреть в рабочем проекте подключение к существующем инженерным сетям. Указать в рабочем проекте систему водоснабжения и электроснабжения. Произвести расчет всех потребляемых водных и энергоресурсов, также в рабочем проекте указать систему канализации, систему пожаротушения. Наружное освещение, водопровод и канализация, система пожаротушения должно соответствовать всем нормам, правилам, ГОСТ и СНиП КР Преимущественное расположение инженерных сетей подземное. |
| 20 | Требования к системе охраны и видеонаблюдения и пожарной безопасности | В обязательном порядке в рабочем проекте должны присутствовать слаботочные сети для подключения камер видео наблюдения. В рабочем проекте требуется предусмотреть устройство видеонаблюдения. С подключением к серверной комнате для хранения данных. Предусмотреть пожарную безопасность в здании с учетов того что в помещениях будет храниться пожароопасный материал. |
| Разработка проектно-сметной документации |  |  |
| 21 | Требование к качеству проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требования законодательства Кыргызской Республики (все изменения и дополнения должны быть согласованы с соответствующими органами и заказчиком) Архитектурно-планировочные решения принять и детализировать в соответствии с требованиями градостроительных и строительных правил и норм Кыргызской Республики. |
| 22 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и экологических мероприятий | В проекте учесть необходимые санитарные зоны и иные требования, предусмотренные применимым законодательством |
| 23 | Требование по охране труда и технике безопасности | Выполнить в соответствии с требованиями законодательства КР. |
| 24 | Определение стоимости строительства | Сметная документация должна быть разработана согласно всем нормам и методическим указаниям КР для прохождения государственно экспертизы. |
| Требования к составу ПСД |  |  |
| 25 | Требования к ПСД | ПСД должна включать разделы в составе и объеме, достаточном для обоснования принимаемых проектных решений и успешного прохождения необходимых согласований и экспертиз. |
| 26 | Разделы ПСД | Рабочий проект должен включать в себя следующие разделы: - Градостроительное Заключение (ГЗ) - Пояснительная записка (ПЗ) - Проект организации строительства (ПОС) - План земельного участка (ПЗУ) - Генеральный план (ГП) - Архитектурные решения (АР) - Конструктивные и объемно планировочные решения (КС, КМ) - Система электроснабжения (наружное и внутреннее) (ЭС и ЭО, ЭН) - Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) - Внутренние Водопровод и Канализация (ВК) - Технологическая часть (ТХ) - Противопожарная безопасность - Детальные ведомости объемов работ с материалами и оборудованием (расписать размеры, модели, названия и т. д.) Сметная документация должна включать в себя такие разделы как: - Ведомость объемов работ - Локальный сметный расчет - Ресурсный сметный расчет - Объектный сметный расчет - Сводный сметный расчет Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР. |