Техническое задание

Аудит и оценка состояния электрической системы рудника «Кумтор».

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров/услуг | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Аудит электрической системы рудника «Кумтор», работа включает в себя оказание инженерных услуг в области электроэнергетики с выездом на рудник «Кумтор» не менее одного раза для сбора данных, а также офисную инженерно-исследовательскую работу с предоставлением финального отчета. |
| 2 | Место, оказания услуг/ выполнения работ | Иссык-Кульская обл, Джети-Огузский район, ЗИФ рудника «Кумтор», ЗАО «КГК». Электрическая система рудника включает в себя следующие основные объекты: - Воздушная линия электропередач 110 кВ «Переключательный Пункт (ПП)-Кумтор», - ПП-110 кВ, - Подстанция 110 кВ «Нижняя», - Подстанция 110 кВ «Сары-Тор», - Подстанция 110 кВ «Верхняя». |
| 3 | Сроки оказания услуг, выполнения работ | 2026 год. |
| 4 | Общие условия выполнения работ | Работы на руднике ведутся в условиях высокогорья (4000 м над уровнем моря) вахтовым методом и рабочими 11-часов дневной и ночной смен. При выполнении работ на руднике «Кумтор» Поставщик услуг обязан: - Неукоснительно соблюдать действующие нормы и правила техники безопасности, промышленной, пожарной и санитарной безопасности. - В период предоставления услуг по требованию Заказчика собрать все необходимые данные для обновления однолинейных схем и построения модели энергосистемы, такие как: - Настройки защитных реле. - Паспортные данные основного оборудования. - Текущие параметры электрической системы. - Анализ записей операторов и выявление проблем. - Фиксация всех изменений в однолинейных схемах. - Ежедневно записывать и отчитываться о выполненных работах. Объем офисной инженерно-исследовательской работы должен содержать: - Обновление всех однолинейных схем, - Воссоздание модели энергосистемы в специализированных средствах ПО, - Проведение следующих расчетов: - Распределение нагрузки. - Короткое замыкание. - Защита и координация. - Дуговой разряд. - Подготовка финального отчета. |
| 5 | Требования к Поставщику услуг | Поставщик услуг должен: - Иметь в штате квалифицированных и опытных инженеров для выполнения исследовательских работ в электрических системах напряжением 110 кВ и выше. - Иметь подтвержденный опыт работы со специализированными средствами моделирования электрической системы. - Иметь подтверждённый опыт успешной реализации подобных проектов. - Быть знаком с электрическими, контрольно-измерительными системами и системами релейной защиты и автоматики. |
| 6 | Требования к приему Коммерческих Предложений | - Коммерческое предложение должно быть достаточно подробным и содержать информацию об объеме работ и перечне необходимых материалов. - Коммерческое предложение должно быть составлено на основании настоящего Технического задания. При необходимости он уточняется и согласовывается с Заказчиком до заключения договора. - Поставщик предоставляет смету по каждому пункту поставляемой услуги, отдельно на каждый объект электрической системы рудника. - Разработать график работ, указав необходимое количество персонала, согласовать с Заказчиком. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Предоставить подробный отчет содержащий: - Обновленные однолинейные схемы электрической сети рудника, - Актуальная модель электрической системы выполненный в специализированных продуктах ПО, - Финальный отчет с - настройками реле. - рекомендациями по улучшению работы и устойчивости электрической системы. - оценками состояния электрической системы. - долгосрочную стратегию на ближайшие три года и более. Сроки предоставления финального отчета Заказчику не должен превышать трехмесячный период с момента завершения сбора данных на руднике. |
| 8 | Условия оплаты | Оплата услуг будет производиться: - на основе фактически выполненных работ и предоставленных отчетов. - согласно Договору. |
| 9 | Предоставление технических и иных документов | - Настоящее ТЗ. - Иная документация по запросу потенциального Поставщика услуг, после подписания договора о неразглашении информации. |
| 10 | Гарантийные обязательства | - Гарантия качества на предоставленные услуги должен действовать не менее 12 месяцев с даты предоставления финального отчета. - В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется: - Оперативно реагировать на запросы Заказчика, связанные с некорректной работой системы, вызванной действиями, выполненными согласно рекомендательным мерам. - Проводить необходимые регулировки и дополнительные регулировки компонентов системы, при их некорректной работе. |