Техникалык тапшырма

«Кумтөр» кенинин электр системасынын абалына аудит жана баалоо жүргүзүү.

| п/п № | Сатып алынуучу товарлардын/ кызматтардын талаптарынын параметрлери | Негизги маалымат жана талаптар |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аталышы | «Кумтөр» кенинин электр системасына аудит жүргүзүү - бул электр энергетикасы тармагында инженердик кызматтарды көрсөтүүнү камтый турган иш болуп саналат. Иштин курамына маалыматтарды чогултуу максатында “Кумтөр” кенине кеминде бир жолу баруу, ошондой эле офис ичинде инженердик-изилдөө иштерин жүргүзүү жана финалдык отчетту даярдап буйрутмачыга тапшыруу кирет. |
| 2 | Иштерди жүргүзүү, кызматтарды көрсөтүү жери | Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, «Кумтөр» кенинин АЫФы, «КГК» ЖАК Кендеги электр системасы төмөнкү негизги объектилерди камтыйт: - 110 кВ аба электр берүү линиясы «Переключательный Пункт (ПП) – Кумтор»; - ПП-110 кВ; - 110 кВ «Нижняя» подстанциясы; - 110 кВ «Сары-Тор» подстанциясы; - 110 кВ «Верхняя» подстанциясы. |
| 3 | Иштерди жүргүзүү, кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү | 2026-жыл. |
| 4 | Иштерди жүргүзүүнүн негизги шарттары | Кен аймагында иштер деңиз деңгээлинен 4000 м бийиктикте, вахталык ыкмада жана күндүзгү/түнкү 11 сааттык сменаларда жүргүзүлөт. Жеткирүүчү «Кумтөр» кенинде иштерди аткаруу учурунда төмөнкүлөрдү камсыздоого милдеттүү: - Коопсуздук техникасынын, өндүрүштүк, өрт коопсуздугунун жана санитардык талаптардын бардык колдонуудагы нормаларын так сактоо. - Кызмат көрсөтүү учурунда буйрутмачынын талабы боюнча төмөнкүдөй бардык зарыл маалыматтарды чогултуу керек: - Коргоочу релелердин жөндөөлөрү. - Негизги жабдуулардын паспорттук маалыматтары. - Электр системанын учурдагы параметрлери. - Операторлордун жазууларына талдоо жүргүзүү жана көйгөйлөрдү аныктоо. - Бир сызыктуу схемалардагы бардык өзгөрүүлөрдү каттоо. - Аткарылган иштерди күн сайын жазуу жана иштер боюнча отчет тапшыруу. Офистик инженердик‑изилдөө иштеринин көлөмү төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: - Бардык бир сызыктык схемаларды жаңыртуу, - Программалык камсыздоонун адистештирилген каражаттарында энергосистеманын моделин кайра түзүү, - Төмөнкү эсептөөлөрдү жүргүзүү: - Жүктөмдү бөлүштүрүү. - Кыска туташуу. - Коргоо жана координация. - Дугалык разряд. - Финалдык отчет даярдоо. |
| 5 | Кызматтарды жеткирүүчүлөргө талаптар | Кызмат жеткирүүчүдөн төмөнкүлөр талап кылынат: - 110 кВ жана андан жогору чыңалуудагы электр системаларында изилдөө иштерин аткаруу үчүн квалификациялуу жана тажрыйбалуу инженерлердин штатта болуусу. - Адистештирилген электр системасын моделдөөчү программалык каражаттар менен иштөө боюнча тастыкталган тажрыйбага ээ болуу. - Ушул сыяктуу долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууда тастыкталган тажрыйбага ээ болуу. - Электрдик, контролдоо-өлчөө системалары, релелик коргоо жана автоматика системалары менен тааныш болуу керек. |
| 6 | Коммерциялык сунуштарды кабыл алуу талаптары | - Коммерциялык сунуш жетишерлик түрдө деталдуу болуп, иштердин көлөмү жана керектелген материалдардын тизмеси боюнча маалыматтарды камтууга тийиш. - Коммерциялык сунуш ушул Техникалык тапшырманын негизинде даярдалышы керек. Зарыл болгон учурда ал Келишим түзүлгөнгө чейин Буйрутмачы менен такталып, макулдашылат. - Жеткирүүчү көрсөтүлүп жаткан ар бир кызмат боюнча, кендин ар бир электр системасы үчүн өз-өзүнчө смета берүүгө тийиш. - Иштердин графигин иштеп чыгып, талап кылынган персоналдын санын көрсөтүү жана аны Буйрутмачы менен макулдашуу. |
| 7 | Иштердин жыйынтыктарын тапшыруу жана кабыл алуу тартиби | Төмөнкүлөрдү камтыган деталдуу отчет берилүүсү зарыл: - Кендин электр тармагынын жаңыртылган бир сызыктык схемалары, - Программалык камсыздоонун адистештирилген продуктунда түзүлгөн электр системасынын актуалдуу модели, - Төмөнкүлөрдү камтыган финалдык отчет: - реле жөндөөлөрү. - электр системасынын ишин жана туруктуулугун жакшыртуу боюнча сунуштар. - электр системасынын абалын баалоо. - алгачкы үч жылга жана андан кийинки мезгилге арналган узак мөөнөттүү стратегия. Буйрутмачыга финалдык отчетту берүү мөөнөтү - кенде маалымат чогултуу аяктаган күндөн тартып үч айдан ашпоого тийиш. |
| 8 | Төлөө шарттары | Кызматтар үчүн төлөм төмөнкү негизде жүргүзүлөт: - Иш жүзүндө аткарылган иштерге жана берилген отчетторго ылайык; - Келишимдин шарттарына ылайык. |
| 9 | Техникалык жана башка документтерди берүү | - Ушул Техникалык Тапшырма. - Маалыматты жашыруун сактоо жөнүндө макулдашууга кол коюлгандан кийин, потенциалдуу кызмат жеткирүүчүнүн сурамы боюнча башка документация берилет. |
| 10 | Кепилдик милдеттенмелер | 1. Көрсөтүлгөн кызматтарга берилген сапаттык кепилдик финалдык отчет тапшырылган күндөн тартып кеминде 12 ай мөөнөткө жарактуу болушу керек. 2. Кепилдик мөөнөт ичинде Аткаруучу төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттенет: - Буйрутмачынын системанын туура эмес иштешине байланышкан, сунушталган чаралардын негизинде аткарылган иштерден келип чыккан суроо-талаптарына ыкчам жооп берүү. - Системанын компоненттери туура эмес иштеп жаткан учурда, зарыл болгон жана кошумча жөндөөлөрдү жүргүзүү. |