ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закуп «универсальная подметально‑уборочная машина»

| № п/п | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Универсальная подметально‑уборочная машина для круглогодичной уборки территорий, с дизельным двигателем (далее – Машина). Количество: 1 (одна) единица. Единица измерения: штука. |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/выполнения работ | Балыкчинская перевалочная база «Кумтор», г. Балыкчы Нарынское шоссе №9. |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Предусмотреть в договоре. Поставка осуществляется единоразово, полной комплектностью. |
| 4. | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | - Доставка Машины до места поставки - При необходимости – сборка/монтаж узлов и агрегатов, подготовка к работе. - Пусконаладочные работы: проверка работоспособности всех систем на территории Заказчика (в т.ч. системы подметания и всасывания, управления щетками, гидравлики, подъема и опрокидывания мусорного бака). - Проведение инструктажа (обучения) операторов Заказчика по управлению и ежедневному обслуживанию Машины с демонстрацией практической работы. - Передача эксплуатационной и иной документации, подписание акта приемки‑передачи. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Общие требования: - Машина должна быть новой, ранее не эксплуатированной, не восстановленной, серийного промышленного производства. - Машина в комплекте поставки должна обеспечивать возможность немедленного начала эксплуатации по назначению без приобретения дополнительного оборудования (кроме расходных материалов). - Соответствие действующим на территории КР требованиям технических регламентов, стандартов и норм по безопасности машин и механизмов, охране труда и окружающей среды. - Конструкция Машины должна обеспечивать круглогодичную эксплуатацию в климатических условиях региона Заказчика (летний и зимний периоды). Основные технические характеристики и функциональные требования: - Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя должна обеспечивать работу Машины с производительностью, указанной ниже, без перегрузок. - Наличие гидравлической системы, управляющей ключевыми элементами Машины: рулевым управлением, приводом щеток, приводом вентилятора всасывающей системы, подъемом и опрокидыванием мусорного бака. - Система всасывания мусора с двойной циркуляцией воздуха, обеспечивающей усиленное всасывание и эффективный забор мусора. - Ширина зоны уборки при работе с комплектом щеток – не менее 2,4 м. - Производительность по уборке площадей – не менее 24000 м²/час. - Объем мусорного бака – не менее 1500 л. Бак должен быть выполнен из коррозионностойкого материала или иметь антикоррозионное покрытие, с гидравлическим подъемом и опрокидыванием для выгрузки мусора. - Наличие не менее двух подметальных щеток с возможностью независимой регулировки положения и прижима. Щетки должны автоматически обходить препятствия (бордюры, люки и т.п.) без повреждения щеток и дорожного покрытия. - Подвеска щеток без применения балласта, обеспечивающая снижение износа щеток и минимизацию повреждения убираемого покрытия. - Конструкция шасси и ходовой части должна обеспечивать хорошую проходимость и устойчивость Машины при движении и уборке по дорогам и площадкам с твердым покрытием, а также по уклонам, допускаемым заводом‑изготовителем. - Применение износостойких материалов в основных узлах (щеточный механизм, всасывающий тракт, днище и т.п.), что обеспечивает увеличенный срок службы Машины и уменьшение эксплуатационных затрат. Кабина оператора и эргономика: - Закрытая просторная кабина оператора с остеклением, обеспечивающим хорошую обзорность рабочей зоны спереди, по бокам и сзади. - Наличие кондиционера и отопителя кабины, обеспечивающих комфортные условия работы в теплый и холодный периоды года. - Сиденье оператора с амортизацией, регулируемое по массе и положению (по продольному смещению и спинке). - Наличие наружных зеркал заднего вида, стеклоочистителя (переднего стекла), стеклоомывателя, внутреннего освещения кабины. Безопасность и эксплуатационные требования: - Машина должна быть оснащена: передними фарами, габаритными огнями, задними фонарями, указателями поворота, звуковым сигналом, проблесковым маячком. - Сиденье оператора оборудовано ремнем безопасности. Органы управления должны быть расположены удобно и безопасно для оператора. - На машине должна быть нанесена идентификационная табличка с указанием наименования производителя, модели, серийного номера, года выпуска и основных технических параметров. - Элементы конструкции, подверженные коррозии, должны иметь антикоррозионную защиту (покрытия, материалы). - Конструкция должна обеспечивать доступность основных узлов и агрегатов для технического обслуживания и ремонта. Комплектность: - В комплект поставки включить: комплект запасных штатных щеток для работы по назначению, штатный набор инструмента и принадлежностей (ЗИП), предусмотренный заводом‑изготовителем, эксплуатационную документацию, паспорт (формуляр) изделия, гарантийные документы - Вся индикация на панели управления и эксплуатационная документация – на русском/английском языке. |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | - Приемка осуществляется ответственными представителями Заказчика по количеству и качеству. Проверяется: целостность упаковки (при наличии), соответствие комплектности условиям контракта и сопроводительным документам, маркировка, работоспособность основных систем. - Проводится пробный запуск и проверка работы Машины: двигателя, систем управления, подметально‑уборочного комплекса (щетки, всасывающий тракт, подъем и выгрузка бака), систем освещения и сигнализации. - По результатам положительной проверки подписываются: товарная накладная, акт приемки‑передачи и, при необходимости, акт ввода в эксплуатацию. - В случае выявления несоответствий по количеству, комплектности или качеству, составляется акт, в котором фиксируются выявленные недостатки. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, доукомплектовать или заменить Машину в срок, установленный договором. - Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Машины считается подписание акта приемки‑передачи уполномоченными представителями Сторон. |
| 7. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Поставщик одновременно с поставкой Машины передает Заказчику следующие документы: - Паспорт изделия/формуляр (при наличии) либо аналогичный документ завода‑изготовителя. - Руководство (инструкция) по эксплуатации и техническому обслуживанию Машины. - Руководство (инструкция) для оператора по безопасной эксплуатации. - Гарантийный талон (сертификат) с указанием срока и условий гарантийных обязательств. - Каталог запасных частей (Part Book). - При наличии – сервисная книжка с регламентом планового технического обслуживания и перечнем авторизованных сервисных центров. - Копии документов, подтверждающих соответствие Машины требованиям действующих технических регламентов и стандартов (сертификаты/декларации соответствия, разрешительные документы), заверенные подписью и печатью Поставщика. - Товаросопроводительные документы: товарная накладная, акт приемки‑передачи, счет‑фактура (при необходимости). - Акт проведения пусконаладочных работ и инструктажа персонала Заказчика (при их выполнении). |
| 8. | Гарантийные обязательства | - Гарантийный срок на Машину – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приемки‑передачи или не менее 1000 моточасов работы (в зависимости от того, что наступит ранее). Конкретный гарантийный срок указывается в договоре. - В период гарантии Поставщик (либо уполномоченная сервисная организация) обеспечивает бесплатное устранение выявленных недостатков (дефектов) Машины, возникших по вине изготовителя/Поставщика, включая стоимость запасных частей и работ. Срок выезда специалиста и устранения неисправности – не более 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчиком, если иной срок не установлен договором. - Поставщик обеспечивает информационную и консультационную поддержку Заказчика по вопросам эксплуатации и обслуживания Машины в течение всего гарантийного срока. - Желательно наличие сервисного центра поставщика на территории КР. |