| № п/п | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Автогидроподъёмник (автовышка) на автомобильном шасси. Вид: автовышка с телескопической стрелой для подъёма людей и грузов при проведении высотных работ. Количество: 1 (одна) единица. Единица измерения: штука (шт.). |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/выполнения работ | Балыкчинская перевалочная база «Кумтор», г. Балыкчы Нарынское шоссе №9. |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Предусмотреть в договоре. Поставка осуществляется единоразово, полной комплектностью. |
| 4. | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | - Согласование с Заказчиком даты и времени поставки. - Доставка автовышки на территорию Заказчика, разгрузка и установка на выделенное место. - Проведение Поставщиком пуско-наладочных работ, проверка работоспособности всех систем (подъём, поворот, выдвижение стрелы, работа платформы и органов управления). - Проведение инструктажа (обучения) представителей Заказчика по правилам эксплуатации и технического обслуживания автовышки. - Передача комплекта эксплуатационной документации и подписания актов приёмки-передачи. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Поставляемая автовышка должна быть новой, не бывшей в эксплуатации. Тип: автогидроподъёмник (автовышка) с телескопической стрелой, установленный на шасси грузового автомобиля. Основные технические характеристики: - Грузоподъёмность рабочей платформы: не менее 230 кг. - Высота подъёма (максимальная рабочая высота): не менее 30 м. - Вылет стрелы: не менее 18 м. - Вместимость платформы: не менее 2 (двух) человек. - Мощность двигателя шасси: не менее 120 л.с. - Угол поворота стрелы: не менее 360° (полный круг). - Тип стрелы: телескопическая. - Колёсная формула базового шасси: 4×2. - Тип двигателя: дизельный. Конструкция и безопасность: - Наличие опор (аутригеров), обеспечивающих устойчивость при работе. - Наличие систем блокировок и ограничителя грузоподъёмности/момента, предотвращающих перегрузку. - Наличие аварийной системы опускания стрелы и платформы при отказе основного привода. - Соответствие требованиям действующих нормативных документов по безопасности машин и оборудования, охране труда и эксплуатации подъёмных сооружений. Комплектность: - Автовышка в полной заводской комплектности. - Набор инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем. Внешнее состояние: - Отсутствие следов коррозии, вмятин, трещин, повреждений лакокрасочного покрытия, сварных швов вне заводского исполнения. |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | - Приёмка товара осуществляется комиссией Заказчика по количеству и качеству на основании товарной накладной и акта приёмки-передачи (либо иного установленного документа). - При приёмке проверяются: комплектность, соответствие технических характеристик условиям договора, работоспособность оборудования (проведение пробного запуска и проверки основных режимов работы). - В случае выявления недостатков или несоответствия характеристик условиям договора Заказчик составляет акт несоответствия и вправе потребовать устранения недостатков, замены товара либо отказаться от приёмки до устранения нарушений. - Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке считается дата подписания сторонами акта приёмки-передачи без замечаний. |
| 7. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Вместе с автовышкой Поставщик обязан передать Заказчику: - Паспорт (формуляр) на автогидроподъёмник (автовышку). - Паспорт и иные регистрационные документы на автомобильное шасси в установленном законодательством порядке. - Руководство по эксплуатации (инструкция по эксплуатации) на автовышку и базовое шасси. - Руководство по техническому обслуживанию (при наличии отдельного документа). - Гарантийный талон/гарантийные обязательства изготовителя и Поставщика. - Сертификаты соответствия (декларации соответствия) и/или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям технических регламентов и стандартов (при наличии). - Акт проведённого инструктажа (обучения) персонала Заказчика по эксплуатации и технике безопасности. |
| 8. | Гарантийные обязательства | - Гарантийный срок на автовышку (включая базовое шасси, надстройку, гидравлическую систему, стрелу и платформу) – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёмки-передачи товара Заказчиком. - В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранять выявленные недостатки (дефекты), не связанные с нарушением правил эксплуатации, хранения и обслуживания Заказчиком, в разумный срок, но не более 10 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика. - При невозможности устранения дефектов Поставщик обязан произвести замену автовышки (либо соответствующего узла/агрегата) на аналогичную, соответствующую условиям договора. |