Техническое задание на закупку оборудования для автоматизированного геомеханического мониторинга (автоматические инклинометры и пьезометры)

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Закупка оригинальных автоматических инклинометров и пъезометров, предназначенных для организации автоматизированного мониторинга деформаций массива и уровня подземных вод. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | автоматический инклинометр и пъезометр, Общее количество на заказ: общий объем на 1100 п.м. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Рудник Кумтор. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Срок поставки 30 рабочих дней с момента подписания договора на предоставление услуг. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно требованиям технического задания. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | - Автоматические инклинометры: Тип: стационарная автоматическая система (цепной инклинометр) Требуемые характеристики: Точность измерения: не хуже ±0,1 мм/м Шаг измерительных сегментов: ≤ 0,5 м Возможность работы в вертикальных скважинах глубиной до 100 м и более Температурный диапазон эксплуатации: от -30°С до +50°С - Пьезометры: Тип: вибрационные (VWP) или цифровые, пригодные для автоматической регистрации. Требуемые характеристики: Точность: не хуже ±0,1 % от полной шкалы - Система сбора и передачи данных: -Возможность подключения инклинометров и пьезометров в один шкаф АСМ -Интервал измерений: от 10 минут (с возможностью настройки) -Наличие программного обеспечения с: построением профилей смещения графиками изменения порового давления |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Поставщик должен обеспечить: -Поставку оборудования в полном комплекте -Инструкции на русском языке -Пусконаладочные работы -Обучение персонала -Гарантия не менее 12 месяцев -Минимальный срок поставки |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Техническую документацию предприятий-изготовителей, сертификаты, технические паспорта, документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве |
| 8 | Гарантийные обязательства | В случае обнаружения дефекта или несоответствия параметров предоставленного товара, поставщик обязан произвести замену или вернуть денежные средства. |