Техническое задание на поставку оборудования, развертывание и ввод в эксплуатацию Wi‑Fi сети корпоративного уровня

| № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/вид количество / объемы единица измерения | Требования к оборудованию Точка доступа: - Порты 1×2.5G или 1×10G Ethernet; - Поддержка PoE+ (802.3at) или PoE++ (802.3bt) ; - Поддержка стандартов: IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), обратная совместимость с 802.11a/b/g/n/ac/ax; - Диапазоны частот: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (Wi-Fi 6E/7) ; - Ширина канала: до 320 MHz; - Модуляция: 4096-QAM; - MU-MIMO: минимум 8×8 (в идеале до 16×16); - OFDMA: uplink и downlink; - Multi-Link Operation (MLO): одновременная передача по нескольким диапазонам; - Максимальная скорость: от 10 Гбит/с; - Аутентификация: WPA3-Enterprise, 802.1X; - Шифрование: GCMP/AES; - Обнаружение Rogue AP; - Защита от DoS, Spoofing; - Гостевой доступ: Captive Portal, VLAN-изоляция; - Совместимость с централизованным контроллером; - Поддержка Zero Touch Provisioning; - SNMPv3, Syslog, REST API; - Интеграция с Active Directory, RADIUS, LDAP; - Поддержка телеметрии: трафик, устройства, качество сигнала; - Уведомления о перегрузке, сбоях, попытках взлома; - VLAN, QoS, ACL; - Поддержка IPv4 и IPv6; - Layer 2/3 роуминг; - Возможность туннелирования трафика от контроллера до AP; - Поддержка SDN; - Антенны: встроенные; - Монтаж: потолочный (крепление в комплекте); - Количество: 70 шт; - Гарантия и техническая поддержка: не менее 3 лет. 2. Требования к программному обеспечению и контроллерам: - Порты 2×10G Ethernet/SFP для физических контроллеров; - Полная совместимость с IEEE 802.11be (Wi-Fi 7); - Управление точками доступа с поддержкой Multi-Link Operation (MLO); - Поддержка 320 MHz каналов, 4096-QAM, OFDMA, MU-MIMO; - Централизованное управление точками доступа (AP); - Автоматическое обнаружение и конфигурация (AP); - Поддержка Zero Touch Provisioning; - Управление радиочастотным спектром (RRM); - Балансировка нагрузки между AP; - Поддержка Layer 2 и Layer 3 роуминга; - Обновление прошивок AP через контроллер; - Аутентификация: 802.1X, WPA3-Enterprise; - Интеграция с AAA-серверами (RADIUS, TACACS+); - Роль-ориентированный доступ (RBAC); - Поддержка Captive Portal и гостевых VLAN, возможность генерации гостевых ключей (одиночная генерация, множественная генерация, расписание работы ключей и количество устройств); - Защита от Rogue AP, DoS, Spoofing; - Шифрование управления: HTTPS, SSH, SNMPv3; - Веб-интерфейс и CLI для управления; - Поддержка SNMP, Syslog, NetFlow; - Отчёты по трафику, пользователям, устройствам; - Уведомления по событиям и сбоям; - Поддержка VLAN, QoS, ACL, возможность фильтровать по типам ОС и устройству; - DHCP Relay, NAT, Firewall; - Поддержка IPv4 и IPv6; - Интеграция с SDN и ZTNA; - Возможность туннелирования трафика от контроллера до AP; - Поддержка кластеризации и резервирования (HA); - Поддержка резервного питания для физических контроллеров; - Производительность: не менее 10 Гбит/с; - Возможность установки в стойку (1U/2U) для физических контроллеров; - Гарантия и техническая поддержка: не менее 3 лет; - Количество: Физический контроллер 2 шт. или Виртуальный контроллер 1 шт. |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Бишкек, ул. Ибраимова 24 |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В течение 45 дней после заключения договора |
| 4. | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | 1. Предпроектное обследование (Site Survey) - Анализ существующей кабельной и сетевой инфраструктуры; - Радиообследование помещений; - Определение оптимальных мест установки точек доступа; - Формирование отчета по обследованию. 2. Проектирование беспроводной сети - Разработка схемы размещения точек доступа; - Проектирование логической структуры сети (SSID, VLAN, транкинг); - Проектирование политик безопасности и доступа; - Согласование проектных решений с Заказчиком. 3. Поставка оборудования и лицензий - Поставка оборудования согласно спецификации; - Поставка всех необходимых лицензий и подписок; - Проверка комплектности. 4. Проверка подписок и лицензий - Подтверждение наличия активных подписок у производителя; - Проверка сроков действия лицензий; - Передача Заказчику информации о типе и сроке подписок. 5. Развертывание и пуско-наладочные работы (ПНР) - Участие в установке точек доступа (при необходимости); - Настройка контроллера беспроводной сети; - Настройка SSID, VLAN, аутентификации, транкинга; - Интеграция с Active Directory / RADIUS; - Настройка гостевого доступа. 6. Тестирование и опытная эксплуатация - Проверка зоны покрытия; - Проверка роуминга; - Проверка скорости и отказоустойчивости; - Тестирование работы корпоративных сервисов. 7. Ввод сети в промышленную эксплуатацию - Устранение выявленных замечаний; - Окончательная оптимизация настроек; - Подтверждение готовности сети к эксплуатации. 8. Приёмка результатов работ - Подписание Акта приёмки; - Передача исполнительной документации; - Передача учетных данных и схем сети; - Передача гарантийных и технических документов. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | • Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации; • Сертификат соответствия и/или авторизационное письмо от производителя или дистрибьютора (при наличии); • Все функции, указанные в техническом задании, должны быть доступны без необходимости приобретения дополнительных лицензий, либо такие лицензии должны быть включены в стоимость поставки. |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | • Приемка производится на основании акта приемки-передачи; • В ходе приёмки осуществляется проверка комплектности, работоспособности оборудования; • Подписание акта после проверки технических характеристик и соответствия заявленным параметрам. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | • Передача акта выполненных работ; • Инструкции пользователя (на русском языке); • Сертификаты, гарантийные талоны (при необходимости). |
| 8 | Гарантийные обязательства | В течение гарантийного срока поставщик обязан устранить неисправности за свой счет включая замену оборудования |