ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закуп 15тонного вилочного погрузчика эквивалент HELI

| п/п | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/вид количество [объемы единица измерения | Вилочный погрузчик дизельный фронтальный. Производитель: HELI. модель: СРСТ 50-CIZ-06111G. Грузоподъёмность: 15000 кг. Количество: 1 (одна) единица. Единица измерения: штука (шт.). |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/выполнения работ | Балыкчинская перевалочная база «Кумтор», г. Балыкчы Нарынское шоссе N29. |
| З. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Предусмотреть в договоре. Поставка осуществляется единоразово, полной комплектностью. |
| 4. | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласование с Заказчиком даты и времени поставки, порядка разгрузки и места. Доставка погрузчика Поставщиком до места поставки. Разгрузка и установка погрузчика на площадке Заказчика. Проведение пусконаладочных работ (проверка работоспособности всех систем, контрольных и сигнальных устройств). Передача Заказчику комплекта технической документации, подписание акта приёмки-передачи. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Погрузчик новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный. Тип: вилочный погрузчик дизельный, фронтальный. Производитель: эквивалент технике HELI. модель: СРСТ 50-Cl Z-06111G. Двигатель внутреннего сгорания: дизельный Cummins QCB 6.7. Мощность ДВС: не менее 119 кВт. Грузоподъёмность: не менее 15000 кг. |

|  |  | Высота подъёма вил: не менее 3000 мм. Тип мачты: двухсекционная мачта с полным свободным ходом (Two-stage full free mast). Длина вил: не менее 2500 мм. Позиционер вил: с автоматическим смещением вил (автоматический позиционер вил). Коробка переключения передач: автоматическая. Погрузчик должен быть полностью укомплектован и подготовлен к эксплуатации: заправлен необходимыми эксплуатационными жидкостями (топливо, масла, охлаждающая жидкость и др.), отрегулирован и проверен Поставщиком. Наличие кабины оператора с рабочим и ходовым освещением, звуковым сигналом, зеркалами заднего вида, ремнём безопасности, устройством звуковой/световой сигнализации движения задним ходом. Наличие счётчика моточасов, приборов контроля температуры, давления масла, уровня топлива и других, предусмотренных заводской компоновкой. Наличие заводской таблички (шильдика) с указанием модели, серийного номера, года выпуска, основных технических характеристик и грозовой диаграммы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Приёмка осуществляется Заказчиком по количеству, комплектности, качеству и соответствию требованиям настоящего технического задания. Приёмка по количеству и комплектности — по товаросопроводительным документам Поставщика (товарная накладная/спецификация). Приёмка по качеству — путём визуального осмотра, проверки целостности, соответствия маркировки и серийных номеров, а также путём проверки работоспособности (запуск двигателя, проверка систем управления, движения, подъёма/опускания мачты, работы осветительных и сигнальных приборов). Результаты приёмки оформляются актом приёмки-передачи, подписанным уполномоченными представителями Сторон. В случае выявления несоответствий (дефектов, некомплектности) составляется двусторонний акт с перечнем замечаний. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки или произвести замену товара за свой счёт в согласованный срок. |  |
| 7. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Одновременно с поставкой и сдачей товара Поставщик передаёт Заказчику: Паспорт (формуляр) изделия на каждый погрузчик. Руководство по эксплуатации (инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию) на русском языке — не менее 1 экз. в бумажном виде (и/или электронном по согласованию). |  |
|  |  | Каталог (перечень) запасных частей и расходных материалов (бумажный или электронный вариант). Гарантийный талон (сертификат) производителя/Поставщика с указанием сроков и условий гарантии. Сертификаты соответствия/декларации о соответствии требованиям технических регламентов (при наличии обязательной сертификации). Товаросопроводительные документы: счёт, товарная накладная, спецификация, акт приёмки-передачи. Иные документы, предусмотренные законодательством и документацией на данную модель (при наличии). |
| 8. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок эксплуатации погрузчика — не менее 12 (двенадцати) месяцев или 2000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты подписания акта приёмки передачи/акта ввода в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает бесплатное устранение производственных и монтажных дефектов, включая стоимость запасных частей, работ и выезда специалиста. Максимальный срок реагирования на заявку Заказчика о гарантийной неисправности — не более 3 (трёх) рабочих дней; срок устранения неисправности — не более 10 (десяти) рабочих дней, если не требуется поставка редких узлов/агрегатов (в этом случае срок согласуется сторонами отдельно). На заменённые по гарантии узлы и агрегаты предоставляется гарантия не менее оставшегося общего гарантийного срока на изделие (если иное не установлено производителем/договором). |

TECHNICAL SPECIFICATION

for the procurement of a 15‑ton diesel forklift truck, equivalent to HELI

| п/п | Required Parameters for the Procured Goods, Works, and Services (Subject of Procurement) | Specific Requirements for the Goods, Works, and Services |
| --- | --- | --- |
| 1. | Name/Type and Quantity of the Goods, Works, or Services (Subject of Procurement) | Diesel front forklift truck. Manufacturer: HELI (or equivalent). Model: CPCD 50-CIZ-06111G. Rated lifting capacity: 15,000 kg. Quantity: 1 (one) unit. Unit of measurement: piece (pc.). |
| 2. | Delivery Location | Balykchy Transshipment Base “Kumtor”, Balykchy, Naryn Highway No. 29. |
| З. | Delivery Terms and Schedule | To be specified in the contract. Delivery shall be performed once, as a full, complete set.. |
| 4. | Procedure (Sequence and Stages) for Work Execution | Coordination with the Customer regarding delivery date, time, unloading procedure, and location. Transportation of the forklift to the delivery site by the Supplier. Unloading and installation of the forklift at the Customer’s site. Commissioning works (verification of operability of all systems, control and signaling devices). Transfer of the complete set of technical documentation to the Customer and signature of the acceptance certificate. |
| 5. | Requirements for the Supplied Goods, Works, or Services | The forklift shall be brand new, not previously used, not refurbished. Type: diesel front forklift truck. Manufacturer: equivalent to HELI machinery. Model: CPCD 50-CIZ-06111G (or equivalent). Engine: Internal combustion engine: diesel, Cummins QCB 6.7 (or equivalent). Engine power: not less than 119 kW. Performance Specifications: Rated load capacity: not less than 15,000 kg. Lift height: not less than 3,000 mm. Mast type: two-stage full free lift mast. Fork length: not less than 2,500 mm. Fork positioner: automatic fork positioner with hydraulic side shift. Transmission: automatic. Machine Condition and Equipment: The forklift must be fully equipped and ready for operation, including: filled with all required operating fluids (fuel, oils, coolant, etc.); adjusted and tested by the Supplier. Operator Cabin Requirements: Enclosed operator cabin with working and driving lights; Audible horn; Rearview mirrors; Seat belt; Audible/visual reverse movement alarm. Instrumentation: Hour meter; Temperature, oil pressure, fuel level gauges; Other instruments provided by factory configuration. Identification Plate: The forklift shall have a manufacturer’s nameplate including: model; serial number; year of manufacture; main technical specifications; load capacity chart. |

| 6. | Procedure for Acceptance of Goods, Works, or Services | Acceptance is carried out by the Customer based on: Quantity and completeness — according to Supplier’s delivery documents (invoice/specification). Quality — by visual inspection, checking integrity, labeling and serial numbers, and by functional testing (engine start, steering and movement checks, mast lifting/lowering, operation of lighting and signaling devices). The acceptance results are documented in an acceptance certificate signed by authorized representatives of both Parties. If any non-conformities are found (defects, incompleteness), a bilateral defect report is issued. The Supplier must rectify all issues or replace the goods at their own expense within an agreed period. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 7. Documentation to Be Handed Over to the Customer Upon Delivery | Together with the equipment, the Supplier must provide: Product passport (technical certificate) for the forklift. Operation manual (user and maintenance manual) in Russian — at least 1 printed copy (and/or electronic version upon agreement). |  |
|  |  | Spare parts and consumables catalogue (printed or electronic). Manufacturer’s/Supplier’s warranty certificate indicating warranty terms and conditions. Certificates/declarations of conformity (if mandatory for this product type). Accompanying documents: invoice, delivery note, specification, acceptance certificate. Other documents required by applicable legislation and model documentation (if available). |
| 8. | Warranty Obligations | Warranty period: not less than 12 months or 2,000 operating hours (whichever comes first) from the date of acceptance / commissioning. During the warranty period, the Supplier shall provide free repair of manufacturing or assembly defects, including spare parts, labor, and technician travel. Maximum response time to the Customer’s warranty request: no more than 3 business days. Maximum repair completion time: no more than 10 business days, unless rare components are required (in which case the period is separately agreed). Replaced components shall carry a warranty not less than the remaining general warranty period, unless otherwise specified by the manufacturer or contract. |