ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение вилочного погрузчика для транспортировки евробочек IBC с отработанным маслом по территории эмульсионного цеха

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место поставки оборудования | Иссык-Кульская область, Жеты-Огузский район, рудник Кумтор. |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3 | Цель | Целью данного технического задания является приобретение вилочного погрузчика в количестве 1-й единицы для обеспечения разгрузки и транспортировки бочек IBC из 40-тонных контейнеров в рамках проекта по применению отработанного масла в состав промышленных взрывчатых веществ |
| 4 | Требования к транспортному средству | Грузоподъемность: 3.5 тонн. Габариты и конструкция: - Габариты погрузчика должны позволять свободное маневрирование внутри 40-футовых контейнеров. - Ширина погрузчика: не более 1200 мм для обеспечения работы в узких пространствах. - Высота погрузчика: не более 2230 мм для обеспечения работы внутри контейнеров. - Мачта: должна быть оптимизирована для работы в условиях ограниченного пространства (внутри 40-футовых контейнеров), обеспечивая безопасный подъем и перемещение бочек IBC. - Наличие бокового смещения вил для точного позиционирования груза. Шины: Пневматические или суперэластичные шины для работы на твердых и неровных поверхностях. Управление: - Гидростатическая трансмиссия для плавного управления. - Эргономичная кабина оператора с регулируемым сиденьем и рулевой колонкой. - Панель управления с интуитивно понятными элементами контроля. Безопасность: - Наличие системы защиты от опрокидывания (ROPS/FOPS). Дополнительное оборудование: - Вилы для бочек IBC (длина вил не менее 1200 мм). - Защита двигателя и гидравлики от пыли и влаги (учитывая условия эксплуатации в цеху). - Возможность установки дополнительного освещения для работы в условиях недостаточной видимости. Гидравлическая система: - Высокопроизводительная, обеспечивающая плавный подъем и опускание груза. |
| 5 | Требования к безопасности и эргономике | - Наличие системы стабилизации груза. - Кабина оператора с хорошей обзорностью и системой защиты от падения предметов. - Удобное управление, эргономичное кресло и регулируемая рулевая колонка. - Светодиодное освещение для работы в условиях ограниченной видимости. - Звуковая и световая сигнализация при движении. |
| 6 | Технические характеристики | Двигатель: - Турбированный 3 куб.м. двигатель внутреннего сгорания (дизельный) - Мощность двигателя 50-55 кВт. - Двигатель должен быть адаптирован для эффективной работы на высоте до 4000 метров над уровнем моря (турбонаддув, усиленная система охлаждения). - Соответствие экологическим стандартам. Коробка передач: автоматическая |
| 7 | Условия эксплуатации | - Температурный режим: от -40°C до +40°C. - Влажность: до 80%. - Высота над уровнем моря: до 4000 метров. |
| 8 | Требования к комплектации | - В комплекте должна быть документация: руководство по эксплуатации, сервисная книжка, сертификаты соответствия. - Запасные части и расходные материалы на период не менее 1 года эксплуатации. - Возможность установки дополнительного оборудования (например, кондиционера в кабину оператора). |
| 9 | Гарантийные обязательства | - Гарантия: не менее 12 месяцев или 2000 моточасов. |
| 10 | Требования к наличию запчастей | - Поставщик обязан обеспечить наличие на своем складе основных запасных частей для вилочного погрузчика на протяжении всего гарантийного срока. - Обязательство по поставке запасных частей по запросу заказчика в течение не более 30 календарных дней с момента получения заявки. - Запасные части должны быть оригинальными или эквивалентными по качеству, с соответствующими сертификатами. - Поставщик обязан предоставить перечень запасных частей и расходных материалов, которые могут потребоваться для текущего обслуживания и ремонта. |
| 11 | Документация | - Паспорт вилочного погрузчика. - Руководство по эксплуатации вилочного погрузчика - Сертификаты соответствия. |
| 12 | Дополнительные требования | - Предлагаемый вилочный погрузчик должен быть новым, не бывшими в использовании, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия. - Оборудование не должно быть заложено, арестовано, должно быть освобождено от прав третьих лиц. - Возможность адаптации под конкретные условия работы и требования заказчика. - Предоставление обучающих материалов для операторов техники. |
| 13 | Сроки поставки | - Срок поставки оборудования: не более 45 календарных дней с момента заключения договора. |

TERMS OF REFERENCE

for the purchase of a forklift truck for transporting IBC Euro drums with waste oil within the Emulsion Plant area

| Item № | List of basic data and requirements | Basic data and requirements |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipment delivery location | Issyk-Kul Region, Jeti-Oguz District, Kumtor Mine. |
| 2 | Client | Kumtor Gold Company CJSC |
| 3 | Purpose of the purchase | The purpose of these Terms of Reference is to purchase one (1) unit of forklift truck for unloading and transporting IBC drums from 40-ton containers as part of the project on the use of waste oil in the composition of industrial explosives. |
| 4 | Requirements for the vehicle | Lifting capacity: 3-5 tons. Dimensions and design: - Dimensions of forklift truck shall allow free maneuvering inside 40-foot containers. - Width: no more than 1,200 mm to allow operation in narrow spaces. - Height: no more than 2,230 mm to allow operation inside containers. - Mast: shall be optimized to operate in confined spaces (inside 40-foot containers) to ensure safe lifting and handling of IBC drums. - Fork side shift to ensure accurate load positioning shall be available. Tires: Pneumatic or super elastic tires for operation on hard and uneven surfaces. Operation: - Hydrostatic transmission for smooth operation. - Ergonomic operator's cab with adjustable seat and steering column. - Control panel with intuitive control elements. Safety: - Rollover protection system (ROPS/FOPS) shall be available. Additional equipment: - Forks for IBC drums (fork length at least 1,200 mm). - Protection of engine and hydraulics against dust and moisture (considering plant operating conditions). - Installation of additional lighting for low visibility conditions shall be possible. Hydraulic system: - High-performance to ensure load smooth lifting and lowering. |
| 5 | Safety and ergonomics requirements | - Load stabilization system shall be available. - Operator's cab with good visibility and fall protection system. - Comfortable controls, ergonomic seat and adjustable steering column. - LED lighting for operation in limited visibility conditions. - Sound and light alarms when moving. |
| 6 | Technical specifications | Engine: - Turbocharged 3 cubic meter internal combustion engine (diesel). - Engine power: 50–55 kW. - Engine shall be adapted for efficient operation at altitudes up to 4,000 meters above sea level (turbocharging, reinforced cooling system). - Compliance with environmental standards. Transmission: automatic. |
| 7 | Operating conditions | - Temperature range: -40°C to +40°C. - Humidity: up to 80%. - Altitude above sea level: up to 4,000 meters. |
| 8 | Configuration requirements | - Forklift truck shall be supplied with documentation: operating manual, service book, certificates of conformity. - Spare parts and consumables for at least 1 year of operation shall be available. - Installation of additional equipment (e.g. air conditioning in the operator's cab) shall be possible. |
| 9 | Warranty obligations | - Warranty: at least 12 months or 2,000 operating hours. |
| 10 | Requirements for spare parts availability | - Supplier shall ensure that basic spare parts for the forklift truck are available in its warehouse throughout the warranty period. - Obligation to supply spare parts at the Client's request within no more than 30 calendar days from the request receipt. - Spare parts shall be original or equivalent in quality, with appropriate certificates. - Supplier shall provide a list of spare parts and consumables that may be required for routine maintenance and repairs. |
| 11 | Documentation | - Forklift truck passport. - Forklift truck operating manual. - Certificates of conformity. |
| 12 | Additional requirements | - The proposed forklift truck shall be new, not used, certified or declared, and fully comply with quality standards and certificate of conformity. - The truck shall not be pledged, arrested, shall be free from the rights of third parties. - Adaptation to specific operating conditions and Client's requirements shall be possible. - Training materials for equipment operators shall be provided. |
| 13 | Delivery terms | - Equipment delivery period: no more than 45 calendar days from the date of agreement conclusion. |