Техническое задание

на закупку обечаек цилиндрических сегментных и фланца.

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | - Обечайка цилиндрическая сегментная №1–1 шт. Изготавливается в виде двух отдельных сегментов (двух полуобечаек). - Наружный диаметр: 1849 мм - Длина: 740 мм - Толщина стенки: 10 мм - Материал: 253МА - Обечайка цилиндрическая сегментная №2–1 шт. Изготавливается в виде двух отдельных сегментов (двух полуобечаек). - Наружный диаметр: 1849 мм - Длина: 400 мм - Толщина стенки: 10 мм - Материал: 253МА - Обечайка цилиндрическая сегментная №3–1 шт. Изготавливается в виде двух отдельных сегментов (двух полуобечаек). - Наружный диаметр: 1808 мм - Длина: 1600 мм - Толщина стенки: 10 мм - Материал: 316L 4. Ответный фланец торцевого уплотнения. (далее Фланец) – 2шт - Изготавливается из двух частей: - Наружная часть в виде полумесяцев из уголков 50х50 - Внутренняя часть изготавливается из пластин согласно чертежу. - Собирается с помощью болтов М10 - Размеры указаны в прикрепленном чертеже. - Толщина пластин 6мм. - Материал фланца 316L |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Кыргызская Республика, Ыссык-Кульская область, город Балыкчы, Нарынское шоссе, 9. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | - Периоды поставки указываются в Коммерческом предложении. - Заказчиком отбирается предложения с оптимальными ценами и сроками поставки, которые отвечают требованиям стандартов и ТЗ по качеству продукта. - Сроки поставки оговариваются и прописываются в договоре. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | - Предоставление КП, где будут указаны: - Цена товара, - Сертификаты соответствия материала, - Сертификаты соответствия производства работ по стандартам ASTM A409 или эквивалентным стандартам, - Срок изготовления, - Условия и сроки доставки. - Подготовка договора. - Производство обечаек. - Производства фланца. - Проверка качества: - Проверка геометрии - Передача отчета о проверке - качества. - Упаковка труб и пластин. - Отгрузка. - При доставке на рудник будет проводиться приемка продукции с проверкой геометрии и качества шва. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | 1. Процесс изготовления должен соответствовать стандартам EN ISO 13920, EN ISO 2768, EN ISO 9692-1, EN ISO 1127, ASTM A999. 2. Материал поставляемых товаров должен соответствовать указанным в наименовании продукции. 3. Сегменты обечаек должны быть с фасками для сварочных швов по EN ISO 9692-1 тип BW-V, параметры: - угол раскрытия α = 60–70° - притупление c = 1,5–2,0 мм. 4. Геометрия труб должна соответствовать описании изделия и стандартам EN ISO 1127, ASTM A999 или другим соответствующим международным стандартам. 5. Обечайки поставляются не сваренными. Сварка выполняется Заказчиком на объекте. 6. Упаковка обечаек должна защищать от механических повреждений, потеря геометрии, исключить контакт с углеродистой сталью и влаги. 7. Дать рекомендации по сварке материалов 253MA. T316L. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | - Предоставление сертификатов качества в Коммерческом предложении. - Предоставление отчета проверки качества готовой продукции после изготовления. - По приезду на рудник проводится проверка качества работниками КГК. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | - Сертификаты на материалы - EN 10204 3.1 или иным стандартом. - Протокол ВИК. - Протокол измерения (ID, OD, овальность, толщина). |
| 8 | Гарантийные обязательства | - При проверке размеров и геометрии обечаек и фланцев должны соответствовать стандартам. - В случае несоответствия поставщик обязан забрать продукт за свой счет и вернуть оплату заказчику. |