Приложение №3 к Положению об организации и осуществлении закупок ЗАО «Кумтор Голд Компани»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления КГК/

Руководитель структурного подразделения

(в соответствии с Положением о делегировании финансовых полномочий)

ФИО_______________________

«____»______________2026 г.

Техническое задание

на поставку системы дозирования метилизобутилкарбинола (MIBC) для флотации.

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Система дозирования метилизобутилкарбинола (MIBC) для флотации — 1 (одна) шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Джети- Огузский район, золоторудное месторождения «Кумтор» |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Определяются условиями договора (график поставки согласуется сторонами). |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | ориентировочный график выполнения работ, в том числе с разбивкой на этапы и очереди |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Требования к поставляемому товару - Товар новый, не бывший в употреблении. - Соответствие функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в настоящем ТЗ. - Область применения: работа на высокой высоте (свыше 4000 м над уровнем моря). - Характеристики вещества MIBC (для учета при подборе материалов и безопасности): - Химическое название: Метилизобутилкарбинол (MIBC, 4-метил-2-пентанол; CAS 108-11-2). - Применение: вспениватель для процесса флотации. - Режим работы: непрерывное/периодическое дозирование в чаны или флотационные камеры. - Температура эксплуатации: 5…40 °C. - Удельный вес: 0,806…0,809 г/см³ при 20 °C. - Температура вспышки: ~40 °C (открытый тигель). - Класс опасности: легковоспламеняющаяся жидкость, категория 3 (H226). - Токсичность: вызывает раздражение глаз и кожи (H319, H335). - Хранение: в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения. 5. Объем проектирования Система должна быть полностью собранной на раме (skid-mounted) и включать: резервуар, насосы, трубопроводы, калибровочную колонну, систему управления и элементы безопасности. Взрывозащита: пригодность для зоны 2, группа IIB, температура Т3 (или экв.), соответствие ATEX/IECEx. 6. Типовой состав системы - Резервуар: SS316L или антистатический HDPE; обваловка на 110 % объёма; огнепреградитель; датчик уровня; вентиляционный фильтр. - Дозировочные насосы: 2×100 % (рабочий/резервный), мембранные или шестерёнчатые; регулируемый расход 0,5–20 л/ч; двигатели с сертификатом ATEX. - Всасывающая линия: запорный клапан; обратный клапан с фильтром; калибровочная колонна ~1 л. - Нагнетательная линия: гаситель пульсаций; предохранительный клапан; манометр; обратный клапан; расходомер; инжекционный штуцер. - Панель управления: PLC с режимами локальный/дистанционный; дозирование пропорционально расходу; межблокировки по безопасности. - Элементы безопасности: заземление; обваловка; огнетушители; аварийный душ/глазная ванна; вентиляция. 7. Дополнительные данные - Количество точек дозирования: 5 комплектов насосов (на точку: рабочий + резервный). - Давление насосов: 3 комплекта 0–5 бар; 2 комплекта 0–10 бар. - Диапазон дозирования на точку: 10 мл – 300 мл. - Объём резервуара: ~2000 л. - Материал конструкции: нержавеющая сталь. - Электрическая классификация: Ex, категория 3. - Питание: 220 В AC. Сигналы: 24 В DC (DCS/аналоговые). Среда промывки: вода. 8. Материалы конструкции Контактирующие детали: SS316L, PTFE/PFA, FFKM или FKM. Рама: окрашенная углеродистая сталь или SS304. Трубки/фитинги: SS316L или PTFE-лайнер. Прокладки: PTFE. Электрооборудование: взрывозащищённое, сертифицированное ATEX. 9. Система управления и КИП - Управление на базе PLC с локальным HMI (ручной/авто), возможность подключения к АСУТП по Ethernet. - Датчик уровня в резервуаре (4–20 мА) с аварийными сигналами. - Датчик давления на выходе насоса (4–20 мА) и предохранительный клапан. - Расходомер с сумматором (4–20 мА). Межблокировки: по низкому уровню, высокому давлению и доступу к панели. Допускаются эквивалентные/превосходящие решения при предоставлении полного технического обоснования. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | - При выявлении несоответствий требованиям — поставщик устраняет за свой счёт. - Все затраты за дополнительные работы, выявленные в ходе проверки оборудования, несёт поставщик |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Поставщик при поставке передаёт: - паспорта/сертификаты оборудования; - документы, подтверждающие гарантию производителя/поставщика; - чертежи GA и P&ID, электросхемы, описание логики управления; - сертификаты ATEX/IECEx; - программу и отчёт FAT; - список рекомендуемых ЗИП (на 2 года); - руководство пользователя и техническую документацию в полном комплекте. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Поставщик предоставляет гарантию на поставляемое оборудование сроком не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийные обязательства включают: - бесплатное устранение всех дефектов, возникших по вине производителя или поставщика; - замену неисправных узлов и деталей за счет поставщика; - консультационную и техническую поддержку в течение гарантийного периода; - обязательство поставщика обеспечить доступность запасных частей; - выезд специалиста поставщика при необходимости (если оговорено в договоре). Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением условий эксплуатации, хранения и монтажа. |

Составили:

Должность                                        					ФИО

Должность								ФИО