Техническое задание

на закуп: Аппарат высокого давления (электрический) для мойки

| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и количество | Аппарат высокого давления (электрический) для мойки Модель (требуемая): DEWALT DXPW 007 E (HRR) ET/25159 OEM №: DXPW007E Количество: 8 единиц |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара. | Определяется договором. Поставка включает доставку до места назначения, разгрузку и передачу товара Заказчику с полным комплектом документов. |
| 4 | Требования к поставляемому товару | Требования к состоянию товара - Товар новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный. - В заводской упаковке, с читаемыми заводскими табличками/шильдиками, серийным номером. - Год выпуска — максимально актуальный на дату поставки (желательно текущий/предыдущий). Ключевые технические требования (обязательные) Поставляемый аппарат должен соответствовать указанной модели и иметь характеристики не хуже следующих: - Тип привода: электрический, от сети переменного тока - Рабочее давление: 230 bar - Производительность (расход воды): 840 л/час - Питание: 380 V, 50 Hz, 3-фазное (если требуется нейтраль/схема подключения — по паспорту изделия) - Потребляемая/номинальная мощность: 7,4 kW - Область применения: промышленная мойка (heavy duty) для условий НПЗ Требования к безопасности и оснащению - Наличие штатных средств безопасной эксплуатации: - разгрузка/байпас и/или предохранительный клапан (защита от превышения давления); - защита электродвигателя (тепловая/токовая) или иная штатная защита по исполнению производителя; - возможность безопасного сброса давления перед отключением/разборкой рукава; - Электрооборудование должно быть рассчитано на питание 380V 50Hz и иметь штатное подключение согласно руководству производителя. Комплектность поставки (минимально необходимая) Поставщик обязан поставить полный комплект для ввода в эксплуатацию, включая как минимум: - аппарат высокого давления DEWALT DXPW007E (DXPW 007 E); - пистолет/курок (spray gun) — штатный; - шланг высокого давления — штатный; - копьё/насадка (lance) и штатные форсунки/сопла (если предусмотрено комплектацией производителя); - кабель питания/разъём (в исполнении производителя) или комплект для подключения согласно паспорту; - фильтрующий элемент/входной фильтр воды (если предусмотрено производителем); - упаковочный лист/перечень комплектации. |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров. | - Приёмка осуществляется после доставки на производственную площадку и включает: - проверку целостности упаковки и отсутствия механических повреждений; - проверку комплектности согласно упаковочному листу/перечню комплектации производителя; - сверку маркировки (модель DEWALT DXPW 007 E (HRR) ET/25159, OEM DXPW007E, серийный номер); - проверку наличия документации (паспорт/даташит, руководство, гарантия, документы соответствия/ввоза — при применимости); - контрольный осмотр и пробный запуск/проверку работоспособности в безопасном режиме (в пределах возможностей площадки Заказчика и требований производителя), включая отсутствие утечек, корректную работу органов управления, устойчивую работу электродвигателя и насоса. - По результатам проверки на производственной площадке Заказчика подписывается “Акт приёмки / Акт приёма-передачи”. |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | - Паспорт/техническое описание изделия (datasheet) с указанием модели и серийного номера; - Руководство по эксплуатации и безопасности (желательно на русском; допускается английский при наличии ключевых разделов по безопасности/подключению); - Гарантийный талон/условия гарантии; - Документы, подтверждающие происхождение/легальный ввоз (при импорте); - Документы о соответствии требованиям ЕАЭС (если применимо к данной категории товара): - декларация/сертификат соответствия ТР ЕАЭС по низковольтному оборудованию и ЭМС при необходимости/применимости. |
| 7 | Гарантийные обязательства. | - Гарантия: не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или поставки (что наступит раньше — по согласованию), либо гарантия производителя, если она больше. - Гарантия включает ремонт/замену дефектных узлов при соблюдении условий эксплуатации. |