ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закуп/замену электродвигателя Konecranes MF13ZA106N155044011T

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта. | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение рудник Кумтор технический обслуживание тяжёлой техники |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Наименование оборудования | Наименование: Электродвигатель асинхронный трехфазный Производитель: Konecranes Модель/Тип: MF13ZA106N155044011T Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F |
| 4 | Назначение оборудования | Электродвигатель предназначен для работы в составе подъёмно-транспортного оборудования (мостовой/козловой кран, таль и т.п.), с характеристиками Heavy Duty (HD −40%). |
| 5 | Технические характеристики | Режим №1 (50 Hz) Мощность: 15 / 12.5 kW Режим нагрузки: HD –40% Частота вращения: 2750 / 415 rpm Коэффициент мощности (cos φ): 0.89 / 0.60 Напряжение: 380 V Схема соединения: Δ / Y Номинальный ток: 31 / 12 A Частота сети: 50 Режим №2 (60 Hz) Мощность: 18 / 3.0 kW Частота вращения: 3370 / 506 rpm Коэффициент мощности (cos φ): 0.90 / 0.60 Напряжение: 440 V Схема соединения: Δ / Y Номинальный ток: 31 / 12 A Частота сети: 60 Hz |
| 6 | Требования к совместимости | Габаритные размеры, интерфейс крепления и тип вала должны соответствовать оригинальной модели MF13ZA106N155044011T. Электрические параметры должны строго соответствовать указанным режимам 50/60 Hz. Двигатель должен быть совместим с существующим приводом. Редуктор подъема серии 6G4400A8. Количество зубьев соединяющей муфты 21/21 (двигатель-редуктор) |
| 7 | Комплектность поставки | Электродвигатель в сборе. Паспорт и сертификат соответствия. Заводская табличка со всеми параметрами |
| 8 | Требования к поставщику | • Поставка оригинального двигателя Konecranes либо полностью совместимого аналога по всем параметрам. • Подтверждение качества и происхождения (сертификаты). |