Техническое задание на закупку

двух единиц дизельных сварочных аппаратов для гаража ТО ТТ

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место доставки | ЗАО «КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ». Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| З. | Общие положения | Предметом технического задания является приобретение двух единиц дизельных сварочных аппаратов для выездных сварщиков гаража ТО ТТ. |
| 4. | Требования к стенду | - Поставляемые сварочные аппараты должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Назначение — выполнение сварочных работ в полевых условиях (карьер рудника). Область применения в высокогорных условиях на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -35 *С до +40 *С. - Оборудование должно соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям. - Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть в комплекте. - Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается. - Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории КР, стандартов соответствия ЕАЭС. - Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. - При осуществлении поставки оборудования Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары. - Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. |

| 6. | Технические характеристики: | 1.Модель: | 1. Модель: Дизельный сварочный аппарат MILLER BIG BLUE 600 AIR PAK или эквивалент. 2. Год выпуска: 2025 и выше 3. Мощность сварки 3.1 Диапазон тока: 20–600 А 3.2 Напряжение: 15–50 В 3.3 Номинальный выход: - 500 А @ 40 В (100%) - 575 А @ 43 В (100%) - 600 А @ 44 В (60%) 4. Двигатель: Deutz TD2.9 L4 4.1 Мощность: 65,7 л.с (≈49 кВт), рядный 4-цилиндровый 4.2 Охлаждение: жидкостное 4.3 Максимальный крутящий момент: 260 Н·м при 1,600–1,800 об/мин 4.4 Минимальные обороты холостого хода: 900 об/мин 4.5 Топливный бак: 95 л 5. Компрессор (Air Pak) 5.1 Тип: винтовой компрессор Ingersoll Rand 5.2 Производительность: ~60 CFM при 100 psi (100 % цикл нагрузки) 5.3 Функция: отдельное включение/выключение для экономии топлива и ресурса 6. Генератор (автономное электропитание) 6.1 3-фазный выход: 20 кВт (непрерывно при 40 °C), до 27 кВт пик 6.2 1-фазный выход: 12 кВт (непрерывно), до 15 кВт пик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Условия оплаты и сроки поставки | - Условия оплаты: Согласно заключенному договору. - Доставка осуществляется производителем до БПБ в установленные сроки Заказчиком. - Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки Заказчиком. - В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |  |  |
| 8. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | - Поставщик обязан при поставке товара предоставить Заказчику следующий комплект документов: - товарно-транспортную накладную; - счет-фактуру; - оригинал сертификата соответствия; - сервисную книжку; - паспорт оборудования; - документы, подтверждающие предоставление гарантии качества от производителя и/или поставщика; - документы, удостоверяющие право собственности на транспортное средство, являющиеся основанием для его государственной регистрации. - Все необходимые руководства пользователя, техническая документация и каталог запчастей должна быть в комплекте или в электронном виде. |  |  |
| 9. | Гарантийный срок | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно запросу Заказчика. |  |
| 10. | Запуск | 1. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет Поставщик |  |
| 11. | Критерии оценки качества | 1.После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка сварочного аппарата. Характеристики должны соответствовать заводским показаниям. 2. В случае выявления несоответствий наших требований Поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |  |
| 12. | Конфиденциальность | 1. Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, за разглашение третьим лицам исполнитель несет ответственность. |  |
| 13. | Экологические требования | - Оборудование должно соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством |  |
| 14. | Безопасность | - Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством |  |