Приложение №3 к Положению организации и осуществлению закупок ЗАО «Кумтор Голд Компани»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления КГК

ФИО_______________________

«____»______________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку эмульгатора для производства эмульсионных взрывчатых веществ

ЗАО “Кумтор Голд Компани”

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место доставки | 721900, Кыргызская Республика, г. Балыкчы, Нарынское шоссе, 9 |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Цель закупки | Обеспечение производства эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ) для подземных и открытых горных работ качественными эмульгаторами на основе PIBSA (полиизобутиленсукциновой кислоты). |
| 4 | Общие требования / нормы и стандарты | - Вязкость при 45°C: 27-21000 спз. - Температура застывания: не выше -10°C. - Температура вспышки: не ниже 199°C. - Содержание PIBSA или производных: 12.5-58.5% - Содержание MeA: 0.9-5% - Содержание SMO: до 10% - Растворимость в углеводородах: полная. - Содержание воды: не более 0,5%. - Индустриальное масло: 30-84% (без содержания отработанных масел) - Кислотное число: 62 - Внешний вид: жидкий при 25°C - Содержание этиленгликоля: 0 - Содержание твердых примесей: 0 |
| 5 | Требования к стабильности: | - Эмульгатор должен сохранять свои свойства при длительном хранении в условиях температур от -20°C до +40°C. - Срок хранения продукта: не менее 12 месяцев с даты поставки. |
| 6 | Требования к использованию: | 6.1. Эмульгатор должен быть совместим с основными компонентами эмульсионных матриц, такими как нитрат аммония, топливо и другие добавки. 6.2. Продукт должен обеспечивать устойчивую и стабильную эмульсию при минимальной концентрации (не более 2% от общей массы эмульсии). 6.3. Эмульгатор должен легко смешиваться при температуре 50-60°C без образования осадков или пленок. |
| 7 | Упаковка и маркировка: | 7.1. Эмульгатор должен быть поставлен в еврокуб контейнерах объемом до 1000 литров, с выходным краном 1,5-дюймовый стандартный резьбовой или 1,5-дюймовый быстроразъемный кулачковый замок. 7.2. Содержимое контейнеров должно быть стандартным по каждой партии 7.3. Контейнеры должны быть герметично закрыты и иметь маркировку с указанием: - Наименования продукта. - Лота и партии. - Даты производства. - Срока хранения. 7.4. Каждая партия должна сопровождаться паспортом качества и сертификатом соответствия. |
| 8 | Требования к качеству и сертификации: | 8.1. Эмульгатор должен соответствовать стандартам ISO 9001 и иным нормативам, применимым к материалам для производства взрывчатых веществ. 8.2. Продукт должен иметь сертификаты соответствия требованиям безопасности для использования в составе ВВ. 8.3. Продукт должен быть испытан на производстве с предоставлением отчетов по результатам тестирования. |
| 9 | Требования к документации: | 9.1. Поставщик обязан предоставить техническую документацию, включающую: - Паспорт качества на продукт. - Сертификат соответствия. - Инструкции по безопасному обращению и хранению продукта. 9.2. В документации должны быть указаны данные по физико-химическим свойствам продукта, рекомендации по его использованию и условия хранения. |
| 10 | Гарантийные обязательства | 10.1. Поставщик гарантирует качество эмульгаторов в течение всего срока хранения при соблюдении условий транспортировки и хранения. 10.2. В случае обнаружения дефектов или несоответствия качественных характеристик поставленного товара, поставщик обязуется осуществить замену продукции за свой счет в течение 10 рабочих дней. |
| 11 | Контроль качества и приемка: | 11.1. Контроль качества эмульгаторов осуществляется на основании предоставленных сертификатов соответствия и испытаний на предприятии-заказчике. 11.2. Приемка товара производится путем проверки соответствия заявленным характеристикам по технической документации и результатам тестов на производстве. |
| 12 | Особые условия: | 12.1. Поставщик должен иметь опыт поставок аналогичных продуктов для производства ВВ. 12.2. Все условия транспортировки и хранения должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к материалам для взрывчатых веществ. |
| 13 | Объем поставки | Ориентировочно: 250 000 кг. Возможна регулярная поставка партиями по 18000-20000 кг. |
| 14 | Условия оплаты и доставка | - Условия оплаты рассматриваются в договоре. - Доставка осуществляется поставщиком DAP Балыкчы. |