Приложение №3

к Положению организации и осуществлению закупок ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Техническое задание

на поставку специализированным железнодорожным транспортом летнего дизельного топлива экологического класса К5, марки ДТ-Л-К5, сортов «С», «D» по ГОСТу 32511–2013 (EN 590:2009) для нужд ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Бишкек 2026

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТАВКЕ ТОВАРА

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНЕ ТОВАРА

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Поставка специализированным железнодорожным транспортом летнего дизельного топлива экологического класса К5, марки ДТ-Л-К5, сортов «С», «D по ГОСТу 32511–2013 (EN 590:2009) для нужд ЗАО «Кумтор Голд Компани».

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Летнее дизельное топливо будет применяться в условиях высокогорья (выше 4000 м над уровнем моря) на руднике «Кумтор», Джеты-Огузский район, Иссык-кульская область, Кыргызская Республика.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 2: Требования к летнему дизельному топливу сортов «С», «D».

Таблица 3: График поставки Товара по месяцам в 2026 году.

|  | 15–31 мая 2026г. | 1–30 июня 2026г. | 1–15 июля 2026г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, тонн | 8500 | 15000 | 8500 |

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Порядок приёмки на БПБ

1. Приёмка топлива будет осуществляться в килограммах на БПБ по факту. 2. До подачи транспортных средств под слив подготавливаются приборы и посуда для отбора проб и проведения лабораторных испытаний. 3. По прибытии транспортных средств с нефтепродуктами на БПБ: 3.1. сверяются номера железнодорожных цистерн (вагонов) с номерами, указанными в транспортных накладных; 3.2. проверяются наличие и исправность пломб на железнодорожных цистернах (вагонах) и чистота нижних сливных устройств, наличие маркировки на таре с нефтепродуктами, соответствие маркировки отгрузочным документам и исправность тары; 3.3. проверяются наличие, полнота и правильность заполнения паспорта качества и копии сертификатов (деклараций) соответствия или информации о сертификации (декларировании), приложенных к документам отправителя, и сверяются данные паспортов с требованиями нормативного документа; 3.4. проверяется наличие воды (с помощью водочувствительной пасты) и механических примесей в нефтепродуктах путем отбора донной пробы из каждого транспортного средства или тары, выбранных для отбора точечных проб; 3.5. отбираются точечные пробы и составляются объединенная проба (в соответствии с установленными требованиями) для проведения приемо-сдаточного анализа; 3.6. регистрируется отобранная объединенная проба нефтепродукта в журнале регистрации проб и проводится приемо-сдаточный анализ; 3.7. после проверки: плотности, температуры, цвета, прозрачности нефтепродукта, отсутствия воды и механических примесей дается разрешение на слив нефтепродукта; 3.8. заносятся данные паспорта качества Поставщика и результаты приемо-сдаточного анализа в журнал анализов; 3.9. делается отметка в паспортах качества Поставщика и в журнале регистрации проб номеров транспортных средств, которыми доставлены нефтепродукты, и номере резервуара, в который они слиты (в какое хранилище помещены); 3.10. при сливе нефтепродукта в резервуар на остаток нефтепродукта той же марки после двухчасового отстоя продукта отбирается объединенная проба и отправляется на контрольный анализ; 3.11. если нефтепродукт некондиционный либо невозможно установить его качество, слив его осуществляется в отдельный резервуар. В этом случае отбирается проба в присутствии представителя железной дороги или незаинтересованной организации. Одну часть пробы хранят на случай необходимости проведения арбитражного анализа, другую часть подвергают анализу в объеме требований нормативного документа. 3.12. При приеме нефтепродуктов объединенную пробу для проведения приемо-сдаточного анализа отбирают и разделяют ее на три части. Две части оформляют как арбитражные пробы, а третью - как контрольную – проверяют на наличие воды и механических примесей (визуально). При положительных результатах анализа и отсутствии других замечаний разрешают слив нефтепродукта. После двух часов отстоя продукта из резервуара, в который слит нефтепродукт, отбирают пробу и направляют на анализ (в объеме контрольного) в аккредитованную лабораторию. Если по результатам контрольного анализа будет установлено несоответствие качества нефтепродукта требованиям нормативного документа, то вторая часть пробы направляется на анализ (в объеме требований нормативных документов) в аккредитованную лабораторию. Третью часть пробы используют как арбитражную в случае предъявления претензии Поставщику нефтепродукта.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара

- Поставщик в момент приемки топлива предоставляет транспортную накладную с указанием следующих характеристик: единицы массы (кг), температуры, удельного веса, единицы объема (литр). Каждая партия Товара должна сопровождаться соответствующими документами: Паспортом качества завода изготовителя для каждой цистерны; Сертификатом соответствия; Отгрузочным реестром содержащим следующую информацию: номера ж/д цистерн, номера ж/д накладных, вес нетто отправляемого товара и другими документами о качестве (паспорт качества на товар, сертификат соответствия); Инструкцию по возврату ж/д порожних цистерн; Иные документы предусмотренные в отношении поставки топлива законодательством ЕАЭС или применимым законодательством. - Поставщик предоставляет Заказчику за каждую поставку топлива в течение 10 (десяти) календарных дней от даты поставки топлива счёт. К счёту должны быть приложены: счёт-фактура, транспортная накладная. - Все документы к заключенному договору могут быть оформлены по электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы электронные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по электронной почте или по факсу текста.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТАВКЕ ТОВАРА

5.1. В конкурсной заявке Поставщик должен указать стоимость Товара до места поставки: Республика Казахстан, станция «Турксиб», ж/д узел ст. «Луговая». Базис поставки: DAP «Турксиб» / «Луговая». 5.2. Местом доставки является: Кыргызская Республика, г. Балыкчы, Нарынское шоссе 9, Балыкчынская перевалочная база ЗАО «Кумтор Голд Компани». Станция назначения: Станция «Балыкчы», Кыргыз Темир Жолу, код станции: 717703 5.3. Поставщик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии при поставке топлива.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНЕ ТОВАРА

В цену дизельного топлива должны быть включены: стоимость Товара, стоимость всех видов расходов, связанных с доставкой топлива до места поставки, страхование, сертификация, стоимости необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой, плату за выброс в атмосферу загрязняющих веществ, а также иные расходы Поставщика, возникающие при исполнении им обязательств по поставке топлива. Стоимость доставки Товара до места поставки должна быть включена в стоимость Товара и отдельно не оплачивается.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

Гарантийный срок на дизельное топливо устанавливается в соответствие с ГОСТ Р 52368–2005 на основании гарантийных обязательств завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

8.1. Паспорт качества прилагают к каждой транспортной накладной на каждый вагон (цистерну). 8.2. Приложение одного паспорта на весь маршрут или группу цистерн допускается только в случае, если маршрут или группа цистерн с одним нефтепродуктом адресуется одному получателю в один пункт слива и при условии, что загрузка этого маршрута производилась из одного резервуара, о чем делается соответствующая отметка в паспорте. Если налив производится из двух резервуаров, то паспорт качества оформляется по пробе из резервуара, в котором нефтепродукт имеет меньший запас качества. Наличие паспортов качества на топливо обязательно, сертификаты соответствия прилагаются к документам на каждую партию топлива и предъявляются по требованию Покупателя и должны быть заверены надлежащим образом. 8.3. Покупатель в праве отказать в приемке нефтепродукта в случаях: 8.3.1. несоответствии качества принимаемого нефтепродукта (по данным паспорта Поставщика) требованиям ГОСТ и настоящего технического задания; 8.3.2. отсутствии пломб на цистерне в соответствии со схемой пломбировки; 8.3.3. неисправности нижнего сливного устройства цистерны; 8.3.4. неправильном оформления транспортной накладной; 8.3.5. отсутствии паспорта качества или информации о сертификации нефтепродукта, подлежащего обязательной сертификации; 8.3.6. неправильном оформлении паспорта качества на нефтепродукт (отсутствие номера, заполнен не по всем показателям качества).

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

БПБ – режимный объект, на котором действуют внутренние правила ЗАО «КГК» (предоставляются по запросу). Во исполнение Постановления кабинета министров Кыргызской Республики № 361 от 4 июля 2024 года «О введении маркировки топлива», а также для своевременного исполнения «Порядка маркировки топлива в КР» согласно Приложения к приказу ГНС № 288 от 27.09.2024г. Поставщик должен будет в срок не менее чем за 8 (восемь) рабочих дней присылать Покупателю по электронной почте реестр ж/д цистерн с их дислокацией, ж/д накладных и Паспорта качества на каждую партию Товара до прихода Товара к месту назначения, чтобы у Покупателя было достаточно времени для подачи заявки оператору маркировки топлива и назначения налоговым органом даты маркировки Товара в количестве, указанном в вышеупомянутых документах. При несоблюдении Поставщиком вышеизложенных требований Покупатель освобождается от какой-либо ответственности за несвоевременный возврат Поставщику порожних ж/д цистерн в случае, если такая задержка произошла в результате процедур, связанных с маркировкой топлива, либо по другим причинам, независящих от КГК.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

10.1. Летнее дизельное топливо экологического класса К5, марки ДТ-Л-К5, сорта «С», «D» по ГОСТу 32511–2013 (EN 590:2009) в количестве 77 000 тонн; приём-передача должна начаться не позднее 15.05.2026 и завершиться до 31 октября 2026г. партиями не более 6–10 ж/д цистерн в сутки по согласованному сторонами равномерному графику поставки. 10.2. Нормативный (допустимый) срок, который включает срок движения ж/д цистерн в груженном виде и срок движения ж/д цистерн в порожних рейсах по территории Кыргызской Республики составляет 3 (трое) полных суток (72 часа) для операций, связанных с выгрузкой на территории БПБ и отправкой порожних ж/д цистерн с территории БПБ. 10.3. Срок движения груженной ж/д цистерны по территории Кыргызской Республики не может быть менее одних суток и рассчитывается следующим образом: расстояние от выходной пограничной станции из Республики Казахстан до станции назначения (ст. Балыкчы) делится на нормативную скорость 200 (двести) км в сутки. При этом неполные сутки округляются до полных суток. 10.4. В случае несоблюдения указанного в п.10.1. графика поставки со стороны Поставщика Покупатель признается освобожденным от любой ответственности перед Поставщиком и третьими лицами за превышение нормативного (допустимого) срока нахождения ж/д цистерн на территории Кыргызской Республики (свыше 3 суток или 72 часов) из-за несвоевременного возврата порожних ж/д цистерн или/и их вынужденного простоя на станциях «Балыкчы», «Бишкек», «Кемин», «Токмок» и др. в связи с произошедшей задержкой приёмки Товара на БПБ или на арендуемых Покупателем нефтебазах, и все затраты, понесенные Покупателем по выплате за простой и хранение ж/д цистерн в адрес ГП «НК «Кыргыз Темир Жолу» будут возмещены Поставщиком Покупателю в полном объёме. 10.5. Приёмка топлива по весу будет производиться на БПБ. 10.6. Погрешность при приёмке Товара определяется условиям Договора между Покупателем и Поставщиком. 10.7. График поставки топлива: определяется условиям Договора между Покупателем и Поставщиком. 10.8. Заказчик вправе, по результатам рассмотрения, принять решение о заключении договоров с несколькими участниками закупки. Распределение количества поставляемого топлива между несколькими участниками закупки осуществляется на усмотрение заказчика и оспариванию участниками не подлежит.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы необходимо предоставлять на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ДТ | Дизельное топливо |
| 2 | БПБ | Балыкчынская Перевалочная База |
| 3 | КГК | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |

Данное Техническое Задание является неотъемлемой частью Договора между Покупателем и Поставщиком.