Приложение №3 к Положению организации и осуществлению закупок ЗАО «Кумтор Голд Компани»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку 15-тонного вилочного погрузчика для

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место доставки | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9 |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3. | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 4. | Общее положение | Предметом технического задания является приобретение 15 тонного вилочного погрузчика. |
| 5. | Требования к погрузчику | - Поставляемый 15 тонный вилочный погрузчик (далее погрузчик) должен быть новым, не бывшим в употребление. Тип – погрузчик. Назначение – погрузочно-разгрузочных работ, и перемещения грузов. Область применения на шоссейных, грунтовых и горных дорогах на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -35 *С до +40 *С. - Погрузчик должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям - Основные требования: - Грузоподъемность: от 15000 кг - Эксплуатационная масса: около 23000 кг - Габаритные размеры (ДхШхВ), включая вилы: около 7410 x 2560 x 3400 мм - Мощность двигателя: от 140 кВт, с турбокомпрессором - Максимальная скорость движения: около 30 км/ч - Преодолеваемый уклон: около 28% - Тип шин: пневматические - Размеры вил: от 2400×250×90 мм - Тип привода: Дизель - Число оборотов: около 2300 об/мин - Модель двигателя: Cummins (предпочтительно) - Дорожный просвет: около 320 мм - Колесная база: до 3100 мм - Шины: 12.00-24-20PR / 12.00-20-20PR - Скорость подъёма мачты (под нагрузкой): около 280 мм/с - Радиус поворота: около 5000 мм - Длина вил: от 2400 мм - Центр тяжести груза: около 900 мм - Диапазон раздвижения вил: около 900-2150 мм - Смещение каретки: ±312.5 мм - Высота подъема: от 6500 мм - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. - Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством - При осуществлении поставки погрузчика поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар. - Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. - Запасные части на данный погрузчик должны быть доступны заказчику для приобретения по необходимости не менее чем 5 лет с момента его приобретения. |
| 6. | Условия оплаты и сроки поставки | - Условия оплаты: По согласованию с заказчиком - Доставка осуществляется производителем до БПБ в установленные сроки заказчиком. - Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки заказчиком. - В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |
| 7. | Гарантийный срок | Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |
| 8. | Запуск | Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик |
| 9. | Критерии оценки качества | - После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка оборудования. Характеристика должна соответствовать заводским показателям. - В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 10. | Конфиденциальность | Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено. |
| 11. | Экологические требования | Оборудование должно соответствовать всем требованиям законодательства Кыргызской Республики и/или ЕАЭС. |
| 12. | Безопасность | - Погрузчик должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР и/или ЕАЭС. - Все работы должны проводиться согласно законодательству КР в части охраны труда и промышленной безопасности. |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

for the procurement of a 15-tonne forklift truck for

Kumtor Gold Company CJSC

| No. | Item | Data and Requirements |
| --- | --- | --- |
| 1 | Place of Delivery | Kyrgyz Republic, Balykchy city, 9 Narynskoye Highway |
| 2 | Customer | Closed Joint Stock Company “Kumtor Gold Company” |
| 3 | Contractor | To be determined based on the tender results |
| 4 | General Description | The subject of this Technical Specification is the acquisition of a 15-ton forklift truck |
| 5 | Forklift Requirements | The supplied 15-ton forklift truck (hereinafter referred to as “Forklift”) must be new and unused. Type: Forklift. Purpose: loading, unloading, and transportation of goods. Operating conditions: paved roads, unpaved roads, and mountainous terrain at altitudes above 4,000 meters above sea level, with ambient temperatures from –35°C to +40°C |
| 6 | Performance Requirements | The Forklift must meet or exceed the technical specifications in terms of performance and energy efficiency |
| 7 | Main Technical Requirements | See detailed specifications below |
| 7.1 | Load Capacity | From 15,000 kg |
| 7.2 | Operating Weight | Approximately 23,000 kg |
| 7.3 | Overall Dimensions (L×W×H), incl. forks | Approximately 7,410 × 2,560 × 3,400 mm |
| 7.4 | Engine Power | From 140 kW, turbocharged |
| 7.5 | Maximum Travel Speed | Approximately 30 km/h |
| 7.6 | Gradeability | Approximately 28% |
| 7.7 | Tire Type | Pneumatic |
| 7.8 | Fork Dimensions | From 2,400 × 250 × 90 mm |
| 7.9 | Drive Type | Diesel |
| 7.10 | Engine Speed | Approximately 2,300 rpm |
| 7.11 | Engine Model | Cummins (preferred) |
| 7.12 | Ground Clearance | Approximately 320 mm |
| 7.13 | Wheelbase | Up to 3,100 mm |
| 7.14 | Tires | 12.00-24-20PR / 12.00-20-20PR |
| 7.15 | Mast Lifting Speed (loaded) | Approximately 280 mm/s |
| 7.16 | Turning Radius | Approximately 5,000 mm |
| 7.17 | Fork Length | From 2,400 mm |
| 7.18 | Load Center | Approximately 900 mm |
| 7.19 | Fork Spreading Range | Approximately 900–2,150 mm |
| 7.20 | Carriage Side Shift | ±312.5 mm |
| 7.21 | Lifting Height | From 6,500 mm |
| 8 | Documentation | All required user manuals and technical documentation must be provided in original form; copies are not allowed |
| 9 | Safety Compliance | The goods must comply with all applicable safety requirements established by current legislation |
| 10 | Certificates | Upon delivery, the supplier must provide originals or duly certified copies of valid certificates of conformity and declarations of compliance with applicable standards |
| 11 | Legal Status | The supplied goods must be free from pledges, arrests, or any other encumbrances |
| 12 | Spare Parts Availability | Spare parts must be available for purchase for at least 5 years from the date of acquisition |
| 13 | Payment and Delivery Terms | Payment terms: by agreement with the Customer. Delivery is carried out by the manufacturer to the Customer’s designated location within the deadlines set by the Customer |
| 14 | Assembly and Commissioning | Assembly and commissioning must be completed within the timeframes set by the Customer |
| 15 | Penalties | Failure to meet delivery and execution deadlines may result in penalties |
| 16 | Warranty Period | The Supplier must provide a warranty in accordance with the manufacturer’s terms |
| 17 | Commissioning Costs | All costs for additional works identified during equipment inspection shall be borne by the Supplier |
| 18 | Quality Evaluation | During the warranty period after commissioning, the equipment will be evaluated; characteristics must comply with factory specifications |
| 19 | Non-Compliance | In case of non-compliance with requirements, the Supplier bears all costs of corrective actions |
| 20 | Confidentiality | All data related to the transaction shall be confidential; disclosure to third parties is prohibited |
| 21 | Environmental Requirements | The equipment must comply with the environmental legislation of the Kyrgyz Republic and/or the EAEU |
| 22 | Occupational Safety | The Forklift must comply with safety requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic and/or the EAEU. All work must be conducted in accordance with labor protection and industrial safety regulations |