Приложение 2

Техническое задание
на поставку компрессионных ПВХ изделий для технических вод при проходке подземных горных выработок Подземной разработки месторождении «Кумтор».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место доставки | ЗАО «КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ». Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани», Подземная разработка |
| 3 | Общие положения | - Наименование изделия: Муфта соединительная компрессионного типа, тройник компрессионный, кран компрессионный, отвод компрессионный 45 град. и 90 град. совместимые с ПНД трубой 75 мм. - Запасные части: Уплотнительное резиновое кольцо круглого сечения для компрессионных фитингов, совместимых с ПНД трубой Ø75 мм, предназначенное для муфт, тройников, кранов и отводов компрессионного типа. - Поставка в качестве запасных уплотнительных элементов (ЗИП) - Назначение: Формирование разборных высокопрочных узлов соединения трубопроводов из ПВХ/НПВХ диаметром 75 мм, задействованных в подаче технической воды в подземных горных выработках. Изделие предназначено для обеспечения герметичности магистрали в условиях вибрационных нагрузок, повышенной запыленности и воздействия агрессивных шахтных вод. |
| 4 | Количество компрессионных изделий по назначению | - Муфты соединительные: в количестве 100 шт. Приложение 1. - Тройник компрессионный: в количестве 50 шт. Приложение 2. - Кран компрессионный: в количестве 50 шт. Приложение 3. - Отвод компрессионный 45 градусов: в количестве 50 шт. Приложение 4. - Отвод компрессионный 90 градусов: в количестве 50 шт. Приложение 5. - Уплотнительные кольца 75 мм: в количестве 200 шт. Приложение 6. |
| 5 | Технические характеристики для компрессионных ПВХ изделий | - Номинальный диаметр (d): 75 мм. - Тип зажима: Цанговый обжим с разрезным кольцом. Конструкция должна обеспечивать осевую фиксацию трубы, исключающую её вырыв при гидроударах. - Рабочее давление (PN): до 16 бар (1.6 МПа) - Температурная стойкость: Стабильная работа в диапазоне температур шахтной атмосферы (от +0°C до +40°C). - Тип соединения: Обжимной (компрессионный), не требующий специального инструмента для монтажа. - Срок службы: не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. - Ремонтопригодность: Возможность многократной сборки/разборки (не менее 10 циклов) без замены корпуса и зажимных гаек. - Герметичность: Класс герметичности «А» (отсутствие видимых протечек при максимальном давлении). - Корпус и гайки: Высокопрочный первичный полипропилен (PP-H или PP-B). Использование вторичного сырья не допускается. - Уплотнение: Маслобензостойкая резина (NBR) или этиленпропиленовый каучук (EPDM). Уплотнитель должен сохранять эластичность при длительном сжатии. - Каждое изделие должно иметь нестираемую маркировку с указанием: 1. Завода-изготовителя. 2. Типоразмера (75 мм). 3. Рабочего давления (PN16). 4. Даты производства (номер партии) |
| 6 | Технические характеристики для резинового уплотнения. | - Уплотнительное кольцо предназначено для герметизации соединения компрессионной муфты для ПНД труб диаметром 75 мм. - Кольцо должно обеспечивать герметичность при рабочем давлении трубопровода до 10–16 бар. - Материал: EPDM или NBR резина (или эквивалент). - Твердость: 60–70 Shore A. - Материал должен быть: - устойчив к воде и слабым химическим растворам - устойчив к старению и ультрафиолету - Геометрические параметры- (пример для 75 мм муфты) - Тип: O- круглое сечение - Внутренний диаметр: ~ 75 мм - Сечение кольца: 6–8 мм - Овальность: не более 0,3 мм - Поверхность: без пор, трещин. - Рабочая температура: –20…+40 °C (кратковременно до +60 °C). - Рабочее давление: до 16 бар. |
| 7 | Качество и стандарты | 7.1. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с международными стандартами ISO 17885 (или EN 12201-3) и соответствовать требованиям ГОСТ 32415-2013 (или эквивалентным межгосударственным стандартам). При использовании эквивалентных стандартов поставщик обязан предоставить сравнительную таблицу характеристик, подтверждающую полное соответствие механических и эксплуатационных параметров изделия условиям эксплуатации в подземных горных выработках». 7.2. Поставщик обязан предоставить: - паспорт изделия, - сертификат качества, - технические характеристики, - инструкции по монтажу, |
| 8 | Условия приемки | 8.1. Приемка продукции осуществляется по: - Визуальный осмотр на отсутствие трещин, облоя и дефектов литья, - Гидравлические испытания статическим давлением 1.5 МПа в течение 1 часа, - проверке сопроводительной документации. - Проверка усилия на разрыв (вытягивание трубы из фитинга) 8.2. Заказчик оставляет за собой право проведения: - выборочные независимые испытания продукции. - в случае выявления несоответствий партия подлежит браковке либо дополнительной проверке по согласованию сторон. |
| 9 | Техническая документация | - Поставщик вместе компрессионными изделиями (муфты, кран, отвод) ПВХ обязуется предоставить сопроводительную техническую документацию (сертификаты соответствия, паспорта, инструкции по применению и другие необходимые документы для безопасного применения. - Инструкции по эксплуатации применению - 2 экз. - Документация формате PDF на USD - 2 шт. - Сертификат качества и происхождения, Все документы должны быть предоставлены как в электронном виде, так и в бумажном на русском языке. |
| 10 | Условия оплаты и сроки поставки | 10.1. Условия оплаты: согласно Договору. 10.2. Доставка осуществляется за счет и силами Поставщика. 10.3. Условия поставки: для нерезидентов КР- DAP, для резидентов КР -DDP. 10.4. Поставка осуществляется в соответствии с утверждённым графиком. 10.5. За нарушение сроков поставки Поставщик несёт ответственность согласно договору. 10.6. Допускается применение штрафных санкций при систематическом нарушении графика. |
| 11 | Прочие условия | 11.1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям международного стандарта при соблюдении условий эксплуатации и хранения. 11.2. Данное техническое задание может быть не окончательным, и заказчик имеет право запросить дополнительные информации о продукции. 11.3. Поставщик должен быть готов предоставить образец продукта для проверки совместимости при монтаже с трубами используемые подземном руднике Кумтор. 11.4. Поставщик должен обеспечить наличие запасных уплотнительных колец не менее 10% от общего количества фитингов. |

Приложение №1. Муфты соединительные: в количестве 100 шт.

Приложение №2. Тройник компрессионный: в количестве 50 шт.

Приложение №3. Кран компрессионный: в количестве 50 шт.

Приложение №4. Отвод компрессионный 45 градусов

Приложение №5. Отвод компрессионный 90 градусов

Приложение №6. Отвод компрессионный 90 градусов

Appendix 2

Terms of Reference
for the Supply of Compression PVC Fittings for Technical Water for Development of Underground Mine Workings, Kumtor Deposit (Underground Mining).

| No. | List of key data and requirements | Key data and requirements |
| --- | --- | --- |
| 1 | Place of Delivery | KUMTOR GOLD COMPANY CJSC. Kyrgyz Republic, Balykchy, 9 Naryn Highway. |
| 2 | Client | Kumtor Gold Company CJSC, Underground Mining |
| 3 | General Provisions | - Product name: Compression coupling, compression tee, compression valve, compression elbow 45° and 90°, compatible with Ø75 mm HDPE pipe. - Spare parts: Round-section rubber sealing ring for compression fittings compatible with Ø75 mm HDPE pipe, intended for couplings, tees, valves and compression elbows. - Supply as spare sealing elements (spares). - Purpose: Formation of demountable high-strength joints of PVC/uPVC pipelines with a diameter of 75 mm used for supply of technical water in underground mine workings. The products shall ensure pipeline tightness under vibration loads, increased dust levels and exposure to aggressive mine waters. |
| 4 | Quantity of Compression Products by Application | - Compression couplings: 100 pcs. Appendix 1. - Compression tees: 50 pcs. Appendix 2. - Compression valves: 50 pcs. Appendix 3. - Compression elbows 45°: 50 pcs. Appendix 4. - Compression elbows 90°: 50 pcs. Appendix 5. - Sealing rings 75 mm: 200 pcs. Appendix 6. |
| 5 | Technical Specifications for Compression PVC Products | - Nominal diameter (d): 75 mm. - Clamping type: Collet compression with split ring. The design shall ensure axial fixation of the pipe, preventing pull-out during water hammer. - Operating pressure (PN): up to 16 bar (1.6 MPa). - Temperature resistance: Stable operation in the mine atmosphere temperature range (+0°C to +40°C). - Connection type: Compression, not requiring special installation tools. - Service life: At least 10 years subject to compliance with operating conditions. - Maintainability: Multiple assembly/disassembly (at least 10 cycles) without replacement of the body and compression nuts. - Tightness: Leak-tightness class “A” (no visible leakage at maximum pressure). - Body and nuts: High-strength virgin polypropylene (PP-H or PP-B). Use of recycled materials is not permitted. - Seals: Oil- and fuel-resistant rubber (NBR) or ethylene propylene rubber (EPDM). The seal shall retain elasticity under prolonged compression. - Each product shall have permanent marking indicating: 1. Manufacturer. 2. Size (75 mm). 3. Pressure rating (PN16). 4. Production date (batch number). |
| 6 | Technical Specifications for Rubber Seals | - The sealing ring is intended to seal the joint of a compression coupling for Ø75 mm HDPE pipes. - The ring shall ensure tightness at pipeline operating pressure up to 10–16 bar. - Material: EPDM or NBR rubber (or equivalent). - Hardness: 60–70 Shore A. - The material shall be: - resistant to water and mild chemical solutions; - resistant to aging and ultraviolet exposure. - Geometrical parameters (example for a 75 mm coupling): - Type: O-ring (round cross-section). - Inner diameter: ~75 mm. - Cross-section: 6–8 mm. - Ovality: not more than 0.3 mm. - Surface: free from pores and cracks. - Operating temperature: –20…+40°C (short-term up to +60°C). - Operating pressure: up to 16 bar. |
| 7 | Quality and Standards | 7.1. The products shall be manufactured in accordance with international standards ISO 17885 (or EN 12201-3) and comply with GOST 32415-2013 (or equivalent interstate standards). If equivalent standards are applied, the Supplier shall provide a comparative table of characteristics confirming full compliance of the mechanical and operational parameters of the product with the operating conditions in underground mine workings. 7.2. The Supplier shall provide: - product datasheet (passport), - quality certificate, - technical specifications, - installation instructions. |
| 8 | Acceptance Conditions | 8.1. Acceptance of the products is carried out by: - visual inspection for absence of cracks, flash and casting defects, - hydraulic testing with static pressure of 1.5 MPa for 1 hour, - verification of accompanying documentation, - pull-out resistance check (pulling the pipe out of the fitting). 8.2. The Client reserves the right to: - conduct selective independent testing of the products. - if nonconformities are identified, the batch shall be rejected or subject to additional inspection by mutual agreement of the parties. |
| 9 | Technical Documentation | - Together with the compression PVC products (couplings, valve, elbows), the Supplier shall provide accompanying technical documentation (certificates of conformity, passports/datasheets, instructions for use, and other documents required for safe use). - Operating and application instructions – 2 copies. - Documentation in PDF format on a USB drive – 2 pcs. - Quality and origin certificate. All documents shall be provided both in electronic form and as hard copies in Russian. |
| 10 | Payment Terms and Delivery Schedule | 10.1. Payment terms: as per the Agreement. 10.2. Delivery shall be at the Supplier’s cost and by the Supplier’s means. 10.3. Delivery terms: for non-residents of the Kyrgyz Republic – DAP; for residents of the Kyrgyz Republic – DDP. 10.4. Delivery shall be performed in accordance with the approved schedule. 10.5. In case of breach of delivery deadlines, the Supplier shall be liable in accordance with the Agreement. 10.6. Penalties may be applied in case of systematic schedule violations. |
| 11 | Other Conditions | 11.1. The Manufacturer guarantees compliance with international standards provided that the operating and storage conditions are met. 11.2. This Terms of Reference may be preliminary, and the Client has the right to request additional information about the products. 11.3. The Supplier shall be ready to provide a product sample to verify installation compatibility with the pipes used at the Kumtor underground mine. 11.4. The Supplier shall ensure availability of spare sealing rings of at least 10% of the total number of fittings. |

Appendix No. 1. Compression couplings: 100 pcs.

Appendix No. 2. Compression tee: 50 pcs.

Appendix No. 3. Compression valve: 50 pcs.

Appendix No. 4. Compression elbow 45°

Appendix No. 5. Compression elbow 90°

Appendix No. 6. Sealing rings 75 mm