Линейный усилитель Part No. VC-1004-INF2

- Диапазон частот Спектр VHF

- Разделение частот 9,5 МГц

- Предустановленная полоса пропускания (обратный канал) 168,00–220,00 МГц (видео использует 40–115 МГц)

- Предустановленная полоса пропускания (прямое направление) 146,00–158,50 МГц

- Коэффициент усиления усилителя 22 дБ ном. (вперед и назад)

- Тип усилителя Линейный, класс A

- Конструкция Технология поверхностного монтажа

- Регулировка усиления Авто (ALC)

- Диапазон АРУ 20 дБ

- Входное/выходное сопротивление 50/75 Ом

- Разделение усилителя (рекомендуется) 350 метров

- Перехват третьего порядка Вперед 16 дБм, Возврат 20 дБм

- Рабочее напряжение 32-5 В постоянного тока

- Максимальный ток линии 5 ампер

- Потребляемая мощность 1,2 Вт

- Номинальный уровень входного сигнала

- Вперед -15 дБм, Возврат -16 дБм

- Модуль усилителя (VCC=5 В постоянного тока) 100 мА обычно

- Уровень выхода базового порта Возврат 0 дБм макс. Вперед +1 дБм макс.

- Конструкция Погружной литой CATV

- Размер 130 x 90 x 60 мм (6 x 3,5 x 2,5 дюйма)

- Оконцовка CATV сквозной штыревой разъем