Техническое задание

на оказание услуг доступа к сети Интернет по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, с. Лебединовка, пр. Ленина 262

| № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/вид количество / объемы единица измерения | Гарантированная скорость подключения к сети Интернет: 500 Мбит/с без ограничения по объёму трафика (симметричная, входящая и исходящая); |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский район, с. Лебединовка, пр. Ленина 262 |
| 3 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | 1. Исполнитель должен иметь не менее двух независимых, вышестоящих Интернет-каналов; 2. Тип интерфейса для подключения к сети Заказчика кабельный интерфейс Ethernet (RJ-45); 3. Исполнитель на время предоставления услуги доступа в Интернет должен предоставить кабель Ethernet (витая пара Cat5e, Cat6, Catбa и выше), скорость передачи данных по кабелю от 1 Гигабита; 4. Протокол подключения - Ethernet; 5. Исполнитель должен являться участником центров обмена интернет-трафиком (АОС); 6. Исполнитель должен предоставить Заказчику блок публичных IP-адресов размером не менее /27 (Network mask 255.255.255.224) из собственной автономной системы; 7. Исполнитель должен обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Обо всех технических работах Поставщика и/или вышестоящего Провайдера услуг Поставщика, которые будут оказывать влияние на работу Интернет-канала Заказчика, необходимо оповещать Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня; 8. Исполнитель должен иметь собственную круглосуточную службу технической поддержки предоставляемых услуг и систему мониторинга оборудования собственной сети передачи данных; 9. Исполнитель должен иметь отказоустойчивую топологию сети с использованием высокопроизводительного оборудования уровня Сервисного Провайдера (ISP). 10. Обо всех работах на сети Поставщика, которые будут оказывать влияние на работу Интернет-канала Заказчика, необходимо оповещать Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Монтаж и подключение: Прокладка кабеля от точки доступа провайдера до оборудования Заказчика Подключение оборудования к сети, проверка соединения. Первичное тестирование скорости и стабильности соединения. |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Интернет-канал должен быть предоставлен для тестирования Заказчику за 2 (два) рабочих дня до подписания договора. По истечению периода тестирования (два рабочих дня) в случае соответствия перечисленным требованиям к Интернет-каналу подписывается договор на предоставление услуги доступа в Интернет. |
| 6 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Один год с даты подписания договора. |
| 7 | Гарантийные Обязательства | Исполнитель должен предоставить услугу с доступностью SLA не мeнее 99.5%. |