Приложение №3 к Положению об организации и осуществлении закупок ЗАО «Кумтор Голд Компани»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель структурного подразделения

(в соответствии с Положением о делегировании финансовых полномочий)

ФИО_______________________

«____»______________2025 г.

Техническое задание

Техническое задание на закупку тельферов

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров/услуг | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Поставка тельферов: - 2 шт. грузоподъёмностью 3 т; |
| 2 | Место поставки. | Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, золоторудное месторождения «Кумтор» |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Срок поставки - не более 90 календарных дней с момента заключения договора. |
| 4 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | 1.Общие требование: - Тип: электротельфер, канатный или цепной. - Кратковременная перегрузка при подъёме: до 125% номинала. - Питание: 3~ 380 В, 50 Гц, без нейтрали. - Путь перемещения: прямолинейное монорельс. - Управление: подвесной кнопочный пульт, аварийный стоп. - Условия эксплуатации: высота> 4000 м над уровнем моря. - Диапазон температур: −40…+20 °C. - Тип установки: на Н-образном двутавре(монорельс). Тельфер для участка №1 - Номинальная грузоподъёмность: 3 т. - Высота подъёма крюка: 12 м. - Среда: агрессивная, солевая. - Степень защиты: не ниже IP64 для электрооборудования (двигатели, клеммный бокс, пульт). - Перемещение по балке: с приводом вперёд/назад электрическая тележка. - Питание: кабельное - Крепление: двухточечное к полкам двутавра Размеры балки: - Высота: 360 мм - Ширина полки: 145 мм - Толщина полки: 15 мм Условия: - Диапазон температур: постоянное -40+ 20 °C. - Под навесом Назначения: - Для перемещения коррозийных материалов Тельфер для участка №2 - Номинальная грузоподъёмность: 3 т. - Высота подъёма крюка: 10 м. - Среда: запылённая. - Степень защиты: не ниже IP44 - Перемещение по балке: с приводом вперёд/назад электрическая тележка. - Крепление: двухточечное к полкам двутавра. - Питание: на место установке есть троллейный токоподвод от прежнего тельфера Размеры балки: - Высота: 360 мм - Ширина полки: 130 мм - Толщина полки: 15 мм Условия: - Диапазон температур: постоянное +15/20 °C. - Помещение закрытого типа с повышенной запылённостью. Назначения: - Для обслуживания оборудования |
| 5 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Поставщик обязан предоставить Заказчику: - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - ЗИП: набор расходных частей на 12 месяцев эксплуатации (перечень предложить в составе коммерческого предложения). |
| 6 | Гарантийные обязательства | Поставщик предоставляет гарантию сроком не менее 12 месяцев с момента установки оборудования. В случае выявления заводского брака в течение гарантийного срока изделие подлежит безвозмездной замене. |

Составили:

_______________________                                      _________________________

Должность                                                              			 ФИО

_______________________                                      ________________________

Должность			ФИО