Техническое задание

Техническое задание на закупку тельферов

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Поставка тельферов: - 2 шт. грузоподъёмностью 3 т; - 1 шт. грузоподъёмностью 2 т |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, золоторудное месторождения «Кумтор» |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Срок поставки - не более 90 календарных дней с момента заключения договора. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Поставка единым этапом, с предварительным согласованием. Поставщик обязан предоставить коммерческое предложение на основании представленных параметров |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | 1.Общие требование: - Тип: электротельфер, канатный или цепной. - Кратковременная перегрузка при подъёме: до 125% номинала. - Питание: 3~ 380 В, 50 Гц, без нейтрали. - Путь перемещения: прямолинейное монорельс. - Управление: подвесной кнопочный пульт, аварийный стоп. - Условия эксплуатации: высота> 4000 м над уровнем моря. - Диапазон температур: −40…+20 °C. - Тип установки: на Н-образном двутавре(монорельс). Тельфер для участка №1 - Питания тельфера через шинный токопровод длиной 4 метра, прямого направления - Номинальная грузоподъёмность: 3 т. - Высота подъёма крюка: 12 м. - Среда: агрессивная, кислотная. - Степень защиты: не ниже IP64 для электрооборудования (двигатели, клеммный бокс, пульт). - Перемещение по балке: с приводом вперёд/назад электрическая тележка. - Питание: кабельное - Крепление: двухточечное к полкам двутавра Размеры балки: - Высота: 360 мм. - Ширина полки: 145 мм - Толщина полки: 15 мм Стандарт балок: - S15 x 42.9 по ASTM A6 (S-shapes) / ГОСТ Р 58966-2020 /Двутавр 36М по ГОСТ 19425-74 Тельфер для участка №2 - Гибкий кабель для питания тельфера - Номинальная грузоподъёмность: 3 т. - Высота подъёма крюка: 10 м. - Среда: запылённая. - Степень защиты: не ниже IP64 - Перемещение по балке: с приводом вперёд/назад электрическая тележка. - Крепление: двухточечное к полкам двутавра. - Питание: на место установке есть троллейный токоподвод от прежнего тельфера Размеры балки: - Высота: 360 мм. - Ширина полки: 130 мм - Толщина полки: 15 мм Стандарт балок: - S15 x 42.9 по ASTM A6 (S-shapes) / ГОСТ Р 58966-2020 /Двутавр 36М по ГОСТ 19425-74 Тельфер для участка №3 - Гибкий кабель для питания тельфера - Номинальная грузоподъёмность: 2 т. - Высота подъёма крюка: 12 м. - Среда: открытый воздух. - Степень защиты: не ниже IP64 уличное исполнение, - Перемещение по балке: тележка без привода, ручная холостая каретка. - Питание: кабельное Размеры балки: - Высота: 360 мм - Ширина полки: 180 мм - Толщина полки: 15 мм Стандарт балок: - S15 x 42.9 по ASTM A6 (S-shapes) / ГОСТ Р 58966-2020 /Двутавр 36М по ГОСТ 19425-74 |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Поставщик обязан предоставить Заказчику: - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - ЗИП: набор расходных частей на 12 месяцев эксплуатации (перечень предложить в составе коммерческого предложения). |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Предоставить копии документов: сертификат соответствия/происхождения, гарантийные условия производителя. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Поставщик предоставляет гарантию сроком не менее 12 месяцев с момента установки оборудования. В случае выявления заводского брака в течение гарантийного срока изделие подлежит безвозмездной замене. |