Техническое задание на закупку

одной единицы дизельного мобильного обогревателя для гаража ТО ТТ

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место доставки | ЗАО «КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ». Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| З. | Общие положения | Предметом технического задания является приобретение одной единицы дизельного мобильного обогревателя для гаража ТО ТТ. |
| 4. | Требования к обогревателю | - Поставляемый обогреватель должен быть новым, не бывшим в употреблении. Назначение — обеспечение обогрева передвижных ремонтных помещений (куполов), а также прогрев замёрзшей техники. Область применения в высокогорных условиях на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -35 *С до +40 *С. - Оборудование должно соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям. - Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть в комплекте. - Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается. - Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории КР, стандартов соответствия ЕАЭС. - Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. - При осуществлении поставки оборудования Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары. - Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. |

| 6. | Технические характеристики: | 1.Модель: | 1. Модель: Дизельный мобильный обогреватель ALLMAND MAXI-HEAT MH-1000 или эквивалент. 2. Год выпуска: 2025 и выше 3. Производительность и нагрев 3.1 Тепловая мощность: 1 000 000 BTU/h (около 293 кВт), за счёт двух независимых обогревателей по 500 000 BTU каждый 3.2 Воздушный поток: ≈ 6 200 cfm (~10 550 м³/ч 3.3 Подъём температуры: до 85 °C (185 °F) в зоне обогрева 4. Двигатель и генератор 4.1 Модель: Caterpillar C1.5 4.2 Рабочий объём: 1,496 см³ (1.5 л) 4.3 Скорость вращения: 1800 об/мин 4.4 Тип: 4-тактный, рядный 3-цилиндровый дизель, с жидкостным охлаждением и косвенным впрыском 4.5 Диаметр цилиндра × ход поршня: 84 мм × 90 мм 5. Генератор 5.1 Модель: Mecc Alte 5.2 Генератор: 9 кВт, 1-фазный, 60 Hz, трансформаторно-регулируемый 6. Конструкция и опции 6.1 Система iQ: автоматическая калибровка горелок по температуре, влажности и давлению. 6.2 Рециркуляция воздуха: встроенная, повышает КПД, снижает расход. 6.3 Дуктовая система: стандартный фланец 16″, возможен фланец 12″, подключение гофротруб; статическое давление 2.3″ wc позволяет прокладку до 33 м (при 16″) или 15 м (при 12″). 6.4 Системы безопасности: автоматическое отключение при низком давлении масла или перегреве. 7. Шасси и управление 7.1 Тележка: сварная стальная рама с домкратами, сцепное устройство (регулируемый шар 2″ или кольцо 3″ pintle), рессорная ось на 5 000 lbs (~2,268 кг), шины 15″, тормоза (опционально гидравлические или электронные), фары, стоп-сигналы, поворотники, страховочные цепи 7.2 Корпус: тяжёлый стальной кожух, запирающиеся двери, внутреннее освещение, крепеж для труб воздуховодов, ящик для инструментов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Условия оплаты и сроки поставки | - Условия оплаты: Согласно заключенному договору. - Доставка осуществляется производителем до БПБ в установленные сроки Заказчиком. - Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки Заказчиком. - В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |  |  |
| 8. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | - Поставщик обязан при поставке товара предоставить Заказчику следующий комплект документов: - товарно-транспортную накладную; - счет-фактуру; - оригинал сертификата соответствия; - сервисную книжку; - паспорт оборудования; - документы, подтверждающие предоставление гарантии качества от производителя и/или поставщика; - документы, удостоверяющие право собственности на оборудование, являющиеся основанием для его государственной регистрации. - Все необходимые руководства пользователя, техническая документация и каталог запчастей должна быть в комплекте или в электронном виде. |  |  |
| 9. | Гарантийный срок | 1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно завода-производителя. |  |
| 10. | Запуск | 1. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет Поставщик |  |
| 11. | Критерии оценки качества | 1.После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка мобильного обогревателя. Характеристики должны соответствовать заводским показаниям. 2. В случае выявления несоответствий наших требований Поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |  |
| 12. | Конфиденциальность | 1. Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, за разглашение третьим лицам исполнитель несет ответственность. |  |
| 13 | Экологические требования | - Оборудование должно соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством |  |
| 14. | Безопасность | - Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством |  |