ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку вахтового автобуса для рудника ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место доставки | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3. | Исполнитель | Определяется по результатам конкурса |
| 4. | Общее положение | Предметом технического задания является приобретение четырех единиц вахтовых автобусов Нефаз-4208 на шасси КАМАЗ 43114 или эквивалент. |
| 5. | Требования к автомашине | - Поставляемый автомобиль (далее АТС) должен быть новым, не бывшим в употребление. Тип – Внедорожник, относящийся к транспортным средствам категории D. Назначение – движение по дорогам общего назначения, для перевозки людей. Область применения движение на шоссейных и грунтовых дорогах при температуре от – 35 ℃ до +40 ℃ на высоте 4,000 метров над уровнем моря. - АТС должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям. - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий - Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории КР. - Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР. - При осуществлении поставки АТС Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары. - Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. |
| 6. | Технические характеристики | Требуемые технические характеристики указаны в приложении №1 (на четырех листах) |
| 7. | Условия оплаты и сроки поставки | - Условия оплаты: По согласованию с заказчиком - Доставка осуществляется производителем до БПБ в установленные сроки заказчиком. - Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки заказчиком. - В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |
| 8. | Гарантийный срок | Предоставляется поставщиком на поставляемый товар под гарантией завода-изготовителя или под свою ответственность на пробег не менее 100 000 км или срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |
| 9. | Запуск | Все затраты за дополнительные работы, выявленные в ходе проверки оборудования, несет поставщик |
| 10. | Критерии оценки качества | - После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка АТС и оборудования. Характеристика должна соответствовать заводским показателям. - В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 11. | Конфиденциальность | Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, за разглашение третьим лицам исполнитель несет ответственность. |
| 12. | Экологические требования | Автомашина должна соответствовать экологическим требованиям, установленным действующим законодательством КР. |
| 13 | Безопасность | Автомашина должна соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР. |

Приложение № 1 к техническому заданию

| Техническое задание на автобус вахтовый Нефаз-4208 на полноприводном шасси КАМАЗ 43114 или эквивалент |  |
| --- | --- |
| Назначение оборудования | Предназначен для оперативной доставки рабочих (ремонтных и т. п.) бригад в салоне кузова-фургона к месту проведения работ по дорогам общего пользования, а также вне дорог общего пользования. |
| Общая характеристика |  |
| Новое транспортное средство (далее - ТС), пробег не более 1000 км, год изготовления: 2024 - 2025г. | да |
| Двигатель |  |
| Тип (дизельный, бензиновый, газовый, битопливный) | дизельный |
| Мощность, не менее (л.с) | 240 |
| Уровень выбросов отработавших газов (экологический класс) | не ниже ЕВРО-2 |
| Воздухозаборник (с фильтром осушителем, без фильтра осушителя) | воздухоочиститель мультициклонный с предварительной ступенью очистки от пыли и воды, без осушителя |
| Защита поддона двигателя | да |
| Шасси |  |
| Колесная формула | 6*6 |
| передняя подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска (пневматическая/рессорная/балансирная/пружинная и т.д) | рессорно-балансирная |
| Стабилизаторы на передней и задней осях | да |
| Передние и задние крылья, брызговики, грязезащитные кожухи на осях | да |
| Противоподкатные барьеры | нет |
| Шины* | Камерные шины, внедорожный рисунок протектора. Размер:425/85R21 |
| Ошиновка (одно/двухскатная) | односкатная |
| Коробка передач |  |
| Тип (автоматическая / механическая ) | мехническая |
| Количество передач/ступеней | 5/10 |
| средний и задний мост | с центральной двухступенчатой главной передачей |
| Блокировка дифференциала заднего моста | да |
| Раздаточная коробка |  |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Тормозная система |  |
| Тип | пневматическая, с тормозными механизмами барабанного типа |
| Моторный тормоз-замедлитель | да |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | да |
| Электропневматическая тормозная система ЕВS | нет |
| Стояночный тормоз, клапан блокировки стояночных тормозных камер | да |
| Система выпуска |  |
| Выхлопная труба должна быть выведена сбоку или при конструктивной невозможности – вне зоны топливных коммуникаций и топливного бака. | выхлопная труба в базе с правой стороны |
| Теплозащитный экран глушителя | нет |
| Топливная система |  |
| Топливный бак емкостью | не менее 300 л |
| Запирающаяся крышка топливного бака | да |
| Топливный фильтр с водоотделителем и обогревом | да |
| Топливный бак удален от аккумуляторной батареи или отделен от нее непроницаемой перегородкой, а также удален от двигателя, электрических проводов и выпускной трубы. Топливный бак должен быть оборудован щитками с боковых стенок и со стороны днища. | нет |
| Электрооборудование |  |
| Проводка электрооборудования должна быть выполнена в соответствии с требованиями ДОПОГ 2015, ЕЭК ООН №105 по классу FL. Все соединения электропроводки должны быть выполнены в распределительных коробках и изолированы. | нет |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. по 190 А-час |
| Аккумуляторная батарея находится в вентилируемом отсеке из металла или другого материала эквивалентной прочности с изолирующими внутренними стенками | да |
| Выключатель АКБ безопасный, двухполюсной в кабине и на шасси, обозначен отличительным знаком. Выключатель обеспечивает размыкание контактов при работающем двигателе, не вызывая при этом опасных перегрузок электрической цепи. | да |
| Генератор не менее 90А | да |
| Один проблесковый маяк оранжевого цвета установленный на крыше. Крепление проблескового маяка обеспечивает надежность установки во всех режимах движения ТС, при этом должна быть обеспечена видимость светового сигнала на угол 360 градусов в горизонтальной плоскости. | да |
| Головные фары (ближний и дальний) и противотуманные фонари | да |
| Фонари заднего хода и противотуманный фонарь | да |
| Передние и задние габаритные огни | да |
| Огни автопоезда на крыше, с выключателем | нет |
| Звуковая сигнализация (пневмо/электро) | электрический сигнал |
| Автоматическая подача звукового сигнала при движении задним ходом | да |
| Внутреннее оснащение кабины |  |
| Внутреннее освещение кабины, базовая версия | да |
| Трехточечные ремни безопасности для сидений водителя и пассажиров | да |
| Обивка сидений, текстиль | да |
| Педали с резиновыми накладками/противоскользящим материалом | да |
| Электропривод стеклоподъемников дверей | нет |
| Левосторонний рулевой механизм с гидро/электроусилителем | да, с ГУР |
| Регулируемое рулевое колесо по вылету и наклону |  |
| Автономный отопитель (тип отопителя: автономный обогреватель кабины и двигателя / автономный обогреватель кабины / подогреватель блока двигателя). | Предпусковой подогреватель ДВС с функцией независимого отопителя салона кабины типа 14ТС-10 (аналоги рассматриваются). Дополнительный отопитель кабины типа ПЛАНАР-4ДМ-24. |
| Кондиционер | нет |
| Комбинация приборов в стандартной комплектации с тахометром и спидометром | да |
| Корректор уровня фар | да |
| Защитные резиновые коврики | да |
| Внешнее оснащение кабины |  |
| Подвеска кабины (пневматическая / пружинная / полупневматическа/жесткая) | жесткая подвеска |
| Ветровое стекло – триплекс, все остальные стекла в кабине водителя из закаленного травмобезопасного стекла | да |
| Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом (наружные зеркала с обычным и панорамным обзором справа и слева на кабине; зеркало с обзором бордюра на правой стороне кабины; зеркало с обзором пространства перед передним бампером) | зеркала заднего вида с обогревом, без электропривода |
| Защита фар (стальная сетка с размером ячеек не более 1х1 см.) | да |
| Противомоскитная сетка перед радиатором | да |
| Автомобиль комплектуется |  |
| Шланг для подкачки шин с манометром, возможность подключения к ресиверу тормозной системы транспортного средства | да, длина не менее 25 м |
| Гидравлический домкрат. | г/п не менее 20 тн |
| Страховочная подставка под ТС грузоподъемностью не менее 12 тн. | нет |
| Не менее двух пластиковых противооткатных упора (под диаметр колеса) | да |
| Два огнетушителя порошковых емкостью каждого не менее 5 кг. с креплением в кабине | да |
| Молоток для разбивания стекол в кабине и резак для разрезания ремней безопасности | да |
| Аптечка первой помощи, отвечающая установленным требованиям законодательства КР | да |
| Два знака аварийной остановки | да |
| Набор ручного инструмента | Рекомендованный перечень (с искробезопасным покрытием): ключ баллонный, отвертка "+" и "-", плоскогубцы; монтировка для демонтажа шин L-850 мм D-22 мм, кувалда 3–5 кг, молоток |
| Набор запасных ламп и предохранителей | да |
| Запасное колесо с диском, аналогичное установленным на управляемой оси | да |
| Аварийный жилет светоотражающий | да |
| Наименование установки верхнего оборудования: |  |
| Кол-во пасс.мест (в салоне + в кабине): | 28+2 |
| Наличие ремней безопасности: | по числу мест |
| Требования к сидениям автобуса: | двухместные, мягкие, травмобезопасные, с нерегулируемой / регулируемой спинкой |
| Автономный отопитель салона автобуса: | Да |
| Возможность аварийного подключения отопителя в салоне к системе охлаждения ДВС | Да |
| Радиофикация кабины и салона: | радиоприемник, переговорное устройство |
| Соответствие Техническому регламенту о безопасности колесных ТС транспортных средств. | Да |
| Окраска (схема окраски предварительно согласуется с заказчиком) | Да |
| Документация и иные требования |  |
| Инструкция по эксплуатации, сервисная книжка на русском языке | да |
| Инструкция по обучению водителей (основные узлы и агрегаты, правила эксплуатации) | да, в руководстве по эксплуатации |
| Одобрение типа транспортного средства с внесением подтверждения о заводском исполнении ТС в соответствии с требованиями ДОПОГ 2015, ЕЭК ООН №105 для транспортного средства типа FL | нет |
| Паспорт транспортного средства | да |
| Паспорта и сертификаты на дополнительное навесное оборудование | да |
| Конструкторская схема ТС с указанием габаритных параметров, весовых параметров, нагрузок на оси | да |