Техническое задание на закупку оборудования  для автоматизации геомеханического мониторинга внутрикарьерного отвала №2.

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Закупка, поставка, монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы геомеханического мониторинга (АСМ), включающей стационарные цепные автоматические инклинометры и струнные (вибрационные) пьезометры. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Инклинометрические скважины – 6 шт., глубины: 74м, 88м, 95м, 115м, 105м, 70 м. Пьезометрические скважины – 6 шт., глубины аналогичны. Необходимые комплектующие. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Рудник Кумтор. Учитывать суровые условия высокогорья, климата и расположение объектов. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Срок поставки 60 рабочих дней с момента подписания договора на предоставление услуг. Монтаж и пуско-наладочные работы по согласованию с заказчиком |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Предоставить график работ Заказчику на согласование. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | - Автоматические инклинометры: Стационарная автоматическая система (цепной инклинометр). -Непрерывная автоматическая регистрация смещений -Точность: не хуже ±0,1 мм/м. -Глубина эксплуатации: 100 м и более. -Температура эксплуатации: от −40 °C до +50 °C. -Инклинометрические направляющие трубы: Внутренний диаметр: 85 мм. -Материал: инженерный пластик (ABS или PVC) - Пьезометры: Тип: вибрационные (VWP) или цифровые, пригодные для автоматической регистрации. Требуемые характеристики: Точность: не хуже ±0,1 % от полной шкалы - Система сбора и передачи данных: -Возможность подключения автоматических инклинометров и пьезометров в один шкаф автоматизированной системы мониторинга (АСМ). -Интервал измерений: от 10 минут, с возможностью настройки. -Автоматический опрос датчиков и архивирование данных. -Возможность передачи данных на сервер Заказчика (GSM/LTE/WI-FI). -Локальное резервное хранение данных. - Программное обеспечение: Программное обеспечение должно обеспечивать: -Построение профилей смещения по данным инклинометров; -Отображение графиков изменения порового давления; -Визуализацию временных рядов; -Настройку пороговых значений и тревожных уведомлений; -Экспорт данных в форматы CSV/XLSX; -Разграничение уровней доступа пользователей. - Монтаж и пускналадка: -Бурение скважин выполняется заказчиком. Ø153мм -Монтаж цепных инклинометров и пьезометров в проектные скважины; -Обеспечение фиксации измерительных систем по всей глубине; -Герметизация устьев скважин; -Подключение датчиков к системе сбора данных; -Калибровка и проверка работоспособности оборудования; -Проведение опытной эксплуатации. - Требование к поставщику: -Опыт выполнения аналогичных проектов (с указанием места проведения работ и возможностью запроса выполненных работ для подтверждения) -Наличие квалифицированного инженерного персонала; |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Поставщик должен обеспечить: -Поставку оборудования в полном комплекте -Инструкции на русском языке -Установка ПО и обучение персонала -Гарантию не менее 12 месяцев -Тех поддержку онлайн и оффлайн по востребованию -Проводит поверку оборудования по востребованию -Минимальный срок поставки |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Техническую документацию предприятий-изготовителей, сертификаты, технические паспорта, документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве. Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, и соответствовать требованиям настоящего ТЗ |
| 8 | Гарантийные обязательства | В случае обнаружения дефекта или несоответствия параметров предоставленного товара, поставщик обязан произвести замену или вернуть денежные средства. |