[image: image3.png]ICKUMTOR




[image: image4.png]ICKUMTOR





Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» 
Спецификация
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Гидравлический пресс-вулканизатор

	Назначение: универсальный пресс для горячего восстановления SUV шин.
Рабочий диапазон прессформ: для восстановления SUV шин      R15-R22.
Гидравлическое усилие смыкания не 
                                                  менее100 тонн.

Нагрев элементов вулканизации 

                                                  электрический.

Электропитание:                   380В
Управление:  PLC или микропроцессорное
Рабочее давление воздуха:  до 16 бар

Рабочая температура:          140–160  ℃ 
Технические требования:
· использование одного гидравлического пресса для разных размеров шин; 

· возможность работы с взаимозаменяемыми прессформами;
· возможность быстрой замены матрицы на другой размер или рисунок протектора;

· возможность использования для вулканизации «зеленой шины»;

· автоматическое центрирование шины;
· возможность жесткой фиксации сменных матриц;

· универсальный прижимной механизм;

· гидравлическое смыкание с равномерным распределением усилия;
· система подачи/сброса внутреннего давления в шину.

· автоматический цикл вулканизации: открытие/закрытие, программируемый таймер;

	1шт
	Гарантийный срок оборудования не менее 12 месяцев с момента монтажа.

	Прессформа
	Функциональное назначение:

· формирование нового протекторного рисунка при горячем восстановлении шины;

· создание точной наружной геометрии шины;

· обеспечение равномерного обжатия и давления в зоне вулканизации сырой протекторной резины;

· передача и удержание тепловой энергии в зоне вулканизации

· формирование товарного внешнего вида годовой продукции, брендирование;

· исключение деформации, смещения и не проваров резиновой смеси. 

Материал матрицы должен обеспечить:

· устойчивость к температурным циклам

· отсутствие коробления

· высокую износостойкость

· длительный ресурс эксплуатации –

8000-10000 циклов без потери геометрии рисунка.
Требования к конструкции прессформы:
· разделение прессформы на сегменты должно строго соответствовать конструкции гидравлического пресса;

· должна позволять быстрое извлечение готовой продукции;

· позволять легкую очистку от налипшей резины;

· точное совпадение всех сегментов при смыкании;

· отсутствие зазоров и смещение рисунка;

· возможность нанесения антиадгезионного состава;

· возможность надежной фиксации сегментов в полости пресса;

· возможность быстрого монтажа/демонтажа при замене прессформы на другую.

Требование к точности протектора. Внутренняя поверхность матрицы должна обеспечить:
· глубокий внедорожный рисунок протектора;

· четкую прорисовку ламелей;

· равномерную высоту грунтозацепов;

· симметричность беговой дорожки;

· качественное формирование плечевой зоны;

· агрессивный защитный выпуклый рисунок на боковине шины;

· сменные жетоны на боковине для нанесения маркировки и брендирования.


	
	

	Размер матрицы 

	245/75R16
	1шт
	

	
	225/75 R16
	1шт
	

	Рисунок протектора
	Рисунок протектора- грязевой должен быть максимально приближенный к рисунку протектора UNIGRIP ROAD FORCE M/T

	
	Согласовать с заказчиком

	                                                                                                                                                                                      SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 [image: image2.jpg]


                                                                                                                        



[image: image3.png][image: image4.png][image: image5.png]


