Техническое задание на проведение горячей вулканизации / стыковки конвейерной ленты конвейера №004.

| /п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные тебования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество/объем единица измерения | Проведение горячей вулканизации / стыковки конвейерной ленты №004–1 стык. Оборудование:Ленточный конвейер питания склада дробленой руды. Характеристики конвейерной ленты: - Оборудование: Ленточный конвейер разгрузки галечной дробилки - Тип ленты: Гофробортная лента с перегородками CONVEYOR BELT, SIDE W & CLEAT HOT VULCAN Flexowell XOE-SC500/3+2 (EP200*3+2 STEEL BRK) - Ширина: 1067 мм (~42 дюйма) - Толщина: 13 мм - Прочность на разрыв: 500 Н/мм Работы включают полный комплекс мероприятий по подготовке, выполнению горячей вулканизации, контролю качества стыка и сдаче результата Заказчику. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор, ЗИФ. Работы выполняются на действующем производственном объекте Заказчика с обязательным соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, экологических требований, пропускного режима, наряд-допускной системы и внутренних регламентов Заказчика. Факт нахождения объекта на высокогорье и действующем производстве должен быть учтен Подрядчиком при планировании работ, подборе персонала, оборудования, материалов и сроков выполнения. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Даты выполнения работ согласовываются Сторонами и фиксируются в договоре, заявке или утвержденном графике производства работ. Ориентировочный период выполнения работ — III квартал 2026 года. Подрядчик обязан указать в коммерческом предложении: • срок мобилизации персонала, оборудования, инструмента и материалов; • срок прохождения медицинского осмотра и получения допусков; • срок выполнения подготовительных работ; • срок непосредственного выполнения горячей вулканизации; • срок выдержки/охлаждения стыка, если применимо; • общий срок выполнения работ до полной сдачи результата Заказчику; • минимальное требуемое окно простоя конвейера. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Работы выполняются в следующей последовательности: 1. Предоставление коммерческого предложения с указанием технологии выполнения работ, состава бригады, перечня оборудования, инструментов, материалов, расходных материалов, СИЗ, сроков выполнения и гарантийных условий. 2. Предоставление документов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, наличие оборудования, разрешительной документации и техническую готовность Подрядчика. 3. Согласование с Заказчиком даты, времени, места выполнения работ, условий доступа на объект, требований по безопасности. 4. Предоставление Заказчику технологической карты/методики выполнения горячей вулканизации до начала работ. 5. Прохождение персоналом Подрядчика медицинского осмотра и получение допуска для работы на высокогорье по утвержденным формам ЗАО «КГК» Заказчика. 6. Организация подъема персонала Подрядчика на рудник Кумтор в согласованные сроки. 7. Доставка оборудования, инструмента, расходных материалов, материалов для стыковки и СИЗ на место выполнения работ .8. Проведение инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также оформление нарядов-допусков, если применимо. 9. Подготовка рабочего места, проверка состояния конвейерной ленты и зоны выполнения работ. 10. Выполнение полного технологического цикла горячей вулканизации конвейерной ленты 11. Уборка рабочего места, сбор и вынос отходов, остатков материалов и тары. 12. Финальная проверка качества работ совместно с представителями Заказчика. 13. Предоставление отчетной документации. 14.Подписание акта выполненных работ при отсутствии замечаний со стороны Заказчика. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Подрядчик должен обладать необходимой квалификацией, опытом, персоналом, оборудованием, инструментами, материалами и материально-технической базой для выполнения горячей вулканизации конвейерных лент на промышленных объектах. Подрядчик обязан выполнить работы «под ключ» собственными силами, без привлечения дополнительных ресурсов Заказчика, если иное прямо не согласовано договором. Обязательные требования к Подрядчику: • наличие необходимых лицензий, разрешений, сертификатов и иных документов, если их наличие требуется законодательством или внутренними требованиями Заказчика; • опыт выполнения аналогичных работ по горячей вулканизации конвейерных лент — не менее 5 лет; • наличие подтвержденных референсов по аналогичным работам; • наличие обученного, квалифицированного и аттестованного персонала; • наличие исправного и пригодного вулканизационного оборудования для стыковки ленты; • наличие полного комплекта инструментов, приспособлений, измерительных приборов, материалов и расходных материалов; • наличие сертифицированных СИЗ для персонала Подрядчика; • готовность персонала к работе в условиях высокогорья; • соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; • выполнение работ в согласованные сроки и в соответствии с требованиями Заказчика. Требования к оборудованию и инструментам: Работы должны выполняться оборудованием, инструментами и приспособлениями Подрядчика, включая: • все необходимое исправное оборудование, инструменты и приспособления для качественного выполнения горячей вулканизации конвейерной ленты. • измерительный инструмент; • иное оборудование, необходимое для качественного выполнения работ. Оборудование должно быть исправным, безопасным, комплектным и пригодным для эксплуатации на промышленном объекте Заказчика. Заказчик вправе отказать в допуске персонала, оборудования, инструмента или материалов Подрядчика при отсутствии необходимых документов, признаках неисправности, несоответствии требованиям безопасности или наличии риска некачественного выполнения работ. Подрядчик несет полную ответственность за квалификацию и действия своего персонала, исправность оборудования, качество применяемых материалов, соблюдение технологии, требований безопасности и качество выполненных работ. |
| 6. | Требования к качеству выполненных работ | Выполненный стык должен обеспечивать надежную, безопасную и бесперебойную эксплуатацию конвейерной ленты в рабочих условиях. Основные требования к качеству стыка: • стык должен быть выполнен ровно, без перекосов, смещений и нарушения оси движения ленты; • линия стыка должна соответствовать принятой технологии горячей вулканизации для данного типа ленты; • не допускаются расслоения, пузыри, вздутия, трещины, прожоги, пустоты, отслоения, непровары и иные дефекты; • не допускается нарушение центровки ленты после выполнения стыка; • стык не должен создавать биение, повышенную вибрацию, перекос, шум или нестабильный ход ленты; • стык должен обеспечивать плавное прохождение через барабаны, роликоопоры, очистители и иные элементы конвейера; • прочность стыка должна составлять не менее 90–95% от прочности исходной ленты, если иное не установлено производителем ленты или согласованной технологией; • поверхность стыка должна быть обработана и подготовлена к дальнейшей эксплуатации; • стык должен быть пригоден для эксплуатации на конвейере питания склада дробленой руды; • стык не должен снижать эксплуатационную надежность конвейерной ленты и конвейера в целом. Подрядчик несет ответственность за качество стыка, правильность примененной технологии, параметры вулканизации, качество материалов и пригодность выполненных работ к эксплуатации. |
| 7 | Порядок сдачи, приемки работ и передачи документов | Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика с участием представителя Подрядчика. При приемке проверяются объем и качество выполненных работ, состояние стыка, отсутствие видимых дефектов, соответствие требованиям настоящего Технического задания, готовность ленты к дальнейшей эксплуатации, уборка рабочего места, а также наличие необходимой отчетной документации. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ, отчет о выполненной горячей вулканизации с указанием параметров вулканизации, гарантийные обязательства, сертификаты/паспорта на примененные материалы при необходимости, перечень использованных материалов и иные документы, предусмотренные договором или требованиями Заказчика. Акт выполненных работ подписывается Сторонами только при отсутствии замечаний со стороны Заказчика. Заказчик вправе не подписывать акт до полного устранения замечаний, дефектов, неполного объема работ и/или предоставления обязательной документации. Подписание акта выполненных работ не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств и ответственности за скрытые дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на выполненный стык должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ, если договором не будут предусмотрены другие условия. Гарантия распространяется на: • качество выполненной горячей вулканизации; • прочность стыка; • отсутствие расслоений, пузырей, трещин, отслоений и иных дефектов, связанных с качеством работ; • правильность примененной технологии; • качество примененных материалов; • пригодность стыка к эксплуатации на конвейере №002; • соответствие стыка требованиям настоящего Технического задания; • отсутствие преждевременного разрушения стыка при нормальных условиях эксплуатации. В случае выявления дефектов, возникших по причине некачественного выполнения работ, нарушения технологии, применения некачественных/неподходящих материалов или ошибок персонала Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет и в приоритетном порядке: • устранить выявленные дефекты; • выполнить повторную стыковку, если устранение дефектов невозможно или нецелесообразно; • предоставить необходимые материалы, оборудование, инструмент, СИЗ и персонал для гарантийного устранения; • компенсировать Заказчику документально подтвержденные расходы, возникшие вследствие гарантийного дефекта, в порядке, предусмотренном договором. Все расходы, связанные с гарантийным случаем, включая мобилизацию персонала, транспортировку, проживание, питание, материалы, оборудование, повторное выполнение работ и иные связанные расходы, несет Подрядчик, если дефект возник по причинам, относящимся к зоне ответственности Подрядчика. Срок устранения гарантийных дефектов согласовывается Сторонами, но должен быть минимально возможным с учетом производственной необходимости Заказчика. Гарантийный срок на повторно выполненный стык начинается заново с даты подписания акта приемки гарантийных работ, если иное не будет согласовано в договоре. |
| 9 | Дополнительные требования, | Дополнительные требования, условия поставки, обязательства сторон, порядок приемки, гарантийные обязательства, ответственность сторон, штрафные санкции и иные существенные условия подлежат отражению и уточнению в договоре. При этом предлагаемое предложение может иметь отличия от отдельных требований настоящего Технического задания. Указанные отличия рассматриваются Заказчиком в индивидуальном порядке и могут быть приняты исключительно при наличии предварительного письменного согласования Заказчика. |

Техническое задание на проведение горячей вулканизации / стыковки конвейерной ленты конвейера №002.

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные тебования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество/объем единица измерения | . |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор, ЗИФ. Работы выполняются на действующем производственном объекте Заказчика с обязательным соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, экологических требований, пропускного режима, наряд-допускной системы и внутренних регламентов Заказчика. Факт нахождения объекта на высокогорье и действующем производстве должен быть учтен Подрядчиком при планировании работ, подборе персонала, оборудования, материалов и сроков выполнения. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Даты выполнения работ согласовываются Сторонами и фиксируются в договоре, заявке или утвержденном графике производства работ. Ориентировочный период выполнения работ — III квартал 2026 года. Подрядчик обязан указать в коммерческом предложении: • срок мобилизации персонала, оборудования, инструмента и материалов; • срок прохождения медицинского осмотра и получения допусков; • срок выполнения подготовительных работ; • срок непосредственного выполнения горячей вулканизации; • срок выдержки/охлаждения стыка, если применимо; • общий срок выполнения работ до полной сдачи результата Заказчику; • минимальное требуемое окно простоя конвейера. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Работы выполняются в следующей последовательности: 1. Предоставление коммерческого предложения с указанием технологии выполнения работ, состава бригады, перечня оборудования, инструментов, материалов, расходных материалов, СИЗ, сроков выполнения и гарантийных условий. 2. Предоставление документов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, наличие оборудования, разрешительной документации и техническую готовность Подрядчика. 3. Согласование с Заказчиком даты, времени, места выполнения работ, условий доступа на объект, требований по безопасности. 4. Предоставление Заказчику технологической карты/методики выполнения горячей вулканизации до начала работ. 5. Прохождение персоналом Подрядчика медицинского осмотра и получение допуска для работы на высокогорье по утвержденным формам ЗАО «КГК» Заказчика. 6. Организация подъема персонала Подрядчика на рудник Кумтор в согласованные сроки. 7. Доставка оборудования, инструмента, расходных материалов, материалов для стыковки и СИЗ на место выполнения работ .8. Проведение инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также оформление нарядов-допусков, если применимо. 9. Подготовка рабочего места, проверка состояния конвейерной ленты и зоны выполнения работ. 10. Выполнение полного технологического цикла горячей вулканизации конвейерной ленты 11. Уборка рабочего места, сбор и вынос отходов, остатков материалов и тары. 12. Финальная проверка качества работ совместно с представителями Заказчика. 13. Предоставление отчетной документации. 14.Подписание акта выполненных работ при отсутствии замечаний со стороны Заказчика. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Подрядчик должен обладать необходимой квалификацией, опытом, персоналом, оборудованием, инструментами, материалами и материально-технической базой для выполнения горячей вулканизации конвейерных лент на промышленных объектах. Подрядчик обязан выполнить работы «под ключ» собственными силами, без привлечения дополнительных ресурсов Заказчика, если иное прямо не согласовано договором. Обязательные требования к Подрядчику: • наличие необходимых лицензий, разрешений, сертификатов и иных документов, если их наличие требуется законодательством или внутренними требованиями Заказчика; • опыт выполнения аналогичных работ по горячей вулканизации конвейерных лент — не менее 5 лет; • наличие подтвержденных референсов по аналогичным работам; • наличие обученного, квалифицированного и аттестованного персонала; • наличие исправного и пригодного вулканизационного оборудования для стыковки ленты; • наличие полного комплекта инструментов, приспособлений, измерительных приборов, материалов и расходных материалов; • наличие сертифицированных СИЗ для персонала Подрядчика; • готовность персонала к работе в условиях высокогорья; • соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; • выполнение работ в согласованные сроки и в соответствии с требованиями Заказчика. Требования к оборудованию и инструментам: Работы должны выполняться оборудованием, инструментами и приспособлениями Подрядчика, включая: • все необходимое исправное оборудование, инструменты и приспособления для качественного выполнения горячей вулканизации конвейерной ленты. • измерительный инструмент; • иное оборудование, необходимое для качественного выполнения работ. Оборудование должно быть исправным, безопасным, комплектным и пригодным для эксплуатации на промышленном объекте Заказчика. Заказчик вправе отказать в допуске персонала, оборудования, инструмента или материалов Подрядчика при отсутствии необходимых документов, признаках неисправности, несоответствии требованиям безопасности или наличии риска некачественного выполнения работ. Подрядчик несет полную ответственность за квалификацию и действия своего персонала, исправность оборудования, качество применяемых материалов, соблюдение технологии, требований безопасности и качество выполненных работ. |
| 6. | Требования к качеству выполненных работ | Выполненный стык должен обеспечивать надежную, безопасную и бесперебойную эксплуатацию конвейерной ленты в рабочих условиях. Основные требования к качеству стыка: • стык должен быть выполнен ровно, без перекосов, смещений и нарушения оси движения ленты; • линия стыка должна соответствовать принятой технологии горячей вулканизации для данного типа ленты; • не допускаются расслоения, пузыри, вздутия, трещины, прожоги, пустоты, отслоения, непровары и иные дефекты; • не допускается нарушение центровки ленты после выполнения стыка; • стык не должен создавать биение, повышенную вибрацию, перекос, шум или нестабильный ход ленты; • стык должен обеспечивать плавное прохождение через барабаны, роликоопоры, очистители и иные элементы конвейера; • прочность стыка должна составлять не менее 90–95% от прочности исходной ленты, если иное не установлено производителем ленты или согласованной технологией; • поверхность стыка должна быть обработана и подготовлена к дальнейшей эксплуатации; • стык должен быть пригоден для эксплуатации на конвейере питания склада дробленой руды; • стык не должен снижать эксплуатационную надежность конвейерной ленты и конвейера в целом. Подрядчик несет ответственность за качество стыка, правильность примененной технологии, параметры вулканизации, качество материалов и пригодность выполненных работ к эксплуатации. |
| 7 | Порядок сдачи, приемки работ и передачи документов | Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика с участием представителя Подрядчика. При приемке проверяются объем и качество выполненных работ, состояние стыка, отсутствие видимых дефектов, соответствие требованиям настоящего Технического задания, готовность ленты к дальнейшей эксплуатации, уборка рабочего места, а также наличие необходимой отчетной документации. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ, отчет о выполненной горячей вулканизации с указанием параметров вулканизации, гарантийные обязательства, сертификаты/паспорта на примененные материалы при необходимости, перечень использованных материалов и иные документы, предусмотренные договором или требованиями Заказчика. Акт выполненных работ подписывается Сторонами только при отсутствии замечаний со стороны Заказчика. Заказчик вправе не подписывать акт до полного устранения замечаний, дефектов, неполного объема работ и/или предоставления обязательной документации. Подписание акта выполненных работ не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств и ответственности за скрытые дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на выполненный стык должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ, если договором не будут предусмотрены другие условия. Гарантия распространяется на: • качество выполненной горячей вулканизации; • прочность стыка; • отсутствие расслоений, пузырей, трещин, отслоений и иных дефектов, связанных с качеством работ; • правильность примененной технологии; • качество примененных материалов; • пригодность стыка к эксплуатации на конвейере №002; • соответствие стыка требованиям настоящего Технического задания; • отсутствие преждевременного разрушения стыка при нормальных условиях эксплуатации. В случае выявления дефектов, возникших по причине некачественного выполнения работ, нарушения технологии, применения некачественных/неподходящих материалов или ошибок персонала Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет и в приоритетном порядке: • устранить выявленные дефекты; • выполнить повторную стыковку, если устранение дефектов невозможно или нецелесообразно; • предоставить необходимые материалы, оборудование, инструмент, СИЗ и персонал для гарантийного устранения; • компенсировать Заказчику документально подтвержденные расходы, возникшие вследствие гарантийного дефекта, в порядке, предусмотренном договором. Все расходы, связанные с гарантийным случаем, включая мобилизацию персонала, транспортировку, проживание, питание, материалы, оборудование, повторное выполнение работ и иные связанные расходы, несет Подрядчик, если дефект возник по причинам, относящимся к зоне ответственности Подрядчика. Срок устранения гарантийных дефектов согласовывается Сторонами, но должен быть минимально возможным с учетом производственной необходимости Заказчика. Гарантийный срок на повторно выполненный стык начинается заново с даты подписания акта приемки гарантийных работ, если иное не будет согласовано в договоре. |
| 9 | Дополнительные требования, | Дополнительные требования, условия поставки, обязательства сторон, порядок приемки, гарантийные обязательства, ответственность сторон, штрафные санкции и иные существенные условия подлежат отражению и уточнению в договоре. При этом предлагаемое предложение может иметь отличия от отдельных требований настоящего Технического задания. Указанные отличия рассматриваются Заказчиком в индивидуальном порядке и могут быть приняты исключительно при наличии предварительного письменного согласования Заказчика. |