Техническое задание
на закуп индикаторов обрушения породы FOGLight или эквивалент для нужд Подземной разработки месторождения «Кумтор» ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место доставки | ЗАО «КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ». Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани», Подземная разработка |
| 3. | Общие положения | Целью настоящего технического задания является поставка индикаторов FOGLight или эквивалент, предназначенных для раннего обнаружения расслоения породы в кровле выработок. Устройства обеспечивают визуальное и световое оповещение о превышении допустимого смещения, способствуя повышению безопасности работ в подземных условиях. |
| 4. | Наименование и характеристики продукции | №; Наименование; Длина, м; Диаметр шпура (отверстия), мм. 1; FOGLight Dual Mode или эквивалент; 3,0; 41-43. 2; FOGLight Dual Mode или эквивалент; 4,0; 41-43. 3; FOGLight Dual Mode или эквивалент; 6,0; 41-43. |
|  | Область применения | Индикаторы предназначены для мониторинга состояния кровли в подземных горных выработках, включая проходческие и очистные работы на руднике Кумтор. |
|  | Технические требования | - Устройства должны быть устойчивыми к вибрациям, пыли и влаге. - Материалы — ударопрочные, устойчивые к коррозии. - Световая индикация: - Зеленый светодиод — безопасное состояние. - Красный/янтарный светодиод — превышение порога смещения. - Механическая индикация: - Зеленое кольцо — безопасное состояние. - Янтарное кольцо — срабатывание. - Срок службы батареи: - Щелочная — не менее 6 месяцев. - Литий-ионная — не менее 12 месяцев. - Возможность выбора длины и порога срабатывания по условиям Заказчика. |
|  | Упаковка, транспортировка и маркировка | - Устройства поставляются в упаковке, исключающей повреждения и коррозию. - На каждой единице должны быть указаны: модель, длина, порог смещения, дата изготовления, производитель. - Поставка осуществляется транспортом Поставщика по условиям DDP (г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9). |
|  | Требования к качеству | Каждая партия должна сопровождаться: – сертификатом соответствия, – паспортом качества с указанием прочностных характеристик и геометрических параметров, – рекомендациями по применению и техобслуживанию (при необходимости). |
|  | Лабораторные и опытные испытания | По требованию Заказчика может быть проведено испытание пробной партии для оценки точности срабатывания, устойчивости и эксплуатационных характеристик. |
| 10. | Условия оплаты и сроки поставки | Условия оплаты: согласно Договору. Доставка осуществляется за счет и силами Поставщика. Условия поставки: для нерезидентов КР- DAP, для резидентов КР -DDP. Срок поставки: по согласованному графику в зависимости от производственных потребностей. |
| 11. | Документы, сопровождающие поставки | - Сертификат соответствия - Паспорт качества (сертификат качества) - Товарно-транспортная накладная (ТТН) - Сертификат происхождения (при необходимости) - Инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке). - Инструкции по безопасному обращению (при необходимости). |
| 12. | Прочие условия | Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении. - Поставка должна сопровождаться гарантией не менее 12 месяцев. - Предпочтительны изделия из реестра одобренных производителей, либо с положительными отзывами по эксплуатации в промышленных условиях. |

Приложение.

FOGLight Dual Mode или эквивалент: