ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку мобильной маслостанции для рудника

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место доставки | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3. | Цель закупки | Предметом технического задания является приобретение двух мобильных маслостанций на шасси SHACMAN X3000 6х6 или эквивалент. |
| 4. | Общие требования / Нормы и стандарты | - Поставляемый автомобиль (далее АТС) должен быть новым, не бывшим в употребление. Тип – грузовик с маслостанцией, относящийся к транспортным средствам категории N3. Назначение – движение по дорогам общего назначения, для перевозки и заправки ГСМ. Область применения на шоссейных, грунтовых и горных дорогах на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -35 °С до +40 °С. - Товар должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям. - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте. - АТС должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством. - При осуществлении поставки АТС поставщик должен предоставить: оригиналы сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС. - Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. |
| 5. | Технические характеристики | 1 Общая характеристика 1.1 Год выпуска 2025 г. и выше 1.2 Пробег не более 1000 км 2 Двигатель 2.1 Тип: Дизельный 2.2 Мощность: 420 л.с. и выше 2.3 Экологический класс: ЕВРО-3 3 Шасси 3.1 Колесная формула: 6x6 3.2 Передняя подвеска: рессорная 3.3 Задняя подвеска: рессорно-балансирная 3.4 Защита от грязи: передние и задние крылья, брызговики, грязезащитные кожухи на осях 3.5 Противооткатные барьеры: боковые барьеры 3.6 Шины: согласно шасси на рассмотрении. 3.7 Ошиновка: двухскатная 4 КПП 4.1 Тип: механическая с замедлителем 4.2 Блокировка дифференциала моста 5 Тормозная система 5.1 Тип: пневматическая, с тормозными механизмами барабанного типа. 5.2 Моторный тормоз-замедлитель 5.3 Стояночный тормоз, клапан блокировки стояночных тормозных камер 6 Система выпуска 6.1 Выхлопная труба должна быть вне зоны топливных коммуникаций и топливного бака 6.2 Теплозащитный экран глушителя: ограждение глушителя 6.3 Искрогаситель 7 Топливная система 7.1 Емкость топливного бака: 300 л. и более 7.2 Запирающаяся крышка топливного бака 7.3 Топливный фильтр с водоотделителем 7.4 Топливный бак удален от аккумуляторной батареи или отделен от нее непроницаемой перегородкой, а также удален от двигателя, электрических проводов и выпускной трубы. Топливный бак должен быть оборудован щитками с боковых стенок и со стороны днища 8 Электрооборудование 8.1 Напряжение в системе электрооборудования: 24 В 8.2 Аккумуляторная батарея: 2 шт. по 190 А-час 8.3 Аккумуляторная батарея находится в вентилируемом отсеке из металла или другого материала эквивалентной прочности с изолирующими внутренними стенками 8.4 Выключатель АКБ безопасный, двухполюсной в кабине и на шасси, обозначен отличительным знаком. Выключатель обеспечивает размыкание контактов при работающем двигателе, не вызывая при этом опасных перегрузок электрической цепи 8.5 Генератор не менее 90А 8.6 Пневмо/электро звуковой сигнал 8.7 Автоматическая подача звукового сигнала при движении задним ходом 9 Комплектация АТС 9.1 Гидравлический домкрат г/п не менее 20 т. 9.2 Шланг для накачивания шин не менее 20 м. 9.3 Не менее двух противооткатных упора (под диаметр колеса) 9.4 Два огнетушителя порошковых емкостью каждого не менее 5 кг. с креплением в кабине и на установке. 9.5 Аптечка первой помощи, отвечающая установленным требованиям законодательства КР 9.6 Два знака аварийной остановки 9.7 Запасное колесо с диском, аналогичное установленным на управляемой оси 10 Оснащение фургона для маслостанции 10.1 Фургон должен быть утеплен 10.2 Оснащен компрессором с приводом от КОМ для работы оборудования перекачки масел. Тип: - Поршневой или винтовой Производительность - 1600 л/мин и более Рабочее давление: - 8–10 бар Объём ресивера: - 500 –600 л. 10.3 Оснащен отопительной системой 10.4 Наличие освещения 10.5 Задние распашные двери и дополнительные боковые сервисные. 11 Документация 11.1 Каталог с запчастями с указанием парт номеров. В книжной и электронной (PDF) версии 11.2 Паспорт транспортного средства 12 Доп. информация 12.1 Адаптация к работе в условиях высокогорья и холодного климата 12.2 Технические характеристики маслораздаточного комплекса в Приложении №1 |
| 6. | Условия оплаты и сроки поставки | - Условия оплаты: По согласованию с заказчиком - Доставка осуществляется производителем до склада Балыкчи БПБ в установленные сроки заказчиком. - Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки заказчиком. - В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |
| 7. | Приемка | - Приемка производится на территории заказчика в присутствии поставщика. - Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик |
| 8. | Гарантийный срок | - Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |
| 9. | Обучение и руководство | - Руководство по эксплуатации на АТС должно быть в комплекте. - Провести обучение сотрудников по эксплуатации маслораздаточного комплекса. |
| 10. | Критерии оценки качества | - После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка АТС. Характеристики должна соответствовать заводским показателям. - В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. - Автомашина должна соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР / ЕАЭС. |
| 11. | Требование к документации | - Наличие полного комплекта документации необходимого для поставки транспортного средства на учет в государственном учреждении «Госагентство по регистрации ТС и ВС КР» в соответствии с ППКР. Копии грузовых таможенных деклараций. - Наличие гарантийной и сервисной книги, руководство по эксплуатации на русском языке в бумажном и электронном формате. Каталог запасных частей. |
| 12. | Конфиденциальность | - Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено. |

Приложение №1

Технические требования к маслораздаточному оборудованию.

1. Общие характеристики

- Работа на сжатом воздухе.

- Поддержка пневматических насосов для подачи масел и смазок.

- Возможность подключения к компрессору с регулируемым давлением.

- Наличие раздаточных пистолетов с функцией дозировки.

- Автоматические катушки для шлангов (по необходимости).

- Высокая производительность подачи около 100 л/мин.

- Закачка в емкости через клапана выведенные с наружи.

- Оборудована автономными обогревателями

2. Ёмкости и объёмы

- Емкости с мерником

- Общий объём хранения масел и жидкостей: 7700 литров.

| Тип жидкости | Марка / Вязкость | Минимальный объём |
| --- | --- | --- |
| Моторное масло | 15W40 | 1000 л |
| Охлаждающая жидкость | Antifreeze | 650+ л |
| Гидравлическое масло | 10W | 1500 л |
| Гидравлическое масло | Hitachi 46 | 1500 л |
| Трансмиссионное масло | HD-50 | 1000 л |
| Трансмиссионное масло | 75W90 | 650+ л |
| Компрессионное масло | ISO-30 | 400+ л |
| Отработанное масло |  | 1500 |

3. Смазочные материалы (солидол)

Поддержка хранения и подачи:

Солидол Black (чёрный) — 1 бочка.

Солидол Ulti-plex (белый) — 2 бочки.

4. Дополнительные требования

- Интеграция с системой учёта (например, Graco Matrix).

- Устойчивость к промышленным условиям:

- Пыль

- Вибрации

- Перепады температур

- Простота обслуживания и замены компонентов.

Компоновочный чертеж ТС

Расположения пистолетов и барабанов

Барабан 10 совмещён с барабаном 3 от емкости Hitachi

Барабан 11 совмещён с барабаном 2 от емкости гидравлики 10 W

| 1 | Антифриз |
| --- | --- |
| 2 | Гидравлика 10W |
| 3 | Hitachi гидравлика |
| 4 | HD/50 |
| 5 | 75/90 |
| 6 | Компрессорное масло |
| 7 | Смазка |
| 8 | Моторное масло |
| 9 | Воздух |
| 10 | Hitachi гидравлика |
| 11 | Гидравлика 10W |
| 12 | Отработанное масло |

TECHNICAL SPECIFICATION

for procurement of a mobile oil service truck for a mine

CJSC “Kumtor Gold Company”

| № п/п | List of Key Data and Requirements | Key Data and Requirements |
| --- | --- | --- |
| 1. | Delivery Location | Kyrgyz Republic, Balykchy city, Naryn highway, 9. |
| 2. | Customer | CJSC “Kumtor Gold Company”. |
| 3. | Purpose of Procurement | The purpose of this technical specification is the acquisition of two mobile oil service trucks based on SHACMAN X3000 6×6 chassis or equivalent. |
| 4. | General Requirements / Standards | - The supplied vehicle (hereinafter referred to as the Vehicle) must be new, unused. - Type: truck with oil service unit, category N3. - Purpose: operation on public roads for transportation and refueling of fuels and lubricants. - Operating conditions: paved, unpaved, and mountainous roads at altitudes above 4000 m, with temperatures from -35°C to +40°C. - The product must meet or exceed performance and energy efficiency specifications. - All manuals and technical documentation must be included. - The vehicle must comply with safety regulations under applicable legislation. - The supplier must provide original certificates and declarations of conformity valid in KR / EAEU. - The goods must not be pledged, seized, or otherwise encumbered. |
| 5. | Technical Specifications | 1. General Year of manufacture: 2025 or newer Mileage: not more than 1,000 km 2. Engine Type: Diesel Power: 420 hp or higher экологический класс: EURO-3 3. Chassis Drive configuration: 6×6 Front suspension: leaf spring Rear suspension: balance beam spring Mud protection: fenders, mudguards, axle covers Side underrun protection Tires: according to selected chassis Dual rear wheels 4. Transmission Type: manual with retarder Differential lock 5. Braking System Pneumatic, drum-type brakes Engine brake/retarder Parking brake with locking valve 6. Exhaust System Exhaust routed away from fuel system Heat shields Spark arrestor 7. Fuel System Tank capacity: 300 L or more Lockable cap Fuel filter with water separator Tank separated from battery, engine, wiring, and exhaust Protective shields 8. Electrical System Voltage: 24 V Batteries: 2 × 190 Ah Ventilated battery compartment Dual battery disconnect switch (cab and chassis) Generator: ≥ 90 A Audible alarm system Reverse alarm 9. Equipment Hydraulic jack ≥ 20 tons Tire inflation hose ≥ 20 m At least 2 wheel chocks Two fire extinguishers (≥ 5 kg each) First aid kit Emergency triangles (2 pcs) Spare wheel with rim 10. Oil Service Body Insulated body Compressor driven by PTO: Type: piston or screw Capacity: ≥ 1600 L/min Pressure: 8–10 bar Receiver: 500–600 L Heating system Lighting Rear double doors + side access doors 11. Documentation Spare parts catalog (hard copy + PDF) Vehicle passport 12. Additional Adapted for high altitude and cold climate Oil dispensing system specs — Appendix No.1 |
| 6. | Payment and Delivery Terms | - Payment: as agreed - Delivery to Balykchy warehouse - Assembly and commissioning required - Delays may result in penalties |
| 7. | Acceptance | -  Acceptance at customer site with supplier present -  Supplier bears costs for defects |
| 8. | Warranty | - Warranty according to manufacturer terms |
| 9. | Training | -  Operation manual required -  Staff training required |
| 10. | Quality Evaluation | -  Performance must meet factory specs -  Supplier fixes defects at own cost -  Compliance with KR / EAEU safety standards |
| 11. | Documentation Requirements | -  Full documentation for registration in KR -  Customs declarations -  Manuals in Russian (paper + electronic) -  Spare parts catalog |
| 12. | Confidentiality | - Transaction details are confidential. |

Appendix No.1

Oil Distribution System Requirements

- 1. General

- Pneumatic operation

- Oil and grease pumps supported

- Compressor connection with adjustable pressure

- Metered dispensing guns

- Automatic hose reels (optional)

- Flow rate ≈ 100 L/min

- External filling valves

2. Tanks and Volumes

- Total capacity: 7700 liters

| Fluid | Type | Min Volume |
| --- | --- | --- |
| Engine oil | 15W40 | 1000 L |
| Coolant | Antifreeze | 650+ L |
| Hydraulic oil | 10W | 1500 L |
| Hydraulic oil | Hitachi 46 | 1500 L |
| Transmission oil | HD-50 | 1000 L |
| Transmission oil | 75W90 | 650+ L |
| Compressor oil | ISO-30 | 400+ L |
| Waste oil | — | 1500 L |

3. Grease

Black grease — 1 drum

Ulti-plex (white) — 2 drums

4. Additional Requirements

•  Integration with accounting system (e.g. Graco Matrix)

•  Resistance to:

Dust

Vibrations

Temperature changes

•  Easy maintenance

Компоновочный чертеж ТС

Расположения пистолетов и барабанов

Барабан 10 совмещён с барабаном 3 от емкости Hitachi

Drum 11 is combined with Drum 2 from the 10W hydraulic oil tank.

1 — Antifreeze
2 — Hydraulic oil 10W
3 — Hitachi hydraulic oil
4 — HD-50
5 — 75W-90
6 — Compressor oil
7 — Grease
8 — Engine oil
9 — Air
10 — Hitachi hydraulic oil
11 — Hydraulic oil 10W
12 — Waste oil