Техническое задание на поставку сварочного аппарата.

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Аппарат стыковой сварки HDPE трубопроводов Количество – 1 шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Кыргызская Республика, Иссыкульская область, Джетиогузский район, рудник «Кумтор». |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Указание сроков доставки до Балыкчинской перевалочной базы в коммерческом предложении – обязательное условие, без сроков поставки заявка рассматриваться не будет. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | - Согласовать с заказчиком техническую спецификацию. - Отправка - по готовности. |
| 5 | Требования | - Тип привода: торцевателя – электрический. механизма опускания зажимов центратора – гидравлический. механизма опускания нагревателя – гидравлический. механизма опускания торцевателя – гидравлический. - Количество зажимов – 4 шт. - Диаметры свариваемых трубопроводов – 315–630 мм. - Тип исполнения – открытое, на раме. - Масса станка в сборе – 1500- 2500 кг. - Напряжение питания торцевателя/нагревателя – 380 В / 50 гц. - Суммарная потребляемая мощность – не более 25 КВт. - Комплектация – должна включать дополнительно 8 комплектов ножей торцевателя, 1 дополнительный нагревательный элемент, 1 комплект торцевателя в сборе. - Аппарат должен поддерживать режим сварки под высоким давлением. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Приёмка осуществляется комиссией по акту. Необходима проверка: - Работы электрических систем. - Работоспособность гидравлики. - Наличие указанной в пункте 5 комплектации. - Наличие всей документации. - Наличие каталога запасных частей (Part Book). |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | - Сертификаты на оборудование. - Инструкции по эксплуатации, обслуживанию, ремонту. - Гарантийные талоны. |
| 8 | Предоставление доп. услуг и материалов | При необходимости согласовывается отдельно. |
| 9 | Сборка, приемка, передача и запуск |  |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантия на оборудование - не менее 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В течение гарантийного срока поставщик обязан провести устранение неполадок за свой счет. |