ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку мобильной маслостанции для рудника

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место доставки | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3. | Цель закупки | Предметом технического задания является приобретение двух мобильных маслостанций на шасси SHACMAN X3000 6х6 или эквивалент. |
| 4. | Общие требования / Нормы и стандарты | - Поставляемый автомобиль (далее АТС) должен быть новым, не бывшим в употребление. Тип – грузовик с маслостанцией, относящийся к транспортным средствам категории N3. Назначение – движение по дорогам общего назначения, для перевозки и заправки ГСМ. Область применения на шоссейных, грунтовых и горных дорогах на высоте свыше 4000м. над уровнем моря, при температуре от -35 °С до +40 °С. - Товар должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и энергоэкономическим показателям. - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте. - АТС должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством. - При осуществлении поставки АТС поставщик должен предоставить: оригиналы сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС. - Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. |
| 5. | Технические характеристики | 1 Общая характеристика 1.1 Год выпуска 2025 г. и выше 1.2 Пробег не более 1000 км 2 Двигатель 2.1 Тип: Дизельный 2.2 Мощность: 420 л.с. и выше 2.3 Экологический класс: ЕВРО-3 3 Шасси 3.1 Колесная формула: 6x6 3.2 Передняя подвеска: рессорная 3.3 Задняя подвеска: рессорно-балансирная 3.4 Защита от грязи: передние и задние крылья, брызговики, грязезащитные кожухи на осях 3.5 Противооткатные барьеры: боковые барьеры 3.6 Шины: согласно шасси на рассмотрении. 3.7 Ошиновка: двухскатная 4 КПП 4.1 Тип: механическая с замедлителем 4.2 Блокировка дифференциала моста 5 Тормозная система 5.1 Тип: пневматическая, с тормозными механизмами барабанного типа. 5.2 Моторный тормоз-замедлитель 5.3 Стояночный тормоз, клапан блокировки стояночных тормозных камер 6 Система выпуска 6.1 Выхлопная труба должна быть вне зоны топливных коммуникаций и топливного бака 6.2 Теплозащитный экран глушителя: ограждение глушителя 6.3 Искрогаситель 7 Топливная система 7.1 Емкость топливного бака: 300 л. и более 7.2 Запирающаяся крышка топливного бака 7.3 Топливный фильтр с водоотделителем 7.4 Топливный бак удален от аккумуляторной батареи или отделен от нее непроницаемой перегородкой, а также удален от двигателя, электрических проводов и выпускной трубы. Топливный бак должен быть оборудован щитками с боковых стенок и со стороны днища 8 Электрооборудование 8.1 Напряжение в системе электрооборудования: 24 В 8.2 Аккумуляторная батарея: 2 шт. по 190 А-час 8.3 Аккумуляторная батарея находится в вентилируемом отсеке из металла или другого материала эквивалентной прочности с изолирующими внутренними стенками 8.4 Выключатель АКБ безопасный, двухполюсной в кабине и на шасси, обозначен отличительным знаком. Выключатель обеспечивает размыкание контактов при работающем двигателе, не вызывая при этом опасных перегрузок электрической цепи 8.5 Генератор не менее 90А 8.6 Пневмо/электро звуковой сигнал 8.7 Автоматическая подача звукового сигнала при движении задним ходом 9 Комплектация АТС 9.1 Гидравлический домкрат г/п не менее 20 т. 9.2 Шланг для накачивания шин не менее 20 м. 9.3 Не менее двух противооткатных упора (под диаметр колеса) 9.4 Два огнетушителя порошковых емкостью каждого не менее 5 кг. с креплением в кабине и на установке. 9.5 Аптечка первой помощи, отвечающая установленным требованиям законодательства КР 9.6 Два знака аварийной остановки 9.7 Запасное колесо с диском, аналогичное установленным на управляемой оси 10 Оснащение фургона для маслостанции 10.1 Фургон должен быть утеплен 10.2 Оснащен компрессором с приводом от КОМ для работы оборудования перекачки масел. Тип: - Поршневой или винтовой Производительность - 1600 л/мин и более Рабочее давление: - 8–10 бар Объём ресивера: - 500 –600 л. 10.3 Оснащен отопительной системой 10.4 Наличие освещения 10.5 Задние распашные двери и дополнительные боковые сервисные. 11 Документация 11.1 Каталог с запчастями с указанием парт номеров. В книжной и электронной (PDF) версии 11.2 Паспорт транспортного средства 12 Доп. информация 12.1 Адаптация к работе в условиях высокогорья и холодного климата 12.2 Технические характеристики маслораздаточного комплекса в Приложении №1 |
| 6. | Условия оплаты и сроки поставки | - Условия оплаты: По согласованию с заказчиком - Доставка осуществляется производителем до склада Балыкчи БПБ в установленные сроки заказчиком. - Сборка и ввод в эксплуатацию в установленные сроки заказчиком. - В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |
| 7. | Приемка | - Приемка производится на территории заказчика в присутствии поставщика. - Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет поставщик |
| 8. | Гарантийный срок | - Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно условиям завода изготовителя. |
| 9. | Обучение и руководство | - Руководство по эксплуатации на АТС должно быть в комплекте. - Провести обучение сотрудников по эксплуатации маслораздаточного комплекса. |
| 10. | Критерии оценки качества | - После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка АТС. Характеристики должна соответствовать заводским показателям. - В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. - Автомашина должна соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР / ЕАЭС. |
| 11. | Требование к документации | - Наличие полного комплекта документации необходимого для поставки транспортного средства на учет в государственном учреждении «Госагентство по регистрации ТС и ВС КР» в соответствии с ППКР. Копии грузовых таможенных деклараций. - Наличие гарантийной и сервисной книги, руководство по эксплуатации на русском языке в бумажном и электронном формате. Каталог запасных частей. |
| 12. | Конфиденциальность | - Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено. |

Приложение №1

Технические требования к маслораздаточному оборудованию.

1. Общие характеристики

- Работа на сжатом воздухе.

- Поддержка пневматических насосов для подачи масел и смазок.

- Возможность подключения к компрессору с регулируемым давлением.

- Наличие раздаточных пистолетов с функцией дозировки.

- Автоматические катушки для шлангов (по необходимости).

- Высокая производительность подачи около 100 л/мин.

- Закачка в емкости через клапана выведенные с наружи.

- Оборудована автономными обогревателями

2. Ёмкости и объёмы

- Емкости с мерником

- Общий объём хранения масел и жидкостей: 7700 литров.

| Тип жидкости | Марка / Вязкость | Минимальный объём |
| --- | --- | --- |
| Моторное масло | 15W40 | 1000 л |
| Охлаждающая жидкость | Antifreeze | 650+ л |
| Гидравлическое масло | 10W | 1500 л |
| Гидравлическое масло | Hitachi 46 | 1500 л |
| Трансмиссионное масло | HD-50 | 1000 л |
| Трансмиссионное масло | 75W90 | 650+ л |
| Компрессионное масло | ISO-30 | 400+ л |
| Отработанное масло |  | 1500 |

3. Смазочные материалы (солидол)

Поддержка хранения и подачи:

Солидол Black (чёрный) — 1 бочка.

Солидол Ulti-plex (белый) — 2 бочки.

4. Дополнительные требования

- Интеграция с системой учёта (например, Graco Matrix).

- Устойчивость к промышленным условиям:

- Пыль

- Вибрации

- Перепады температур

- Простота обслуживания и замены компонентов.

Компоновочный чертеж ТС

Расположения пистолетов и барабанов

Барабан 10 совмещён с барабаном 3 от емкости Hitachi

Барабан 11 совмещён с барабаном 2 от емкости гидравлики 10 W

| 1 | Антифриз |
| --- | --- |
| 2 | Гидравлика 10W |
| 3 | Hitachi гидравлика |
| 4 | HD/50 |
| 5 | 75/90 |
| 6 | Компрессорное масло |
| 7 | Смазка |
| 8 | Моторное масло |
| 9 | Воздух |
| 10 | Hitachi гидравлика |
| 11 | Гидравлика 10W |
| 12 | Отработанное масло |