Техническое задание на закупку электронного привода регулировки хода (Stroke Length Controller) для насоса Pulsafeeder Pulsa Series 7120

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Наименование: Электронный привод регулировки длины хода насоса (Electronic Stroke Length Controller / PULSAmatic) для гидравлического дозирующего насоса Pulsafeeder Pulsa Series 7120 (модель 7120-S-E). Назначение: автоматизация регулирования расхода реагента через автоматическое изменение длины хода насоса. Технические характеристики: - Полная совместимость с насосом Pulsa 7120. - Диапазон регулирования хода: 0–100%. - Управляющий сигнал: 4–20 мА. - Питание: 230 В AC. - Защита корпуса: не ниже IP65. Количество: 1 шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Кыргызская Республика, Ыссык-Кульская область, город Балыкчы, Нарынское шоссе, 9. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Оговаривается при составлении Договора с учетом сроков поставки в КП |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | - Предоставление КП, технической характеристики и чертежей с присоединительными размерами. - Обсуждение со специалистами Заказчика. Уточнения, дополнения, согласование технических решений (если требуется). - Упаковка, отгрузка и транспортировка (условия уточняются при составлении договора) |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Требования к качеству и характеристикам оборудования: - Полная совместимость с регулировочным узлом насоса Pulsafeeder Pulsa Series 7120. - Корпус актуатора должен иметь антикоррозионную защиту. - Работоспособность при температуре окружающей среды от –20 до +50 °C. - Наружная защита: IP65. Требования к документации: - Паспорт изделия. - Сертификат качества / происхождения. - Инструкция по монтажу и эксплуатации. - Схема электрического подключения (в т. ч. 4–20 мА). Требования к упаковке и транспортировке: - Упаковка заводская, защищающая от влаги и механических повреждений. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приёмка проводится комиссией заказчика на основании: - визуального осмотра, - проверки комплектности, - сопоставления фактических характеристик с ТЗ, - проверки документов (паспорт, сертификаты). |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Поставщик обязан передать Заказчику: - Паспорт изделия. - Сертификат соответствия / качества. - Инструкцию по эксплуатации и монтажу. - Схему подключения к ПЛК (аналоговый сигнал 4–20 мА). |
| 8 | Гарантийные обязательства | Условия гарантии: - Гарантия: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию; - Наличие технической поддержки поставщика в течение гарантийного срока; - В случае выявления заводского брака в течение гарантийного срока изделие подлежит безвозмездной замене. |