ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку

закрытого пожарного щита в комплекте с необходимыми средствами пожаротушения.

| № п/п | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки). | Конкретные требования к товарам, работам и услугам |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Наименование изделия: Закрытый пожарный щит с необходимыми средствами пожаротушения |  |
| 2 | Место проведения работ | Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ибраимова 24/1. Офис ЗАО «Кумтор Голд Компани». |  |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара. | 20 календарных дней с момента подписания договора. |  |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Поставка осуществляются в один этап. |  |
| 5 | Требования к поставляемым товарам. | Технические характеристики: - Цвет: - Красный (RAL 3020) - Материал корпуса: - Листовой сталь; - Толщина металла щита: - 1,0 мм; - Габаритные размеры: Длина 1700мм; Ширина 700мм; Глубина 300мм; -Угол открывания дверцы: не менее 160 градусов; -Тип дверцы: стальная решетка с рамкой. Комплектация: -лом легкий – 1шт. (материал – сталь 45, длина – 1100мм, масса – не более – 4,8 кг): -лом тяжелый – 1 шт. (материал – сталь 45, цельнометаллический прут, длина – 1200мм, масса не более – 6,8 кг); -багор – 2 шт. (материал – сталь 45, длина – 2000мм); -лопата штыковая 1 шт.; -лопата совковая 1 шт.; - ведро конусная; - 2 шт. (обьем-10л, материал-тонколистовая сталь:0,5 – 063мм, высота: -415мм, диаметр (верхний)- 280мм); -огнетушитель ОП-5: - 2 шт.; -углекислотный огнетушитель ОУ-5: - 1 шт.; -асбестовая полотно ПП-600: - 1шт. (размер 2x1,5м.); -ящик для песка 0.5 куб; - 1 шт. (материал: листовая сталь – 1.0мм); -топор: - 2 шт. Немеханизированные ручные пожарные инструменты должны соответствовать ГОСТ16714-71 |  |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров. |  | Пожарный щит предоставляется Заказчику в следующем виде: Товар должен быть упакован и защищен от механических повреждений и должен соответствовать техническим характеристикам. |  |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ |  | Не требуется |  |
| 8 | Гарантийные обязательства |  | Гарантия на товар – 12 месяцев. Обмен или возврат товар производиться в течение 30 дней со дня получения товара. |  |