Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и монтаж стеклянных перегородок в душевых и санитарных помещениях

| Наименование | Требования, предъявляемые к товарам/характеристики | Количество с единицей измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовление, поставка и монтаж стеклянных перегородок для душевых и санитарных помещений | Выполнить полный комплекс работ по изготовлению, доставке и монтажу стеклянных перегородок «под ключ». Перегородки должны быть изготовлены из безопасного закаленного матового стекла толщиной 8 мм. Общая площадь стеклянных конструкций — 135,2 м². Конструкция должна включать все необходимые комплектующие: алюминиевый П-образный профиль, уплотнительную резину, силиконовые уплотнители, ручки из матовой нержавеющей стали, навесы из матовой нержавеющей стали, угловые, прямые и Т-образные коннекторы, крепежные элементы и прочую необходимую фурнитуру. В состав работ должны входить выезд специалиста, выполнение точных замеров, изготовление изделий, доставка, монтаж, регулировка конструкций, герметизация соединений и сдача объекта Заказчику. Все материалы должны быть новыми, соответствовать действующим строительным нормам, санитарным требованиям и обеспечивать безопасную эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью. | 1 услуга | 1.До начала изготовления Подрядчик обязан выполнить контрольные замеры на объекте. 2.Изготовление конструкций должно осуществляться в соответствии с фактическими размерами помещений. 3.Все металлические элементы должны быть изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали либо алюминия. 4.Закаленное стекло должно быть матовым, безопасным для эксплуатации и иметь обработанные кромки. 5.Монтаж должен выполняться с применением качественных крепежных элементов, герметиков и уплотнителей. 6.После завершения монтажа подрядчик обязан выполнить регулировку дверей, очистку конструкций и передать объект Заказчику по акту выполненных работ. 7.Все расходы, связанные с изготовлением, транспортировкой, подъемом материалов, монтажом, расходными материалами, инструментом и выполнением работ, должны быть включены в стоимость договора. 8. Подрядчик предоставляет гарантию на изготовленные конструкции и выполненные монтажные работы. |