Техническое задание:

Система предотвращения столкновений и автоматизированного управления движением (CAS/PDS/SAS).

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место доставки и оказание услуг | ЗАО «КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ». Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани», Подземная разработка |
| 3 | Цель внедрения | Снижение риска производственного травматизма и аварий при эксплуатации самоходных шахтных оборудований в подземных горных выработках. Также оптимизация движений оборудований для ускорения, улучшения перевозки людей, горной массы и оборудований. |
| 4 | Назначение систем | Автоматизация контроля за перемещением персонала и самоходного дизельного оборудования (СДО) для исключения инцидентов в зонах ограниченной видимости и на пересечениях выработок. |
| 5 | Функциональные требования к подсистемам | 5.1. Подсистема обнаружения персонала и техники (CAS/PDS) Система должна обеспечивать круговое обнаружение объектов вокруг машины в радиусе до 30–50 метров. Зонирование: - Зона «Предупреждение»: Световая и звуковая индикация в кабине оператора и на персональном теге рабочего. - Зона «Опасность»: Принудительное замедление машины. - Зона «Критическая»: Аварийная остановка (интерфейс с системой торможения). - Селективность: Возможность настройки игнорирования объектов, находящихся за бетонными перегородками (отсечение ложных срабатываний через стены). - Защита от «ослепления»: Стабильная работа в условиях запыленности, высокой влажности и отсутствия прямой видимости (использование технологий VLF, UHF или Радаров). 5.2. Подсистема светофорной сигнализации и контроля сопряжений (SAS) - Логика приоритетов: Автоматическое определение приоритета (например, груженая машина на подъем имеет приоритет перед порожней). - Датчики присутствия: Использование СВЧ-датчиков или магнитных петель на въездах в зону сопряжения для фиксации направления движения. - Индикация: Светофорные блоки со степенью защиты не ниже IP67, видимые в условиях сильного запыления. - Режим «Транзит»: Возможность удаленной разблокировки или фиксации «зеленого коридора» для конвоев. |
| 6 | Технические характеристики оборудования | Детали; Требования. Бортовой вычислитель; Виброустойчивость, питание 12/24V, запись «черного ящика» (лог событий за 30 дней).. Дисплей оператора; Графическое отображение положения объектов относительно машины, антибликовое покрытие.. Персональный тег; Крепление на каску/ремень, вибросигнал, автономность работы не менее 12 часов.. Светофорный узел; Светодиодные матрицы (красный/желтый/зеленый), встроенный звуковой извещатель.. Связь; Интеграция с существующей сетью передачи данных (Wi-Fi, LTE или Mesh).. |
| 7 | Алгоритм работы на сопряжении | - При приближении самоходного шахтного или движущего оборудования к сопряжению (за 50–70 м), стационарный датчик считывает метку машины. - Контроллер системы проверяет занятость участка другими транспортным средством. - Если участок свободен: включается разрешающий сигнал, встречным направлениям выставляется запрет. - В случае входа человека в зону работы техники в границах сопряжения система CAS активирует световую сигнализацию на светофоре (режим «Внимание: Человек») и дублирует сигнал в кабину оператора. |
| 8 | Требования к надежности и безопасности | - Fail-Safe: В случае выхода из строя любого компонента системы, светофоры должны переходить в режим «Мигающий красный» или «Запрет», а бортовая система — сигнализировать оператору о неисправности. - Взрывозащита: Исполнение оборудования должно соответствовать категории среды (РВ Ex для шахт, опасных по газу/пыли, или рудничное нормальное РН). - Совместимость: Протоколы передачи данных (например, CAN-шина или IREDES) должны обеспечивать интеграцию с техникой различных производителей (Sandvik, Epiroc, Caterpillar и др.). |
| 9 | Программное обеспечение и отчетность | Система должна иметь серверную часть для: Визуализации перемещений в реальном времени на плане шахты. - Анализа нарушений (въезд под запрещающий сигнал, опасное сближение). - Формирования тепловых карт опасных участков. |
| 10 | Требования к монтажу и пуско-наладке | - Все кабели на технике должны быть проложены в металлорукавах или защитных гофрах. - Обязательная настройка «слепых зон» индивидуально для каждой единицы техники (погрузочно-доставочные машины, шахтные самосвалы, вспомогательный транспорт). - Стационарные блоки на сопряжениях должны иметь резервное питание (индивидуальные блоки питания ИБП). |
| 11 | Требования к сервисному обслуживанию и запасным частям, инструментам и принадлежностям (ЗИП). | - Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. - Наличие обязательного ЗИП при поставке системы (10% от общего количества тегов и датчиков). - Время реакции на критический отказ системы — не более 8 часов. - Бесплатное обновление прошивок бортовых компьютеров в течение гарантийного срока. |
| 12 | Обучение персонала | - Обучение к действиям при срабатывании системы, работы с дисплеем, проверки исправности перед сменой и др. - Правила ношения тега, горнорабочими и пешеходами, проверка исправностей, поведение при подаче сигнала от приближающейся техники. - Обучение ламповщиков, диспетчеров процедуру выдачи/сдачи тегов, считывании данных и поставку на заряд. - Обучение сотрудников заказчика к мелким ремонтам, замены датчиков, настройки логики светофоров и др. |
| 13 | Техническая документация | Поставщик вместе с системой предотвращения столкновений и автоматизированного управления движением предоставить: - Руководство оператора: Краткая инструкция («памятка») для водителя в кабину и подробное руководство по работе с дисплеем. - Руководство администратора ПО: Инструкция по настройке логики светофоров, изменению зон чувствительности датчиков и выгрузке отчетов о нарушениях. - Регламент технического обслуживания: Пошаговый график проверок (ежесменных, еженедельных, ежеквартальных) с описанием типичных неисправностей и способов их устранения. - Протоколы испытаний: Акты заводских испытаний и протоколы пусконаладочных работ, подтверждающие, что система корректно останавливает технику и переключает светофоры. - Язык: На интерфейсе программного обеспечения должен быть включен русский язык. - Формат: Документы предоставляются в бумажном виде (не менее 2-х экземпляров) и в электронном виде (форматы PDF для чтения и редактируемые форматы DWG/DOCX для схем и текстов). - Маркировка: Инструкции должны содержать четкие фотографии и скриншоты именно того оборудования и ПО, которое будет установлено на объекте. - Обучающие материалы: Подрядчик должен предоставить мультимедийные материалы (видеоуроки и презентации) для проведения первичного инструктажа новых сотрудников по правилам взаимодействия с системой CAS/PDS. Все документы должны быть предоставлены как в электронном виде, так и в бумажном на русском языке. |
| 14 | Условия оплаты и сроки поставки | Условия оплаты: согласно Договору. Доставка осуществляется за счет и силами Поставщика. Условия поставки: для нерезидентов КР- DAP, для резидентов КР -DDP. Срок поставки: по согласованному графику в зависимости от производственных потребностей. |
| 15 | Прочие условия | Данное техническое задание может быть не окончательным, и заказчик имеет право запросить дополнительные информации о продукции. |