Техническое задание на закупку

контрольно-пускового блока С2000-КПБ

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам и услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Наименование изделия: контрольно-пускового блока С2000-КПБ (Производитель ЗАО НВП «Болид») |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ибраимова 24. Офис ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара | 20 календарных дней с момента заключения договора |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Поставка товара осуществляется в один этап. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам | Технические характеристики: - количество выходов: 6 (релейные); - коммутируемое напряжение: 10.2 - 28.4V DC (от источника питания блока); - макс. коммутируемый ток: 2 А на канал, 3 А суммарно (в зависимости от источника); - количество входов: 2 (для контроля установок пожаротушения); - питание от внешнего источника 10.2-28.4V DC, с резервированием; - ток потребления: ~30-50 мА (в зависимости от напряжения); - рабочая температура: -30°C до +55°C; -степень защиты корпуса: IP40; - габариты: ~150x103x35 мм или 156x107x39 мм (разные источники); - монтаж: настенный или на DIN-рейку. - интерфейс: RS-485 (для ИСО «Орион»). - год выпуска: не ниже 2025г. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров | Прибор С2000-КПБ предоставляются Заказчику в следующем виде: каждый прибор должен быть упакован в картонную упаковку и защищен от механических повреждений. Товар должен соответствовать техническим характеристикам. |
| 7 | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Паспорт |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на товар – 12 месяцев. Обмен или возврат товара производится в течение 30 дней со дня получения товара. |