Техническое задание

на закуп инфракрасной коротковолновой сушки в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и количество | Инфракрасная сушка в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания. Сток 01.02.202. |
| 2 | Место поставки товара | Согласно условиям договора |
| 3 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 4 | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 5 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 6 | Требования к поставляемому товару | - Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, соответствовать стандартам КР / ЕАЭС. - Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. - Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством. 5. Технические характеристики: - По длине волны: коротковолновая. - По типу конструкции: мобильная (на свободновращающихся колесах 4 шт. со стопорами 2 шт.). - Корпус тележки и стойки: металл. - Тип таймера: электронный. - Диапазон установки времени: 0–60 мин. - Кассеты: 3 шт. - Размер одной кассеты: 550–150 мм (±50 мм). - Потребляемая мощность: 3x1000–1500 Вт. - Регулировка мощности: ступенчатая, минимум 2 уровня. - Излучатель: 45–55 см галогеновые лампы в кварцевом баллоне. - Рефлектор: нержавеющая стал. - Вращения кассетной сборки: в пределах 3000С. - Регулировка консоли и фиксация кассеты по высоте: обязательна. - Температура: 35–900С. - Расстояние до поверхности: 20–70 см. - Поверхность сушки: 1200х1000 мм (±50 мм). - Питания: от сети. - Напряжение сети: 220–230B, 50Гц. - Информативная панель: LED дисплей, для отображения градуса нагрева, время сушки и напряжении сети. - Вес в сборе: до 70 кг. - Защита от перегрузки: да. - Назначение: необходим для высокоэффективной сушки лакокрасочных покрытий и подготовительных материалов при кузовных работах автомобилей в восстановительном агрегатном цехе. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки инфракрасной сушки поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС. 2. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | - Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 9 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен гарантировать качество товара согласно условиям производителя. |

Ниже приведены примерные фотографии требуемого инструмента.