Техническое задание

на закуп краскопульта для покраски автомобилей в восстановительном агрегатном цехе отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и количество | Краскопульт для покраски автомобилей в восстановительном агрегатном цехе отдела техобслуживания. Сток 01.02.208. |
| 2 | Место поставки товара | Согласно условиям договора |
| 3 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 4 | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 5 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 6 | Требования к поставляемому товару | - Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, соответствовать стандартам КР / ЕАЭС. - Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. - Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством. 5. Технические характеристики: - Модификация: HVLP (сверхэкономичное низкое давление). - Размеры сопла (дюза): 1.3–1.5 мм I\O. - Штуцер: 1/4. - Максимальная рабочее давление: 2 бар. - Расход воздуха: 400–450 л/мин. - Вес: до 500 г. - Максимальная рабочая температура: до 500С. - Количество бачков: 3 шт. - Размер бачков: 0.6–0.9 л. - Подключение бачка: быстросъемная. - Комплектация: комплект дюз 1.3–1.4–1.5 мм по 1 шт. каждая, бачок быстросменный с разметкой пластиковый 2 шт., бачок быстросменный с разметкой алюминиевый 1 шт., шланг с быстроразъемными соединениями для краскопульта. - Назначение: необходим для нанесения краски, лака и грунта ровным, тонким слоем без подтеков на кузов автомобилей и других поверхностей, требующих малярные работы. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки краскопульта для покраски автомобилей поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС. 2. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | - Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 9 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен гарантировать качество товара согласно условиям производителя. |

Ниже приведены примерные фотографии требуемого инструмента.