Техническое задание

на закуп среднеабразивной полировальной пасты в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и количество | Среднеабразивная полировальная паста в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания. Сток 01.02.222. |
| 2 | Место поставки товара | Согласно условиям договора |
| 3 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 4 | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 5 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 6 | Требования к поставляемому товару | - Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, соответствовать стандартам КР / ЕАЭС. - Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. - Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством. 5. Технические характеристики: - Класс абразивности: среднезернистая. - Абразивный компонент: оксид алюминия с изменяемой геометрией зерна. - Основа: водная - Консистенция: однородная пастообразная-кремообразная эмульсия. - Цвет: белый или кремовый. - Плотность: 1.0–1.2 г/см3. - Класс режущей способности: не менее 5–6 из 10. - Класс блеска: 7–8 из 10. - Состав: отсутствие силикона, воска и маскирующих заполнителей. - Тара: пластиковый флакон. - Объем тары: не менее 1 л. - Конструкция крышки: дозирующий колпачок. - Срок хранения: более 12 месяцев. - Назначение: необходим для второго этапа полировки поверхности кузова автомобиля. Хорошо удаляет умеренные царапины, рисок от абразивов, голограммы и помутнения лакокрасочного покрытия (ЛКП). |
| 7 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки среднеабразивной полировальной пасты поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС. 2. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | - Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 9 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен гарантировать качество товара согласно условиям производителя. |

Ниже приведены примерные фотографии требуемой пасты.