Техническое задание

на закуп теплового завеса над воротами, 2000 мм в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и количество | Тепловой завес над воротами, 2000 мм в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания. Сток 01.02.235. |
| 2 | Место поставки товара | Согласно условиям договора |
| 3 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 4 | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 5 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 6 | Требования к поставляемому товару | - Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, соответствовать стандартам КР / ЕАЭС. - Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. - Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством. 5. Технические характеристики: - Тип: без обогрева. - Мощность: до 3 кВт. - Производительность: 2000–5000 м3/ч - Уровень шума: до 60 дБ. - Высота монтажа: 3–5 м. - Напряжение сети: 220–240 B. - Подключение к электросети: кабельный ввод на корпусе. - Длина: 2000 мм. - Ширина: 300–400 мм. - Класс защиты: IP21 и выше. - Вариант размещения: горизонтальное. - Регулировка скорости вращения: да. - Вес: до 30 кг. - Вид управления: электронная. - Цвет: белый или серый. - Дополнительно: необходимо иметь возможность подключения несколько тепловых завесов в одну линию, для перекрытия широких воротных проемов. - Комплектация: кронштейн крепежа, пульт управления. - Назначение: предназначен для защиты воротных проемов окрасочного участка восстановительного агрегатного цеха от холодного воздуха, пыли и насекомых. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки теплового завеса над воротами, 2000 мм поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС. 2. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | - Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 9 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен гарантировать качество товара согласно условиям производителя. |

Ниже приведены примерные фотографии требуемого оборудования.