Техническое задание

на закуп толщиномера лакокрасочного покрытия (ЛКП) в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и количество | Толщиномер лакокрасочного покрытия (ЛКП) в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания. Сток 01.02.207. |
| 2 | Место поставки товара | Согласно условиям договора |
| 3 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 4 | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 5 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 6 | Требования к поставляемому товару | - Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, соответствовать стандартам КР / ЕАЭС. - Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. - Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством. 5. Технические характеристики: - Принцип измерения: комбинированный (электромагнитный и вихретоковый датчик). - Датчик: рубиновый. - Определяет подложки: Fe–NFe (черный металл и алюминий). - Габариты: 100х62х25 мм (±5 мм). - Диапазон измерений: 0–3500 мкм. - Погрешность: ±1–3%. - Скорость отклика: до 0.5 с. - Шаг измерения: 1–2 мкм. - Тип измерительного зонда: встроенный в корпус. - Автокалибровка: обязательна. - Определение оцинковки: да. - Экран: LED или OLED. - Рабочая температура: от -350С до +400С. - Вес: не более 150 г. - Класс защиты: IP40 или более. - Питание: батареи AAA или перезаряжаемая (type C). - Назначение: необходим для проверки толщины слоя краски, лака, шпатлёвки кузова автомобиля после кузовных работ в восстановительном агрегатном цехе. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки толщиномера лакокрасочного покрытия (ЛКП) поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС. 2. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | - Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 9 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен гарантировать качество товара согласно условиям производителя. |

Ниже приведены примерные фотографии требуемого инструмента.