Техническое задание

на закуп шкафа для легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания ЗАО «Кумтор Голд Компани»

| п/п № | Параметры требований закупаемого товара | Конкретные требования к товарам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и количество | Шкаф для легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в восстановительный агрегатный цех отдела техобслуживания. Сток 01.02.211. |
| 2 | Место поставки товара | Согласно условиям договора |
| 3 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 4 | Исполнитель | Определяется согласно конкурсу. |
| 5 | Сроки (периоды) поставки товара. | Предусмотреть в договоре. Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом. |
| 6 | Требования к поставляемому товару | - Предлагаемый товар должен быть новым, неиспользованным, сертифицированным или декларированным, соответствовать стандартам КР / ЕАЭС. - Предлагаемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т. п.) в условиях их серийного производства. - Предлагаемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам, (эксплуатационным характеристикам) объекта закупки, указанным в настоящем разделе. 4. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности, установленным законодательством. 5. Технические характеристики: - Конструкция: напольное. - Корпус: нержавеющая сталь. - Толщина металла: 1–2 мм. - Огнеупорность: 80–100 мин. - Объем: 750–850 л. - Внешние габариты: 1100х600х1900 мм (±50 мм). - Количество полок: 3 шт. - Объем полки: 10–15 л. - Грузоподъемность полки: 40–70 кг. - Количество дверей: 2 шт. - Терморасширяющаяся прокладка: 8 + 6 см (±1 см). - Вес шкафа: до 300 кг. - Безопасность: - автоматическое не электрическое запирание дверей при 500С и выше. - система внутренней не форсированной вентиляции для паров. - клемма заземления на случай возникновения электростатического электричества. - Комплектация: регулируемые ножки 6 шт., ключ для запирания шкафа 3 шт. - Назначение: необходим для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей. Такие шкафы защищают содержимое от внешнего нагрева при пожаре и предотвращают распространение огня или паров опасных веществ, что особенно актуальна для окрасочного цеха. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки товаров. | 1. При осуществлении поставки шкафа для легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствий и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар на территории КР / ЕАЭС. 2. В случае выявления несоответствий наших требований поставщик берет на себя все затраты по их устранению. |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов на товар. | - Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы: документы, подтверждающие предоставление гарантии качества производителя, поставщика, инструкцию (руководство) по эксплуатации. - Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть в комплекте и не допускается в виде копий. |
| 9 | Гарантийные обязательства. | 1. Поставщик должен гарантировать качество товара согласно условиям производителя. |

Ниже приведены примерные фотографии требуемого шкафа.