ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение микроавтобуса

| № п/п | Раздел | Описание характеристик и технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место расположения | Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24/1. |
| 2. | Заказчик | Транспортный отдел. |
| 3. | Цель закупки | Предметом Технического Задания (ТЗ) является приобретение 1 (одной) единицы микроавтобуса. |
| 4. | Требования к дате выпуска | Автомобиль должен быть абсолютно новым, не ранее 2025 года выпуска. Поставляемый Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации микроавтобуса | Автомашина (далее АТС), относящаяся к категории «D», предназначенная для перевозки пассажиров и грузов по дорогам общего пользования с твердым и грунтовым покрытием, в том числе при необходимости на территории рудника Кумтор, в карьере, в горных условиях при температуре от -40º С до +45º С на высоте 4 000 метров над уровнем моря. |
| 6. | Технические характеристики | Двигатель: Бензин Объем двигателя: 3,5л., V6 Экологический стандарт: не ниже ЕВРО 4. Трансмиссия: АКПП. Тип привода: 4х4 (предпочтительный)/задний/передний. Количество дверей: 5. Количество мест: не менее 9 (включая водительское). Цвет: белый (предпочтительно), светлые цвета. Минимальный дорожный просвет: 185 мм. |
| 7. | Комплектация микроавтобуса, оборудование и аксессуары. | Оснащение микроавтобуса: - трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях; - мягкие пассажирские сиденья, предназначенные для автобусов междугороднего и/или дальнего следования; - салон должен быть укомплектован аварийными ручными молотками; - обязательное наличие огнетушителей как в кабине водителя, так и в салоне для пассажиров; - домкрат; - запасное колесо; - набор стандартных инструментов и принадлежностей; - наличие системы мультимедиа; - камера заднего вида; - наличие не менее 2 – х розеток 12V; - дополнительный отопитель салона; - климат контроль; - противотуманные фары; - передние и задние брызговики; - полноразмерное запасное колесо; - обогрев заднего стекла; - наличие подушек безопасности первого ряда. |
| 8. | Стандарты и сертификаты | АТС должно соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применимыми для товаров такого рода, и действующими на территории Кыргызской Республики. АТС должно соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством Кыргызской Республики. |
| 9. | Порядок приемки транспортного средства и обучение персонала | 9.1. Приемка производится на территории Заказчика в присутствии ответственного лица Поставщика. Автомобиль принимается путем подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию. Обучение персонала покупателя правилам эксплуатации и техническому обслуживанию должно производиться во время производства пуско-наладочных работ. 9.2. Руководство по эксплуатации (сервисная книжка) на АТС должно быть в комплекте. 9.3. Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки Оборудования несет Поставщик. |
| 10. | Гарантийный срок транспортного средства | Гарантийный срок микроавтобуса должен составить не менее 36 месяцев с начала ввода в эксплуатацию АТС или 100 000 км. пробега, что наступит ранее. |
| 11. | Критерии оценки качества | 11.1. После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка АТС. Характеристика должна соответствовать заводским показателям. 11.2. В случае выявления несоответствий наших требований Поставщик берет на себя все затраты по их устранению. 11.3. Автомашина должна соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством КР / ЕАЭС. |
| 12. | Требование к документации | Наличие полного комплекта документации необходимого для поставки транспортного средства на учет в государственном учреждении «Унаа» в соответствии с ППКР. Копии грузовых таможенных деклараций. Наличие гарантийной и сервисной книжки, руководство по эксплуатации на русском языке в бумажном и электронном формате. Каталог запасных частей. |
| 13. | Срок и условия оплаты оказания услуг | Оплата производится безналичным расчетом по факту оказанных услуг не позднее 30 (тридцати) дней с момента выставления счета, согласно оформленному и подписанному Акту сдачи-приемки Товара. |
| 14. | Конфиденциальность | Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено. |